目 录

第一章  招标公告 	2

第二章  供应商须知 	8

第三章  资格审查 	24

第四章  评标办法（综合评标法） 	27

第五章  项目内容及要求	32

第六章  合同条款（格式） 	68

第七章   投标文件格式 	89

第八章   附件	107

第一章  招标公告

林州市公安局2024年道路交通技术监控更新维护项目

招标公告

项目概况

林州市公安局2024年道路交通技术监控更新维护项目的潜在供应商（申请人，下同） 应在林州市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/lzggzy/）网站，凭企业数字证书获取招标文件。并于 2025 年2月27日上午 9 时 00 分前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：  林财公开采购-2025-GK2；

2.项目名称：林州市公安局2024年道路交通技术监控更新维护项目；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额： 2,800,000.00元/年

最高限价： 2,800,000.00元/年(本项目采用单价招标，采购预算单价的最高限为 1980369.49元)

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元/年） | 包最高限价 （元/年） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 林州市公安局2024年道路交通技术监控更新维护项目 | 2,800,000.00 | 2800000.00(本项目采用单价招标，采购预算单价的最高限为 1980369.49元) | 否 | 0 |

5.采购需求

5.1 采购内容：道路交通技术监控（电子警察）维护、保养、更新、升级、信息系统集成、优化、服务等。

5.2 作业范围：林州市行政区域内（采购人指定地点）；

5.3 资金来源：财政资金；

5.4 质量标准：符合国家及行业规范要求标准，并满足采购人要求；

5.5招标方式：单项价格招标采购，在本标资金范围内据实结算；

6.合同履行期限： 1 年；

7.本项目是否接受联合体投标：否；

8.是否接受进口产品：否；

9.是否专门面向中小企业：否。

# 二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，对于满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业执行价格优惠政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）财务状况报告（提供第三方审计机构出具的 2024 年度财务审计报告；公司成立时间不足一年的， 可提供开户银行资信证明） ，2024年以来连续3个月依法缴纳税收 和社会保障资金的相关证明材料（成立不足要求时限的,提供自成立以来依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供书面声明）；

（4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供书面声明）；

3.2 供应商须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质,具有有效的安全生产许可证。

3.3 供应商近三年（2021年以来） 在经营活动中信誉良好，没有处于被接管、停止 营业、注销、破产等状态，以及在建设行政主管部门或其授权部门的随机抽查中未被列入不合格状态（提供书面承诺）；

3.4 供应商拟派本项目技术负责人须具有相关专业贰级及以上注册建造师执业资格证书（在本单位注册，不含临时建造师），具有有效的安全生产考核合格证书；提供技术负责人有效的劳动合同和2024年6月以来在本单位连续缴纳的社保证明（提供社保局出具的证明及社保网上查询截图）。

3.5 自本公告发布之日起通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务渠道查询企业信用记录， 被列入“失信被执行人（中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） ”、“政府采购严重违法失信名单 ”、“重大税收违法失信主体 ”的供应商，不得参与本次采购活动； 自本公告发布之日起通过“ 中国政府采购网 ”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重 违法失信行为记录名单查询企业信用记录， 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单 的供应商，不得参与本次采购活动；自本公告发布之日起通过“国家企业信用信息公示系统 ”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）渠道查询企业信 用信息，受过行政处罚、被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（黑名单） 的供应商（已过处罚期限或已被移出的除外）不得参与本次采购活动；

3.6 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目同一标段（包）采购活动，并提供相关书面声明材料。

# 三、获取招标文件

1.时间： 2025年2月7日至 2025年2月12日，每天上午 00 时 00 分至 11 时 59分,下午 12 时 00 分至 23 时 59 分；

2.地点：登录林州市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/lzgg

zy/），凭企业数字证书获取招标文件；

3.方式：网上下载；供应商需提前办理 CA 数字证书及电子签章，并登录安阳市公

共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/ayggzy/）完成 CA 注册（推荐使

用 IE 浏 览 器 ） ； 具 体 办 理 流 程 请 登 录 安 阳 市 公 共 资 源 交 易 中 心 网 站 （https://ggzy.anyang.gov.cn/ayggzy/）-服务指南-操作手册-《安阳市公共资源交 易系统供应商（供应商）操作手册》；

4.售价：0 元。

# 四、投标截止时间及地点

1.时间： 2025 年2月27日上午 9 时 00 分；

2.地点（方式） ：供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件到安阳市公共资源交易系统（（https://ggzy.anyang.gov.cn/ ayggzy/）

）。上传时供应商须使用制作该投标（响应）文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在响应文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。逾期送达的或者未送达指定地点的投标（响应）文件，采购人不予受理；

五、开标时间及地点

1.时间： 2025 年2月27日上午 9 时 00 分；

2.地点（方式）：本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在响应文件提交截止时间前，推荐使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅（https://ggzy.anyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/default/login.html），点击【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

# 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·林州市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

# 七、其他补充事宜

1.若潜在供应商为新用户的， 须登陆“安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/ayggzy/） ”，点击右上角“注册 ”按钮进行企业主体信息注册登记（咨 询电话： 0372-3387725），并按规定办理相关数字证书。供应商完成注册、办理数字证书后，方可获取招标文件、参加投标等网上电子交易；

2.根据豫财购〔2017〕10 号和安财购〔2017〕7 号文要求，参加政府采购项目的中 小微企业供应商，持中标（成交） 通知书可向金融机构申请合同融资，详情请登录安阳 市政府采购网（https://anyang.zfcg.henan.gov.cn/），进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容；

3.在提交投标文件截止时间前完成所有电子投标文件的上传，并“确认并签名”，

逾期上传视为投标无效；

4.由于供应商的自身原因，在规定时间内解密不成功的，作为无效标处理。具体操 作  方  式  可 登  陆  “  安  阳  市  公 共  资 源 交  易  中 心  网 站 （http://ggzy.anyang.hngp.gov.cn/anyang） ”【资料下载-用户手册】专区查看相应的开标、投标流程和方法；

5.电子交易过程中如遇相关操作规则调整， 供应商应以“安阳市公共资源交易中心网站（http://ggzy.anyang.hngp.gov.cn/anyang）”即时发布的相关规则为准。

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：林州市公安局 统一社会信用代码： 1141058100560716XM 地 址：河南省安阳市林州市红旗渠大道西段 联系人：高志芳 电 话：13700724535 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：河南航勤工程管理有限公司 统一社会信用代码：91410581MA9GFM0N86 地 址：河南省安阳市林州市开元街道红旗渠大道西段88号禧福苑小区6号楼1001室 联系人：王毅 电 话： 18637277910 |
| 3 | 项目编号及项目名称 | 项目编号：林财公开采购-2025-GK2 项目名称：林州市公安局2024年道路交通技术监控更新维护项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购内容 | 林州市道路交通技术监控（电子警察）维护、保养、更新、升级、信息系统集成、优化、服务等。 |
| 6 | 预算金额 和最高限价 | 本次采购设最高限价， 最高限价为 2800000.00(本项目采用单价招标，采购预算单价的最高限为 1980369.49元)，供应商投标总报价和分项报价超出本项目采购预算价和最高投标限价的，其投标将被否决。 注：本项中所称采购预算价并非管理与服务费用的最终结 算价，最终结算价以采购人每年的实际核定为准。 本项中所称的“年 ”不是指自然年，是以合同起算日至下一自然年对应日为一年 |

| 7 |  | 合同履行期限 | 1年（以合同确定的起止日期为准） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 作业范围 | 林州市行政区域内（采购人指定地点） |  |
| 9 |  | 质量要求 | 符合国家、地方及行业现行规范，并满足采购人要求 |  |
| 10 |  | 申请人（供应商） 资格要求 | 详见招标公告“二、申请人资格要求”。 |  |
| 11 | 踏勘现场 |  | □组织 ☑不组织， 供应商可根据需要自行踏勘现场，费用及风险 自负 |
| 12 | 招标文件的 澄清或修改 |  | 采购人可在投标文件递交截止时间至少 15 日前对已发出 的招标文件进行必要的澄清或修改，并以补充通知、澄清 或更正公告等形式通知各潜在供应商， 请各潜在供应商在 投标文件递交截止时间前登陆《林州市公共资源交易中心网站等公告发布媒体时刻 关注项目信息。若澄清或者修改的内容可能影响投标文件 编制，且距离投标文件递交截止时间不足 15 日的，应当顺延投标文件递交截止时间。 |
| 13 | 投标预备会 |  | □召开，时间： 地点： 不召开 |
| 14 | 投标有效期 |  | 60 日历天（自开标之日起） |
| 13 | 签字或盖章要求 |  | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标单位有效公章。 |
| 15 | 投标保证金 |  | 无 |
| 16 | 投标文件份数 |  | 1.电子投标文件：壹份（按招标文件规定从网上递交） 2.纸质投标文件：中标人在领取中标通知书前按采购人、 采购代理机构要求提供纸质投标文件（根据项目需要数量 提供）和电子文档（U 盘）【此 U 盘内容包含未加密的正式版电子投标文件及“.doc”类可编辑文档】 |
| 17 | 投标文件的递 交和开标信息 |  | 1.投标文件递交截止时间及开标时间：2025年2月 27 日 上午 9 时 00 分（北京时间） 2.投标文件递交地点（方式） ：供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件到安阳市公共资源交易系统（https://ggzy.anyang.gov.cn/ayggzy/）。上传时供应商须使用制作该投标（响应）文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传投标（响应）文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在响应文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。逾期送达的或者未送达指定地点的投标（响应）文件，采购人不予受理； 3.开标地点（方式） ：本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在响应文件提交截止时间前，推荐使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅（https://ggzy.anyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/default/login.html） ，点击【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。 |
| 18 | 纸质投标文 件装订要求 |  | 需采用左侧无线胶装方式，将投标文件装订成册，且装订 牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订 |
| 19 | 封套上应 载明的信息 |  | 按招标文件规定递交纸质投标文件和电子文档（U 盘）时， 外封套上应载明的信息： “正本”、“副本”或“电子文档（U 盘）” 采购人名称： 供应商名称： （项目名称）投标文件 标段（包）： （如有划分） 采购项目编号： 于 年 月 日 时 分（投标文件递交截止时 间）之前不准启封 |
| 20 | 是否退还 投标文件 |  | □是 否，不退还 |
| 21 | 构成招标文件的其他材料 |  | 招标文件的补充文件（如：补充通知、澄清或更正公告等） |
| 22 | 评标委员 会的组建 |  | 评标委员会由采购人代表和有关经济、技术方面的评审专家共5人组成，其中采购人代表1人，有关经济、技术方面的评审专家4人，评审专家由采购人从相关评标专家库中随机抽取。 |
| 23 | 是否授权评标委 员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数：1名 |
| 24 | 公告发布媒介 |  | 在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·林州市）》上发布 |
| 25 | 付款方式 |  | 本合同生效后，采购人在每季度后的第一个月内支付乙方上季度的维保费，季度维保费用 = 维护人员工资及车辆燃油维修费用 + 设备更换费用 + 新建费用 + 后台软件升级费用 + 网络费用+电子警察供电费 |
| 26 | 履约保证金 |  | 根据安阳市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的 通知，本项目不收取履约保证金 |
| 27 | 质保期 |  | 新增、更换设备质保期三年 |
| 28 | 是否接受 电子投标 |  | ☑是，接受，请按规定提交电子投标文件 □否，不接受 |
| 29 | 是否专门面向 中小企业采购 |  | □是，请供应商按相关规定提供《中小企业声明函》或 《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理 局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件 ☑否， 根据招标文件具体落实的政府采购政策价格扣除比 例，用扣除后的价格参与评标。该价格仅作为评标价使用， 中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准 |
| 30 | 折扣价 |  | ☑接受， 根据招标文件具体落实的政府采购政策给予的价 格扣除比例及公共资源交易平台系统程序填报（招标文件未给定格式或公共资源交易平台系统程序无设定格式的无须单独填报） ，该价格仅作为评标价使用，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准 □不接受，本项目专门面向中小企业采购 |
| 31 | 本项目中小企业 划分标准所属行 业 |  | 其他未列明行业 |
| 32 | 质疑和投诉 |  | 参与本次采购活动的供应商如有异议， 可在各环节法定质 疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节 的书面质疑函， 书面原件送达至招标文件列示的采购代理 机构及采购单位联系人处；依据法规规定，质疑函应当有 明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容：1.投 标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2.质疑项目的名称、编号；3.具体、明确的质疑事项和与 质疑事项相关的请求； 4.事实依据； 5.必要的法律依据； 6.提出质疑的日期。供应商为自然人的， 应当由本人签字； 供应商为法人或者其他组织的， 应当由法定代表人、主要 负责人， 或者其授权代表签字或者盖章， 并加盖公章。如 对采购代理机构的答复仍有异议的， 可向招标文件列示的 监督部门提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行） |
| 33 | 招标代 理服务费 |  | 参照《 河南省招标代理服务收费指导意见 》豫招协 〔2023〕002 号文规定的招标代理服务收费计算标准计取，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构交纳， 采购代理服务费计入报价， 投标文件中不得单独列项。上述收 费标准之间如有不一致或冲突的， 则以有利于采购代理机构的原则实施 |
| 34 | 需要补充 的其他内容 |  | 1.开标时应由供应商法定代表人或其委托代理人持本人 身份证及加盖公章的复印件、授权委托书（无委托除外）参加开标会议，否则投标无效。但，网上不见面电子开标除外 2.招标文件中相关内容前后表述不一致的， 以表述在前的 为准或有利于项目实施的原则确定；同一组成文件不同版 本之间有不一致的，以形成时间在后者为准 3.签字、盖章要求 （1）招标文件明示签字、盖章的地方必须按规定签字、 盖章 （2）投标文件中如果有涂改、插字、删除等情况，必须 在文件改动处由法定代表人或其授权的代理人的签字或 盖章，并标明“修改”字样 注：投标文件中各电子标书要加签有效的供应商机构 CA 数字证书、法定代表人个人 CA 数字证书。根据《中华人 民共和国电子签名法》，第二条“本法所称电子签名，是 指数据在电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身 份并表明签名人认可其中内容的数据 ”，第十四条“可靠 的电子签名与手写签名或盖章具有同等的法律效应 ”，可 以认定：用户使用 CA 数字认证，具有与手写签名相同的 法律效应 4.招标文件中所称的原件包括根据国家或地方相关规定 从相关行政主管部门官方网站获取的网页截图或网页打印件 - 在项目公告发布后，因第三方机构（如：信用信息查询 网站等）相关内容调整，造成与招标文件要求不一致的， 以第三方机构调整后的内容为准（因调整后没有招标文件要求项的，则不需提供该项材料） - A、本项目贯彻落实财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，豫财购[2013]14号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》。中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。 （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 关于投标报价评分中给予中小企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 大型企业评标报价=投标报价 中型企业评标报价=投标报价 小型或微型企业评标报价=投标报价*（20%） B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。 C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。 注：本项目不专门面向中小企业采购项目，且不接受联合体投标。 （2）根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」18 5 号）的规定，投标产品如果是最新一期节能产品政府采 购清单内的产品且在有效期内， 优先予以采购。（响应文 件中须提供有效的证明材料且加盖供应商公章， 否则不予 认可） |
| 本招标文件最终解释权归采购人和采购代理机构所有 |  |  |  |

- 总则

  - 适用范围

    - 本招标文件仅适用于本次所述的货物及其伴随的服务采购。

    - 本招标文件的解释权归采购人所有。

  - 招标项目概况

    - 采购人：供应商须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

    - 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

    - 项目编号及项目名称：见供应商须知前附表。

    - 本次采购内容：见供应商须知前附表。

    - 资金来源及预算金额：见供应商须知前附表。

    - 交货期：见供应商须知前附表。

    - 交货地点：见供应商须知前附表。

    - 质保期：见供应商须知前附表。

    - 质量要求：见供应商须知前附表。

    - 供应商资格要求：详见供应商须知前附表。

    - 不接受联合体投标。

    - 供应商不得存在下列情形之一：

- 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争；

- 不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益；

- 为本项目提供招标代理服务的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

    - 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的供应商。

    - 投标文件：指供应商根据招标文件提交的所有文件。

  - 投标费用

    - 供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 现场考察或答疑会

    - 现场考察：供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。部分供应商未按时参加现场考察的，不影响现场考察的正常进行。

    - 供应商现场考察发生的费用自理。

    - 除采购人的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

    - 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

    - 答疑会：见供应商须知前附表。

  - 分包

    - 不允许分包

  - 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出响应，实质性要求和条件见供应商须知前附表。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的产品说明书，或检测机构出具的检测报告或检验报告，或其他相关证明材料为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

    - 供应商须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

  - 质量把控

详见供应商须知前附表。

  - 投标语言

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

  - 投标货币

除非另有规定，供应商提供的所有服务用人民币报价。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 招标文件

  - 招标文件的构成

    - 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 资格审查

第四章 评标办法（综合评分法）

第五章 招标项目需求及技术要求

第六章 合同条款（格式）

第七章 投标文件格式

    - 供应商应仔细阅读招标文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。

    - 供应商制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

    - 根据本章第1.4款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

    - 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对招标文件完全认可。

  - 招标文件的修改

    - 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为招标文件的组成部分。

    - 采购人或采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

- 投标文件的编写

  - 投标文件的组成

    - 投标文件包括下列部分：详见第七章投标文件格式

    - 投标文件应按招标文件中投标文件格式编写。

    - 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，供应商必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。

  - 投标报价

    - 供应商应按照招标文件提供的报价明细表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。

    - 投标总报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务前发生的各种包括但不限于货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用的总报价。

    - 供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

    - 投标报价应完全包括招标文件规定的全部货物及其伴随的服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物及其伴随的服务分项。

    - 供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

    - 供应商不得以任何理由在投标截止时间后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

  - 供应商资格的证明文件

依据供应商须知前附表中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件资格审查的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

  - 供应商技术证明文件

    - 供应商应提交证明其拟供货物及伴随服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

    - 在投标文件中应说明各项货物名称、数量、单价、规格型号等。

    - 证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

  - 投标保证金

    - 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购【2019】4号文要求，不再收取投标保证金。

  - 投标有效期

    - 投标有效期见供应商须知前附表，从递交投标文件的截止之日起算。投标有效期内供应商不得要求撤销投标文件。

    - 投标文件应自递交投标文件的截止之日起，在供应商须知前附表规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

    - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求。同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标。

  - 投标文件编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。招标文件中未列明格式的，由供应商按一般通用格式自行设计编写。

投标文件编制后，需录入导入招标公告所述“安阳市政府采购投标文件编制系统”，经电子签名并加密后、在投标文件提交截止时间前，上传至招标公告所述网上电子交易系统。

3.7.2“投标文件格式”仅为对投标文件部分内容的格式化规范，并非投标文件所应具备的全部内容。供应商应按本章“3.2投标文件的组成”列示内容编制投标文件。

3.7.3投标文件应当对招标文件有关标段内容(范围)、采购需求(技术要求、售后服务、交付(实施)期等)、投标有效期等实质性内容作出响应。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

投标文件的所有条款与招标文件要求有任何不同之处，应按《偏差表》格式逐一填列。投标文件与招标文件所有要求存在偏差而未填列的，评标委员会有权按照实质性判断原则(实质性要求和实质性响应两因素)评定其为无效投标。供应商应认真编制投标文件并自负此项风险。

3.7.4 投标文件应按招标文件相关要求(含格式上标注的要求)、使用供应商企业数宇证书进行电子签章和供应商法定代表人数字证书进行电子签名、并加密，没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行电子签名并加密的投标文件，属于未按照招标文件要求进行签署。

根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对投标文件进行电子签章与加盖供应商公章具有同等法律效力;供应商法定代表人使用有效的个人数字证书对投标文件进行签名与法人签章具有同等法律效力。

3.7.5供应商可对本招标文件中所列的所有标段进行分别投标，也可选择其中一个标段或几个标段投标，但不得将招标文件规定的同一标段的内容拆开投标，否则将按无效投标处理。

3.7.6 投标文件因字迹或表述不清所引起的后果由供应商自行负责。

3.7.7 未按上述要求提供的投标文件将视为无效投标。

- 投标

  - 投标文件签署和盖章

4.1.1《投标文件》应当按网上电子交易系统要求进行加密和标记，在《投标文件》提交截止时间前，将加密的《投标文件》上传至“公开招标公告”所述网上电子交易系统。

4.1.2《投标文件》没有按照上述要求进行加密和标记的、网上电子交易系统将据系统设定拒收其《投标文件》，供应商应自负该项风险，采购代理机构对可能产生的误投或提前启封概不负责。

  - 投标文件的递交

4.2.1 供应商须在《投标文件》提交截止时间前，将加密的《投标文件》上传至“公开招标公告”所述网上电子交易系统（在网上电子交易系统，凭企业数字证书登录投标用户入口的“政府采购”系统上传）。供应商应在上传时认真检查上传《投标文件》是否完整、正确。

4.2.2 据网上电子交易系统设定，《投标文件》提交截止时间后，系统将自动锁定已经提交的电子《投标文件》，拒绝再次提交。供应商将无法通过网上电子交易系统进行上传，采购代理机构将无法接受并拒绝接受投标截止时间以后提交的《投标文件》。

4.2.3 由于不可抗拒的原因，代理机构对《投标文件》的遗失和损坏不负任何责任。

4.2.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的《投标文件》不予退还。

4.2.5 基于网上电子交易的系统要求及特点，只接受基于符合网上电子交易系统要求的投标，其他如纸制、送达、电报、电话、电子邮件等形式的投标概不接受。

  - 投标文件的修改和撤回

4.3.1 供应商于提交《投标文件》截止时间前如对《投标文件》进行补充、修改，可以上传新的《投标文件》进行覆盖。供应商如撤回《投标文件》，应及时书面通知采购代理机构进行办理。

4.3.2 供应商在《投标文件》提交截止时间后不得自行修改或撤回其投标

- 开标、资格审查与评标

  - 开标

### 5.1.1 《投标文件》开启时间和地点

采购人和采购代理机构按“公开招标公告”规定的时间和地点于网上（公开招标公告所述网上电子交易系统）公开《投标文件》开启。

供应商需在开标前打开“公开招标公告”所述网上电子交易系统，凭企业数字证书登录投标用户入口的“政府采购”系统，并进入本项目相匹配的网上开标室。

### 《投标文件》开启程序

本项目为网上电子交易方式，《投标文件》的开启方式为远程解密，为保证开启工作顺利进行，供应商需在开标阶段、在管理员下达解密指令后的指定时限内，完成对本单位的加密《投标文件》的远程解密。如供应商因自身原因、在指定时限内没有解密成功的，其投标将不能被接受，投标单位自行承担相应后果。解密完成后，供应商的报价将在系统界面上显示。

鉴于网上电子交易方式的特点，管理员将根据系统情况下达解密指令。

供应商代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理，并制作记录。

供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 资格审查工作

    - 开标结束后，采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

  - 评标工作

    - 评标委员会

（1）评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对符合资格的供应商的投标文件进行评审，并按评标办法规定的方式推荐出供应商须知前附表中载明数量的中标候选人。

（2）评标委员会由采购人代表和评标专家组成，见供应商须知前附表。

（3）评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

（4）采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

（5）评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

    - 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（5）记录、复制或者带走任何评标资料；

（6）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有本章第5.3.2项第（1）至（6）目行为之一的，其评标意见无效，并不得获取评标劳务报酬和报销异地评标差旅费。

    - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 评标

（1）评标委员会按照第四章评标办法规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。第四章评标办法没有规定的方法、评标因素和标准，不作为评标依据。

（2）评标委员会完成评标后，评标委员会应当向安阳市公共资源交易中心评标系统上提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(一)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评标专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购代理机构发现评标专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

  - 保密及其它注意事项

    - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

    - 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。

    - 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

    - 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

    - 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

    - 评标结束后，投标文件概不退还。

- 授予合同

  - 中标公告

    - 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应自收到评标报告之日起5个工作日内，依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。

    - 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

    - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单。公告期限为1个工作日。

    - 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人单位的评审得分与排序。

    - 中标通知书发出后，采购人无正当理由不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

    - 中标人为中小企业的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》；中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

    - 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

  - 采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

  - 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为签订合同的依据。

  - 履约保证金

    - 中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”的规定向招标人提交履约保证金。

    - 中标人不能按本章第6.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标。

  - 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起3个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

    - 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约合同文本的基础。

    - 如中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标金额2%的违约金。

    - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

    - 如中标人不按本章第6.5.1项约定签订合同，采购人将报请取消其中标决定。采购人可重新招标。

- 信用记录

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后至符合性审查前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。

- 需要补充的其他内容

见供应商须知前附表。

# 第三章  资格审查

## 资格审查前附表

| 条款 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件 |
|  | 财务状况报告 | 提供第三方审计机构出具的 2023 年度财务审计报告；公司成立时间不足一年的， 可提供开户银行资信证明 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 证明材料详见招标文件“第七章 投标文件格式” 。 |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 2024年以来连续 3 个月依法缴纳税收 和社会保障资金的相关证明材料（成立不足要求时限的,提供自成立以来依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料）； |
|  | 供应商拟派本项目技术负责人须具有相关专业贰级及以上注册建造师执业资格证书（在本单位注册，不含临时建造师） | 证明材料，承诺函格式详见招标文件“第七章 |
|  | 重大违法记录 | 证明材料详见招标文件“第七章 投标文件格式” |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件“第七章 投标文件格式” |
|  | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后至符合性审查前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝参与本次政府采购活动 |

- 资格审查

开标结束后，采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

- 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。

- 资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定供应商是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格供应商不足3家的，不得评标。

第四章  评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式 评审 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件中提供的投标文件格式 |
|  |  |  | 总报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 投标报价 | 供应商所投标包投标总报价不可超过所投标包最高限价，且该标包中各单品报价不得超过单品最高限价 |
| 2.1.2 |  | 符合性审查标准 | 交货期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第8项规定 |
|  |  |  | 作业范围 | 符合第二章“供应商须知前附表”第8项规定 |
|  |  |  | 质保期 | 新增、更换设备质保期三年 |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知前附表”第9项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第14项规定 |
|  |  |  | 投标文件制作机器码 | 投标文件制作机器码一致的视为无效投标 |
|  |  |  | 其他 | 响应招标文件规定的其他实质性内容 |
| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 报价得分：30分 技术部分：30分 商务部分：40分 |
| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审内容 |
| 2.2.2（1） | 报价 得分 （30分） |  | 投标报价标准 | 计算方法如下： 评标基准值=有效供应商的最低评标报价 投标报价得分=评标基准值/评标报价×30 （1）为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财库〔2022〕19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等规定，促进中小型企业的发展，评审时给予小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同一供应商，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。应提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业的证明文件》，格式见投标文件格式，未提供声明函者不予认定。 （2）评标委员会认定某供应商的投标报价明显低于其他有效供应商投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求该供应商对其报价的合理性作出书面说明，并提供相关证明材料，否则作为无效投标处理。 注： 1、有效供应商是指响应招标文件要求并通过资格审查、形式评审、符合性审查未被判定为无效投标的所有供应商。 |
| 2.2.2（2） | 技术 部分 （30分） |  | 技术参数 (25分) | 1.供应商所投产品加★项全部满足招标文件技术参数要求的得20分；加★项每有一项不满足在20分的基础上扣2分，扣完为止； 2.供应商所投产品优于招标文件技术参数要求的，每优于一项加1分，最多加7分； 注：须提供公安部检验报告复印件并加盖制造厂商公章。 |
|  |  |  | 维保服务方案（5分） | 根据供应商的维保服务方案，评标委员会通过综合评价比较，A：全面、科学合理、切合实际、可行性强，得5分、B:基本合理、满足需求，得3分、C：不完整的得1分。 |
| 2.2.2（3） | 商务 部分 （40分） |  | 企业认证 （3分） | 供应商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，提供有效期内的证书扫描件。证书齐全得3分，缺项不得分 注：投标文件中须附证书扫描件，清晰可辨。 |
|  |  |  | 产品业绩 （11分） | 1.供应商提供正在履约的类似项目的电子警察维护政府采购招标业绩，每提供一份得2分，最高得8分。 2. 供应商提供近三年来类似项目道路交通技术监控项目政府采购招标业绩的，每提供1份得1分，最高得3分。 注：须提供政府采购网中标公告网页截图、中标通知书、合同书复印件加盖供应商公章。（不提供或提供不全者不得分） |
|  |  |  | 荣誉 （9分） | 1.为了保证电子警察系统主要产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，供应商所投核心产品制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的，得2分；否则不得分。 2.核心产品制造商应具备优秀的质量管理水平，曾获得由省级（或省级以上）政府部门颁发的政府质量奖项的，得2分，不提供或提供不全者不得分。 3.核心产品制造商应具备较强的科技创新能力、警务效能和实战能力，获得权威部门重点实验室证明材料的，得2分，不提供或提供不全者不得分。 4.核心产品制造商同时获得国家级科学技术进步奖和发明奖的，得2分。获得单个国家级技术进步奖或发明奖的，得1分，不提供或提供不全者不得分。 5.核心产品制造商在产品质量管理、设计、制造、风险控制等方面均处于行业较先进水平，具备3C(CCC)现场检测实验室资质的得1分，不提供或提供不全者不得分。 注：以上证明材料须提供复印件并加盖制造商公章，不提供不得分。 |
|  |  |  | 维护能力（15分） | 1.供应商施工期间提供3辆及以上升降作业车，且为自购车辆的得3分（须提供购买发票及应急管理厅颁发的登高作业证3个；升降作业车的发票及登高作业证原件扫描件加盖供应商公章，原件备查），否则不得分。 2. 供应商提供公安机关盖公章的道路交通技术监控维护项目在线率95%或以上的用户评价，每提供1个用户的评价得2分，最高得6分，须与中标通知书、合同书一致（原件备查）。 3.供应商具备交通仿真技术实力，并提供仿真软件培训证书,得3分。（须提供培训证书原件扫描件加盖供应商公章，原件备查，不提供不得分）。 4.技术负责人从事过道路交通技术监控项目经验并能提供说明材料的，得3分。（提供政府采购网中标公告网页截图、中标通知书、合同书、社保证明复印件加盖供应商公章）。 |
|  |  |  | 兼容性测试 （2分） | 1.为保证“智能交通综合管理平台”与原中心平台的互联互通，投标时提供对接测试报告并加盖制造商公章的得2分。 注：以上证明材料须提供复印件并加盖制造商公章，否则不得分。 |

1、本次招标采用综合评分法评标，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评标因素的量化指标评标得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术评分得分高的优先。

采购人已根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定各标包核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以下规定处理：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评标后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评标得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 2、评标标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表；

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务评分标准：见评标办法前附表；

## 3、评标程序

3.1 初步评审

评标委员会依据本章评标办法前附表规定的标准，对符合资格的供应商的投标文件进行初步评审，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评标标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.1 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。供应商不确认的，其投标无效。

3.2 详细评标

3.2.1 评标委员会按本章规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商综合得分等于所有评委最终打分的算数平均值。

3.2.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过平台向供应商发出问询，在合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

评标委员会完成评标后，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

第五章  招标项目需求及技术要求

1、本项目中提出的技术参数仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置并在投标文件里体现，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2、核心产品的确定及同一品牌的认定：

依据项目占比及技术复杂性，本次项目核心产品为：500万像素环保电警抓拍单元、500万像素环保卡口抓拍单元、900万像素环保电警抓拍单元、900万像素环保卡口抓拍单元、球枪联动扬声示警一体机等。

依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求。不同供应商所投核心产品对应品牌完全相同且通过形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准的，将按照一家供应商计算。详细评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（技术+综合）的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

林州市公安局2024年道路交通技术监控更新维护项目参数及控制价

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500万像素高清智慧生态电警抓拍系统 | 最大图像尺寸：2448×2048像素； ★内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； 支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型； 支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单； 在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms； 支持识别车标类型≥460种；白天和晚上车标识别准确率不小于98%； 宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能； ★样机可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型； ★网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms； ★支持对摩托车闯红灯、逆行、载人、未戴头盔行为进行检测并抓拍图片； 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx的情况下进行测试；捕获率不小于98%；检测准确率不小于98%； ★支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 ★支持识别不少于 39 种车身颜色，支持识别车身副颜色； ★支持识别不少于50种车型； ★支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息； 支持检测并抓拍右转大型车辆未停车让行事件，图片能清晰辨认右转大型车辆停车让行指示牌、违法机动车的车型和车牌；同一事件相邻两张抓拍图片能观察到车辆明显位移，且抓拍时间间隔＜1 秒； ★支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌； ★支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码； ★支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 | 台 | 9,000.00 |  |
| 2 | 500万像素高清智慧无光卡口抓拍系统 | ★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； ★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； ★支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光； 最大图像尺寸：2448×2048像素； 网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms； 应支持33块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0-100可设置； 正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储； 抓拍图片具备智能压缩技术，可以保证在主体目标清晰的情况下压缩图片整体大小，平均压缩率可达到原图大小的30%； 支持牛眼灯下的车牌识别功能，抓拍图片车牌，抓拍图片车牌清晰可见； ★支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片； ★支持识别不少于 39 种车身颜色，支持识别车身副颜色； 支持在补光亮度不大于 13lx 情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨； ★支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息； ★在满足GA/T 1202-2022一级补光标准，补光≤20lx 的前提下，抓拍图片满足 GA/T 832-2014标准中3.6.1要求。 配套符合GA/T 1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸及衣着均清晰可见； ★支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码； ★支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码； ★支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。 | 台 | 9,000.00 |  |
| 3 | 900万像素高清智慧生态电警抓拍系统 | ★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三允分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）； 车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于 39 种车身颜色，支持识别车身副颜色； ★事件抓拍功能检查 ：支持交通区域入侵、逆行、超速、欠速、违法停车、违法变道、压黄线、交通拥堵、行人事件、交通事故、交通道路施工、交通路障事件抓拍； ★车辆子品牌识别功能检查 ：支持车辆子品牌识别并显示相应的年款，车头≥7400种，车尾≥3800种； 支持分别对11种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型）进行不同超速比设置，可设置18个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码； 目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人； ★内置2颗1.0英寸CMOS传感器；内置2颗CPU、GPU、NPU一体化芯片； ★语音播报功能检查：支持非机动车逆行、不戴头盔、载人、占道、闯红灯、越线等违法语音播报，并支持自定义时间段、违法优先级、违法类型播报，播报速度支持10个等级可调，播报次数可调； 视频分辨率设置检查：支持视频分辨率设置为：50fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720；25fps：4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720； 倾斜车牌抓拍识别功能检查：支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码； 支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型； ★支持透明串口传输功能，开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试； 车牌识别功能检查：支持对65像素×25像素至1200像素×420像素的机动车车牌进行抓拍并识别车牌号码； ★辅助对焦功能检查：支持辅助对焦功能，在辅助对焦功能界面，绘制对焦区域，点击开始对焦，同时回转镜头画面中会提示当前清晰度值，可辅助完成对焦； 车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款； ★违法检测功能检查：支持识别驾驶室前排超载、货箱载人、摩托车不戴头盔、摩托车超载等事件； ★信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。 | 台 | 12,000.00 |  |
| 4 | 900万像素高清智慧无光卡口抓拍系统 | ★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光； 抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩）。三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍秒表显示为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； 查看图片中的分辨率为4096 *2160，水平扫描线不小于2000TVL；同时预览两路sensor视频，对其中一路sensor进行外部遮挡，该路sensor的预览发生对应的遮挡变化，另外一路正常； 黑暗环境下，打开红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片爆闪补光光斑明显，可见光路无变化，融合图片具有爆闪补光效果；关闭红外爆闪灯进行抓拍，红外路图片无补光光斑，融合图无爆闪补光效果； ★抓拍支持输出三张同时刻同目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移； 同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光； 车辆特征识别范围检验：样机可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型； ★图像传输延时检验：网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920 × 1080、帧率设置为25fps, 码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms； ★融合显示功能检查：采用双帧融合技术，设备可以采集黑白图像和彩色图像并融合显示，全天候输出彩色图像； 车牌识别功能检查 ：支持对25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； ★目标跟踪功能检查 ：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人； ★单帧多区域曝光功能检查 ：支持单帧多区域曝光功能，可在单帧画面和实时视频中对同一个画面的不同区域展示不同亮度场景，曝光区域可设，曝光亮度可调； ★内置2颗1.0英寸CMOS传感器；内置2颗CPU、GPU、NPU一体化芯片； 闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储； ★透明串口传输功能检查：支持透明串口传输功能，开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试； 支持对65像素×25像素至1200像素×420像素的机动车车牌进行抓拍并识别车牌号码； 支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7100种车辆； | 台 | 12,000.00 |  |
| 5 | 无眩光智慧补光灯 | 采用不低于24颗优质高亮度LED芯片； 带LED格栅，气体灯管采用优质氙气灯管； 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍； 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪； 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》； 眩光阀值增量TI≤1.08%； 防护等级不低于IP66； | 台 | 3,600.00 |  |
| 6 | 8口千兆交换机 | 8口千兆交换机 | 个 | 409.00 |  |
| 7 | 高清智慧球枪联动扬声示警一体机 | 设备内置不少于2个全景通道和1个细节通道，最大分辨率均不小于2688*1520。 三通道均支持最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 三通道靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。 细节通道支持不小于25倍光学变倍,最大焦距不小于147mm。 ★全景通道1、通道2：支持水平:0°-190°，垂直-5°-30°，通道3:水平:0°-360°，垂直:-10°-90°。 ★三通道的镜头可分别进行水平方向调节和垂直方向调节，通道2镜头进行水平或垂直调节时，通道3镜头可保持不动，通道2镜头和通道3镜头进行水平调节时，通道1镜头可保持不动。 设备支持不少于300个预置位，可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径，具有预置位视频冻结功能。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 支持开启白光灯三通道均可抓拍15m处人脸图片，开启红外灯时，通道1可识别200m处的人体。 设备具有示例功能，智能配置界面支持对每一步操作配置示例。示例中包括检测区域、检测线标识，最小瞳距要求和规则区域的注释。 设备通道1、通道2、通道3可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持对人脸、机动车车牌、非机动车车牌进行抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联显示。 ★设备具有2个安装接口，1个为旋转安装接口，1个为多孔安装接口。 支持接管跟随功能，全景通道监控场景中，触发区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域事件，且细节通道开启联动抓拍功能时，可联动细节通道进行目标跟踪。 ★三通道均支持全结构化模式、smart事件模式，违章取证+车辆检测模式、交通事件检测+交通数据采集模式，三通道的智能功能可任意选择并保存生效。 ★通道1支持对连续变道，蛇形变道、违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞9种违章取证行为进行检验并抓拍图片，通道2和通道3均支持对连续变道、蛇形变道、逆行、压线、变道、机占非、掉头、加塞8种违章取证行为进行检验并抓拍图片，当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片。 ★通道1支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、烟火检测；通道2和通道3均支持抛洒物检测、行人检测，停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、浓雾检测、烟雾检测、烟火检测；当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片。 ★全景通道的2个镜头玻璃均采用倾斜安装，可改变射向镜头光束反射光的方向，在天气晴朗无雾、辅助照明光照度低的条件下，全景通道的2个镜头前方出现机动车补光、非机动车补光、手机补光或手电筒补光时，视频画面基本保持清晰。 设备具有闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1~300s)，闪烁频率（高、中、低、常亮）、亮度（1~100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪光报警。 支持不少于7路报警输入，不少于2路报警输出，不少于1路音频输入，不少于1路音频输出，不少于1个SD卡槽，不少于1个RJ45网口，不少于1个485接口 | 台 | 13,965.00 |  |
| 8 | 高清球型违法检测系统 | ★摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头； 全景内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯； 细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯； 细节通道内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； ★全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°； 全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调； 摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB； 红外距离不小于250米； 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°； 具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警； 具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警； 内置不少于2个GPU芯片； ★全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440； ★全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx； 摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路、重点场所等进行标签标注，最多可添加500个标签； ★摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止； 支持同时检测监控场景内出现的不少于30张人脸，并可进行抓拍； 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； ★支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传； ★设备全景通道支持区域入侵检测功能，同时联动细节通道进行跟踪、抓拍和结构化信息显示，全景通道区域入侵检测最远距离为50m； ★在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触； ★设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级； 设备具备车辆布控功能，设备接收到布控命令后，当设定区域内出现悬挂布控车牌的车辆时，可触发报警并进行水平360°跟踪； 设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为200米； 设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则； 设备支持掉头检测、压线抓拍、违法变道抓拍、逆行抓拍、机占非抓拍。图片模式应符合《GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范》中的相关规定； 设备支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~4张可选）可配置； 当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示； 支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98%； | 台 | 8,000.00 |  |
| 9 | 200万像素全彩筒型网络摄像机 | ★靶面尺寸不低于1/1.8 最大分辨率2560 × 1440 @25 fps。 ★最低照度彩色：0.0005 lx。 ★内置1个麦克风，1个报警输入，1个报警输出，1个音频输入，1个音频输出接口。 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 650.00 |  |
| 10 | 智能硬盘录像机 | 1个HDMI，1个VGA，异源输出 2盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 前面板1个USB2.0接口、后面板1个USB2.0接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：80M 8路H.264、H.265混合接入 最大支持4×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/倍速回放/双系统备份 | 台 | 2,500.00 |  |
| 11 | 高清智能终端服务器 | 嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘； ★设备具有8个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中P1~P8与G1处于同一网段、G2处于另一网段)、2个1000M SFP光口(分别于G1、G2处于同一网段)； ★可设置图片的存储空间，在规定的空间内自动循环覆盖，剩余空间为录像存储空间； ★可实时显示车流量、平均车速、平均车道时间占有率、平均车头时距等数据；支持存储采集到的车流量信息,可对全部卡口或单个卡口按天或按小时实时统计过车流量,并能够按照时间、通道、车道等条件查询,支持柱状图、折线图、表格形式展示,可将数据上传至平台； ★对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失； ★设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、工作时间等信息；外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能； 支持数据直存，可将视频流直接写入存储；采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.4s；对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)； | 台 | 12,780.00 |  |
| 12 | 红绿灯信号检测器 | 16路信号灯交流信号输入接口； 4个RS485输出接口； 1路100M网口输出； 1个5VDC输出接口； 5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式； 16路交通灯状态指示； 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠； 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施； 实时输出交通灯信号状态； 工作温度：温度-30℃~70℃； 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结； 电源：AC220V±10%。 | 台 | 10,390.00 |  |
| 13 | 测速雷达 | 测速范围10km/h-250km/h； 测速误差：车速20km/h-180km/h，误差-0.5km/h-0km/h；车速180km/h及以上，误差-1km/h-0km/h； WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置； 输入电压为9V-24V范围内测速雷达能正常工作； 雷达测速单元功耗应不大于2W； 防护等级IP66。 | 套 | 8,000.00 |  |
| 14 | 格栅闪光灯 | 电源：AC220V～50HZ, 工作温度：-20～70℃,光学性能：补光区域基准轴左右12°,闪烁特性：两次补光之间最小时间间隔≤78ms，点亮时间≤1.2ms,接触电阻：≤0.05Ω,防护等级：IP65; | 台 | 3,650.00 |  |
| 15 | 格栅常亮灯 | 电源：AC220V～50Hz，温度：- 20℃～70℃，光学性能：补光区域基准轴左右4°，闪烁特性：闪烁频率＞50Hz，点亮时间≤3.84ms，接触电阻：≤0.21Ω，防护等级：IP65 | 台 | 3,650.00 |  |
| 16 | 格栅频闪灯 | LED颗数：16颗 光源效率：120 LM/W 色温：3000K-4000K LED显色指数：>90Ra； 角度：10-15度 截光防眩设计：加装可拆卸式防眩光格栅装置 平均功率：≤30W 功耗调节：可通过改变输入信号的频率和占空比调节频闪亮度。 工作电压：AC(86～264)V ～50Hz LED频闪触发方式：电平或开关信号可选 防护等级：≥IP68 工作温度：-40℃～80℃ | 台 | 3,700.00 |  |
| 17 | 智能交通综合管理平台 | 160路授权，160个车道； 满足与上级省辖市公安局市级共享平台级联对接应用的智能交通综合管理平台软件；符 合 GB/T28181 等标准规范要求；包含信令安全路由网关，信令控制服务器，媒体转发服 务器软件模块，存储管理模块，前端设备代理服务模块，电视墙代理服务模块，报警管 理服务模块等基础软件模块；含电子警察、卡口级联集成应用软件模块，运维管理系统 等应用管理模块； | 套 | 265,000.00 |  |
| 18 | 机房服务器 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗intel至强4510处理器，核数≥12核，主频≥2.4GHz 内存：配置128G DDR5，16个内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; PCIE扩展：支持7个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中5个PCIe 5.0 网口：4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 | 台 | 41,250.00 |  |
| 19 | 云存储管理节点 | CPU：配置2颗 x86架构HYGON处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz； 内存：配置32G DDR4（4*8G），8根内存插槽； 硬盘：标配1个热插拔240GB SSD硬盘，2个热插拔960GB SSD硬盘，前置最大可选支持12块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽（1个PCIe3.0×16、2个PCIe3.0×8、1个PCIe3.0×4） 网口：标配2个PCIE千兆电口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口，4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口，1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 3,510.00 |  |
| 20 | 云存储存储节点 | 配置：≥1颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置240G SSD固态硬盘，配置≥3个风扇，≥6个千兆数据网口，≥1个千兆管理口,≥1×COM，≥2×USB2.0，≥2×USB3.0，≥1×VGA； ★可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗； ★具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； ★系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h； ★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）； ★系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份； ★支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据； ★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复； ★采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储； ★系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。 | 台 | 94,500.00 |  |
| 21 | 企业级硬盘 | 6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 | 块 | 1,495.00 |  |
| 22 | 图片二次分析 | 19英寸机架式标准机箱； 支持热拔插高效1+1冗余电源模块； ≥2块硬盘接口； 支持图片背向车辆颜色、车辆类型、车辆子品牌识别； 支持包括92式民用车牌，警用车牌，左右军车牌，02式个性化车牌,黄色双行尾牌,上下军车牌，04式新军车牌,使馆车牌,一行结构的新武警车牌,两行结构的新武警车牌,黄色1225农用车牌,绿色1325农用车牌,黄色1325农用车牌，摩托车，教练车牌识别，挂车车牌，领馆汽车牌，港澳台车牌，民航车牌； 图片车牌号码识别白天准确率不低于98%；车牌号码识别晚上准确率不低于95% ； 支持黑、白、蓝、黄、绿、新能源黄绿、渐变绿七种车牌颜色的识别，识别准确率，白天光照正常、夜晚补光正常，车辆类型特征人眼可辨识：白天不低于97%；晚上不低于95% ； 支持无车牌车辆的识别，识别准确率，白天不低于95%，晚上不低于90% ； 支持对车辆号牌遮挡、污损状态的检测识别 ； 支持红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰及黑、银、橙、金13种车身颜色识别，识别准确率，白天正向不低于95%；白天背向不低于92%；晚上正向不低于93%；晚上背向不低于90% ； 支持轿车、面包车、皮卡、小货车、大货车、中客车、大客车、SUV/MPV、二轮车、三轮车10种车型的识别，识别准确率，白天正向不低于97%；白天背向不低于95%；晚上正向不低于95%；晚上背向不低于92% ； 支持不少于260种机动车车辆品牌的识别（正向），支持不少于200种机动车车辆品牌的识别（背向），识别准确率，白天正向不低于98%，白天背向不低于97%，晚上正向不低于97%，晚上背向不低于95% ； 支持不少于5500种车辆子品牌和年款的识别（正向），支持不少于3100种车辆子品牌和年款的识别（背向），识别准确率，白天正向不低于95%，白天背向不低于93%，晚上正向不低于92%，晚上背向不低于92% ； 支持主、副驾驶未系安全带检测识别。主驾驶未系安全带检测准确率，白天不低于90%，晚上不低于90%，副驾驶未系安全带检测准确率，白天不低于90%，晚上不低于90% ； 支持主、副驾驶遮阳板打开检测识别。主遮阳板打开检测准确率不低于93%，副遮阳板打开检测准确率不低于93% ； 支持驾驶人打手机检测识别，准确率不低于94%； 支持黄标车的检测识别，准确率不低于95%； 支持危险品车辆的检测识别，准确率不低于95%； 支持车辆中挂件摆件的检测识别(支持对车辆上挂件、摆件的检测识别，能够检测出挂件、摆件的相对坐标位置及个数)，挂件检测检出率不低于95%，摆件检测检出率不低于95%； 支持临时车牌车辆的识别检测，检测准确率不低于95%； 支持车辆天窗站人检测识别； 支持前排人数检测，准确率不低于91%； 支持对主、副驾驶人员抽烟动作进行检测识别； 支持对副驾驶是否怀抱婴儿进行检测； 支持纸巾盒检测识别,并能够检测出纸巾盒的相对坐标位置及个数； 支持对车辆挡风玻璃是否有卡片进行检测； 支持新能源汽车号牌检测，识别准确率不低于95%； 支持对渣土车是否盖板进行检测识别； 支持对是否有天窗、行李架、车身喷字、备胎等特征的检测； 支持对图片中的非机动车进行检测，支持三轮车有棚无棚检测，是否载人检测； 支持车辆标贴检测识别，检测准确率不低于95%； 支持对图片中的正、背向车辆进行以图搜图建模功能； 支持以图搜车功能，上传车辆的图片，比对后可输出达到设定相似度的过车图片。车辆以图搜图准确率，正向车辆以图搜图前5个出现目标车辆的命中率不低于97%，正向车辆以图搜图前10个出现目标车辆的命中率不低于98%，背向车辆以图搜图前5个出现目标车辆的命中率不低于94%，背向车辆以图搜图前10个出现目标车辆的命中率不低于97%； 支持特征搜车功能，上传车辆的图片并选定特征区域，比对后可输出达到设定相似度的过车图片； 支持识别一张图片中的多辆车辆信息； 图片处理速度不低于13万张/小时； 支持900万像素及以下图片的结构化处理； 支持对车辆进行布控，在分析过程中对布控车辆进行报警，输出布控车辆出现的时间及点位 ； 支持通过界面展示查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息，在获取相应算法授权情况下算法仓库支持的算法类型包括人脸算法、车辆算法和人体算法等，并支持对算法进行查询； 支持本地导入车辆图片进行分析、检索、以图搜图的功能。 | 套 | 615,000.00 |  |
| 23 | 大数据一体机 | 支持每日增量数据300万条； 支持20亿条车辆结构化数据存储、查询； 单机支持5000万条车辆结构化数据加速以车搜车； 硬件配置不低于：CPU： 4214R*2 内存 ：256G DDR4 硬盘 ：600G SAS*2+960G SSD*6+6T SATA*6 接口 ：网络接口：OCP 万兆光口（2个），千兆电口（2个）；USB：4个；VGA：1个； | 套 | 198,000.00 |  |
| 24 | 视频质量诊断服务器 | 支持对监控点图像正常数、图像异常数、诊断失败数、未检测数以统计图和数字方式进行展现。 支持以列表方式展现统计结果，包括监控点名称、所在区域、IP地址、诊断结果、在线状态、巡检时间。 支持诊断图片查看、本级及级联点位图像重巡。 支持诊断详情查看，展现包括基本信息（所在区域、监控点名称、IP地址及端口号、通道编号、设备厂商、诊断结果、在线状态、所属设备状态、视频巡检时间、在线巡检时间、资源编码）、图像诊断截图(异常项展现)、历史诊断结果查看（以日历图方式展现）。 支持以诊断结果、IP地址、监控点名称、在线状态、码流清晰度过滤查询。 支持针对本级及级联点位进行录像检查，并支持按照巡检结果、录像日期、监控点名称、IP地址、监控点名称、存储类型、录制状态、录像保存天数过滤查询，及根据监控点总数、录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未巡检进行数据统计。 支持针对本级及级联点位进行录像检查，并支持按照巡检结果、录像日期、监控点名称、IP地址、监控点名称、存储类型、录制状态、录像保存天数过滤查询，及根据监控点总数、录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未巡检进行数据统计。 支持录像监控结果列表展示，列表展示项包括监控点名称、所在区域、IP地址、巡检结果、断续频次、未录像时长、录像保存天数、存储类型、操作。 支持录像详情查看，详情项包括基本信息（所在区域、监控点名称、IP地址及端口号、通道编号、设备厂商、录像结果、在线状态、存储类型、所属设备状态、录像巡检时间、在线巡检时间、录像保存天数、资源编码）。 支持按照时间区间、存储类型展现历史录像情况，同时支持对近24小时、近一周的历史录像情况进行展现及并集处理。 支持接受智能运维管理系统管理，2000路1080P高清一天可检测完成。 | 台 | 170,000.00 |  |
| 25 | 光交换设备 | 1路485光端机参数： 应用场合：可支持多路数据,兼容所有,报警复合数据,工业应用传输 物理接口：工业接线端子(标配),RJ45(订做) 控制设备：云台PTZ解码器,控制键盘,矩阵控制数据接口,高速球,工业设备 物理接口端子：工业接线端子 。 接口信号： RS-485 (2线制), | 对 | 1,680.00 |  |
| 26 | 双基色道路交通信息显示屏1 | 点间距P10 物理密度10000dot/ M² 亮度≥4500cd/平方米 防护等级≥IP68 | 平方 | 4,500.00 |  |
| 27 | 双基色道路交通信息显示屏2 | 点间距P16，纯点阵屏 国产灯珠，不支持盲点检测 包含接收卡及监控卡，屏体不含发送卡 | 平方 | 4,000.00 |  |
| 28 | 配电系统 | 交通诱导屏纯点阵屏配电控制系统，20kW，含配电箱，远程上电、防雷、交通诱导屏发送卡 | 套 | 5,000.00 |  |
| 29 | 电源线 | RVV2*1.5mm² | 米 | 4.95 |  |
| 30 | 电源线 | RVV3*4mm² | 米 | 15.60 |  |
| 31 | 电源线 | RVV3*6mm² | 米 | 21.80 |  |
| 32 | 电源线 | YJV2*6mm² | 米 | 18.80 |  |
| 33 | 电源线 | YJV5*16mm² | 米 | 78.00 |  |
| 34 | 电源线 | YJV2*10mm² | 米 | 34.50 |  |
| 35 | 电源线 | RVV3*2.5mm² | 米 | 11.95 |  |
| 36 | 电源线 | RVV-12*1.5mm² | 米 | 25.98 |  |
| 37 | 电源线 | RVV-7*1.5mm² | 米 | 24.95 |  |
| 38 | 电源线 | RVV-4*1.5mm² | 米 | 22.96 |  |
| 39 | 双绞屏蔽控制电缆 | RVVSP2*1.0mm² | 米 | 6.95 |  |
| 40 | 双绞屏蔽主控制电缆 | RVVSP4*1.0mm² | 米 | 11.95 |  |
| 41 | 室外网线 | 室外防水超五类非屏蔽网线 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 标准； 带宽：满足150MHz测试符合最新超五类标准； 外径：5.3mm ± 0.2mm ； 导体：24AWG，0.505mm±0.005mm，实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：0.88mm±0.03mm； 外护套采用阻燃PVC或LSZH材料； 阻燃等级：CMR，LSZH，CM可选； 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； 工作温度：-20℃到70℃ | 米 | 4.49 |  |
| 42 | 室内网线 | 六类非屏蔽网线 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.3mm ± 0.2mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 外护套采用阻燃PVC或LSZH材料； 阻燃等级：CMR，LSZH，CM可选； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； | 米 | 5.40 |  |
| 43 | 大屏线缆 | HDMI/VGA电缆 | 根 | 900.00 |  |
| 44 | 4芯光缆 | 符合YD/T 769、IEC 60793和ISO/IEC11801标准； 中心束管式结构，有很好的机械性能和温度性能； 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性，更好的避免外界环境侵害； 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力； 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； | 米 | 4.08 |  |
| 45 | 布放尾纤 | 布放尾纤 | 根 | 23.80 |  |
| 46 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（230*200*4.0mm），横臂长 5 米（160*100*4.0mm） | 套 | 3,560.00 |  |
| 47 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（280*240*5.0mm），横臂长 6 米（220*100*4.0mm） | 套 | 4,425.00 |  |
| 48 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（280*240*6.0mm），横臂长 7 米（226*100*4.0mm） | 套 | 5080 |  |
| 49 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（280*240*6.0mm），横臂长 8 米（240*100*4.0mm） | 套 | 5,880.00 |  |
| 50 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（320*280*6.0mm），横臂长 9 米（280*100*5.0mm） | 套 | 6,650.00 |  |
| 51 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（320*280*6.0mm），横臂长 10 米（280*100*5.0mm） | 套 | 8,250.00 |  |
| 52 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（360*300*6.0mm），横臂长 11 米（280*100*5.0-4.0mm） | 套 | 9,150.00 |  |
| 53 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（360*300*6.0mm），横臂长 12 米（280*100*5.0-4.0mm） | 套 | 10,080.00 |  |
| 54 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（360*300*6.0mm），横臂长 13 米（280*100*5.0-4.0mm） | 套 | 10,980.00 |  |
| 55 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（400*340*8.0mm），横臂长 14 米（310*100*6.0-5.0mm） | 套 | 11,900.00 |  |
| 56 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（450*380*10.0mm），横臂长 15 米（340*100*8.0-5.0mm） | 套 | 12,840.00 |  |
| 57 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（450*380*10.0mm），横臂长 16 米（340*100*8.0-5.0mm） | 套 | 19,900.00 |  |
| 58 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（450*380*10.0mm），横臂长 17 米（370*100*8.0-5.0mm） | 套 | 20,750.00 |  |
| 59 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（450*380*10.0mm），横臂长 18 米（370*100*8.0-5.0mm） | 套 | 22,400.00 |  |
| 60 | 立杆 | 名称：立杆（T型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（280*240*6.0mm），横臂长5米(160*100*4.0mm)+3米(160*100*4.0mm) | 套 | 5,880.00 |  |
| 61 | 立杆 | 名称：立杆（T型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（280*240*6.0mm），横臂长7米(226*100*4.0mm)+4米(160*100*4.0mm) | 套 | 9,180.00 |  |
| 62 | 立杆 | 名称：立杆（T 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（280*240*6.0mm），横臂长8米(240*100*4.0mm)+3米(160*100*4.0mm) | 套 | 8,485.00 |  |
| 63 | 立杆 | 名称：立杆（T 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（320*280*6.0mm），横臂长10米(280*100*5.0mm)+4米(160*100*4.0mm) | 套 | 11,900.00 |  |
| 64 | 立杆 | 名称：立杆（T 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（360*300*6.0mm），横臂长12米(280*100*6.0+4.0mm)+4米(160*100*4.0mm) | 套 | 12,840.00 |  |
| 65 | 立杆 | 名称：立杆（T 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（400*340*8.0mm），横臂长14米(310*100*6.0+5.0mm)+4米(160*100*4.0mm) | 套 | 14,500.00 |  |
| 66 | 立杆 | 名称：立杆（T 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（450*380*10.0mm），横臂长16米(340*100*8.0+5.0mm)+4米(160*100*4.0mm) | 套 | 16,450.00 |  |
| 67 | 道路交通信息发布显示屏立杆 | 名称：立杆（F 型） 规格：镀锌、喷塑，高7.5米（273*6.0mm），屏幕外框2504*1928mm;横梁:方矩管100*200*4mm | 套 | 25,800.00 |  |
| 68 | 警示屏立杆 | 定制 | 套 | 3,500.00 |  |
| 69 | 室外防水防雨设备箱 | 净空间尺寸：400mm*500mm*600mm，冷轧钢板纯厚度1.2mm，喷塑，防撬、防雨、防尘设计； 采取后下侧进线，与立杆硬连接设计，预防线缆被从连接处盗割； 箱体达到IP54防护等级； 机箱应能适应室外抗高温环境，机箱侧面设计换气百叶窗并做防潮、防尘设计； 安装挂板一个，隔板一个； 机箱大门采用防雨锁，密封性能卓越； 两个散热窗外加装上侧及左右侧封闭，下侧开口的盖板； | 个 | 690.00 |  |
| 70 | 前端接地 | 定制（防雷接地及避雷针） | 套 | 490.00 |  |
| 71 | 立杆基础 | 1、基础开挖 2、渣土清运 3、地表原貌恢复 4、C25砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等 | 立方米 | 1,150.00 |  |
| 72 | 水泥窨井 | 使用600*600水泥井盖进行砌筑（挖坑+砖/水泥砌筑+井盖） | 个 | 558.00 |  |
| 73 | 水泥路面恢复 | 水泥或大理石路面，按0.5米宽计算 | 米 | 89.00 |  |
| 74 | 人行地板砖恢复 | 人行地砖，按 0.5 宽计算 | 米 | 43.00 |  |
| 75 | 水泥路面管道敷设（顶管/破路） | ¢40的PE管 | 米 | 93.50 |  |
| 76 | 非水泥路面管道敷设/架空钢缆敷设 | 非水泥路面管道敷设/架空钢缆敷设 | 米 | 42.00 |  |
| 77 | 杆件拆除 | φ114≤竖杆直径＜φ200的杆件，需机械辅助的（含杆上设备拆除、吊车费、运输费）； | 根 | 745.00 |  |
| 78 | 杆件拆除 | φ200≤竖杆直径＜φ240的杆件，需机械辅助的（含杆上设备拆除、吊车费、运输费）； | 根 | 938.00 |  |
| 79 | 杆件拆除 | φ240≤竖杆直径＜φ300的杆件，需机械辅助的（含杆上设备拆除、吊车费、运输费）； | 根 | 1,220.00 |  |
| 80 | 杆件拆除 | φ300≤竖杆直径＜φ380的杆件，需机械辅助的（含杆上设备拆除、吊车费、运输费）； | 根 | 1,580.00 |  |
| 81 | 设备拆除 | 保护性拆除频闪灯/闪光灯/摄像机/配电箱/雷达等设备，需机械辅助的（含升降车费）； | 个 | 138.00 |  |
| 82 | 架空钢缆敷设 | 架设高度不低于6米 | 米 | 42.00 |  |
| 83 | 顶管 | 顶管费用 | 米 | 144.00 |  |
| 84 | 护管 | C25混凝土，护管厚度15cm | 米 | 26.00 |  |
| 85 | 信号灯网络服务费 | 100兆数据传输线路，具有独立IP地址，专线建设符合国际电信级运营标准，监控点位*元/年/点 | 年/点 | 1,692.00 |  |
| 86 | 电子警察网络服务费 | 1000兆数据传输线路，具有独立IP地址，专线建设符合国际电信级运营标准，监控点位*元/年/点 | 年/点 | 3,268.00 |  |
| 87 | 网络接入调试服务费 | 限第三方设备接入服务 | 路口 | 400.00 |  |
| 88 | 光纤熔接费 | 光纤熔接费 | 点 | 20.00 |  |
| 89 | 电子警察供电费 | 电子警察供电费（取电由乙方挂表情况） | 度 | 1.33 |  |
| 90 | 违章图片自动录入系统每年升级许可 | 自动查询车籍档案、自动录入机动车违章图片、录入信息监督管理，系统使用需随公安网升级而升级更新。 | 年 | 30,000.00 |  |
| 91 | 车辆云分析系统升级许可 | 车辆云分析系统升级服务许可； | 年 | 28,500.00 |  |
| 92 | 图片二次分析系统升级许可 | 图片二次分析系统升级服务许可； | 年 | 17,600.00 |  |
| 93 | 维护人工费 | 含每人的工资、社保、奖金、福利、食宿等费用 | 元/月/人 | 6,767.00 |  |
| 94 | 车辆燃油费 | 包含每辆升降车每月燃油费、车辆保险费、车辆折旧等 | 月/车 | 2,990.00 |  |
| 95 | 车辆维修费 | 每辆车全年维修保养等费用（因车辆违章或交通事故产生损失和费用由乙方负责） | 年/车 | 3,990.00 |  |
| 96 | 交通技术监控镜头 | 交通技术监控镜头 | 个 | 3,785.00 |  |
| 97 | 核心交换机业务板1 | 24口千兆电口板 | 个 | 7,000.00 |  |
| 98 | 核心交换机业务板2 | 16口万兆光口板 | 个 | 14,000.00 |  |
| 99 | 光模块 | 多模双纤万兆模块 | 个 | 1,000.00 |  |
| 100 | 电池架（柜） | 32个电池位 | 台 | 1,160.00 |  |
| 101 | 蓄电池 | 12V/100AH | 节 | 1,000.00 |  |
| 102 | 电池连接铜排 | 电池连接铜排 | 个 | 165.00 |  |
| 103 | UPS电池开关盒 | 定制 | 个 | 7,600.00 |  |
| 104 | KVM四合一套件 | 通过适当的键盘、鼠标、显示器的配置，实现系统和网络的集中管理；提高系统的可管理性，提高系统管理员的工作效率；节约机房的面积，降低网络工程和服务器系统的总体拥有成本；避免使用多显示器产生的辐射，营建健康环保的机房； | 套 | 4,000.00 |  |
| 105 | ODF架 | ODF架 | 架 | 6,750.00 |  |
| 106 | 配管 | PE管敷设，直径50mm--100mm； | 米 | 38.00 |  |
| 107 | PVC穿线管 | DN32 | 米 | 1.50 |  |
| 108 | 水泥井盖 | 水泥600*600井盖 | 个 | 215.00 |  |
| 109 | 水晶头 | 符合UL94V-0的高强度PC材料； 三插式针脚并配有固定线芯架； 插拔≥750次后，依然保证性能稳定； 运行温度：-30℃至60℃； | 个 | 0.90 |  |
| 110 | 支架 | 卡口、电警三维万向节支架 | 个 | 74.00 |  |
| 111 | 相机支架固定支架 | 万向节及抓拍单元固定 | 个 | 178.00 |  |
| 112 | 抱箍 | 0-300mm | 个 | 12.60 |  |
| 113 | 摄像机电源 | DC12V5A | 个 | 59.00 |  |
| 114 | 球机电源 | 24V交流电源 | 个 | 150.00 |  |
| 115 | 空开 | 2P16A | 个 | 14.00 |  |
| 116 | 电池直流空开 | 4P150A(UPS用） | 个 | 205.00 |  |
| 117 | 插排、插板 | 12孔插排插板 | 个 | 19.00 |  |
| 118 | 分线接线箱（盒） | 光纤终端盒 | 个 | 29.00 |  |
| 119 | 走线槽 | 300*200*5 | 米 | 240.00 |  |
| 120 | 铝合金走线架 | 600双层 | 米 | 300.00 |  |
| 121 | 理线架 | 1U理线架 | 套 | 14.50 |  |
| 122 | PDU | 机柜专用插板 | 套 | 296.00 |  |
| 123 | 电源防雷器 | 电源防雷 | 套 | 196.00 |  |
| 124 | 网络防雷器 | 网络防雷 | 套 | 155.00 |  |
| 125 | 电表箱 | 电表专用箱 | 只 | 260.00 |  |
| 126 | 电表 | 电表 | 只 | 230.00 |  |
| 127 | 防水配电柜 | 交通诱导复合屏控制系统，含远程上电、防雷、交通诱导屏发送卡。 | 套 | 7,500.00 |  |
| 128 | 检修孔盖板 | 检修孔盖板 | 个 | 35.00 |  |
| 129 | 摄像机支架 | 摄像机支架 | 个 | 50.00 |  |
| 130 | 精密空调维保 | 型号：EM30U1 制冷剂：R22 1、室内滤网每年更换4次(每台空调含有4个滤网) 2、室外主机每年清洗2次 3、巡检排查故障每年4次 4、每台空调需要一名保养人员 | 台 | 6,000.00 |  |
| 131 | 智慧感知一体机 | 设备采用视频和雷达一体化设计；高精度毫米波雷达 & 400万低照度摄像机。 ★目标检测功能检验：可对双向最多8车道的128个移动目标（人、车）进行检测并框选跟踪，纵向检测长度可达300m。 ★目标定位功能检查：支持输出检测目标的GPS定位信息（经纬度坐标）。 ★常亮灯亮度控制功能检查：可以通过占空比调节外接常亮灯的亮度。 雷达数据列表显示功能检查：雷达数据列表可显示编号(ID)、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等，可设置某个ID的信息置顶显示。 目标跟踪功能检查：视频预览画面内可叠加车辆跟踪框，实时显示每个目标的运行情况，包含车牌号码、速度、车型、位置坐标。 抓拍图片延时试验：支持通过浏览器或客户端手动抓拍图片，或当视频画面出现车辆时自动抓拍图片，或外部触发接口抓拍图片，图片格式为JPEG,图片质量可设。抓拍图片从触发到输出的延时不高于57ms。 ★检测目标数量试验：支持对不少于260个车辆目标进行检测，可对车辆目标进行轨迹跟踪。 ★同步要求试验：检测器宜支持网络时间协议（NTP）或精确时间协议（PTP）时间同步功能，从外部时间同步系统获得授时，时间同步误差不大于10ms。 ★距离检测精度功能检查：距离检测精度0.25米。 | 台 | 13,600.00 |  |
| 132 | 智能信号控制机 | 符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》各项要求； 1、功能参数 (1)集中协调式信号机，模块化设计， 4U标准机架式设计； (2)每板可控制4路独立灯组输出，整机可选择4路*（1-4）组输出，每组信号灯有独立的灯组输出控制，信号控制相位可任意设置为机动车、非机动车、行人相位； (3)有手动控制面板，可只选阶段1-6，黄闪等，具有行人过街按钮连接接口； (4)具备“节假日”、“星期”和“普通”三种模式共48个时段和255种配时方案（包括多时段、线圈感应控制）功能； (5)采用工业级控制时钟，日误差小于1秒，并可远程通过控制中心校正时间； (6)最小控制时间为1秒，红黄绿输出0~99秒可调； (7)最大绿、最小绿时间可调； (8)支持最多32路线圈检测；支持饱和度检测、类饱和度；支持线圈占有率检测； (9)具备RS-232/485、RJ45接口，支持手持终端、笔记本对信号机现场调试； (10)具备故障检测、自我诊断和自我保护功能；支持故障自动降级控制功能，并保证信号灯能正常工作； 2、电气性能 (1)信号机电源额定电压：AC 176V~264V，50Hz±2Hz； (2)驱动功率：信号机每路的最大驱动功率为：800W； (3)信号机整机功耗为：50W（不含灯具消耗功率）； (4)信号机绝缘电阻大于10MΩ； (5)易触及部件之间施加1500V、50Hz 电压，不出现击穿现象； (6)在静电放电、快速瞬变脉冲群 、浪涌、电压短时中断等电磁骚扰环境下不出现电气故障； 3、机箱材质 (1)机箱表面采用喷塑工艺处理，锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上； (2)机箱板材厚度不小于2.0毫米，并具有防鼠功能； 4、工作环境 (1) 工作温度：-40℃～70℃； (2) 工作湿度：≤95%RH[(40±2)℃,无凝露]； (3) 正常工作时防雨淋，机柜内部无渗水或积水现象。 | 台 | 23,200.00 |  |
| 133 | 门禁系统 | 国密加密：内置国密SE加密芯片，支持SM1、SM4加密方式加密处理； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（国密CPU卡）、指纹、密码认证方式； 人脸验证：采用深度学习算法，支持人脸比对功能；支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，1万枚指纹，15万条事件记录； 可视对讲：支持和云眸/云帆、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264或H.265； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 外接读卡器：支持通过RS485外接1个国密读卡器； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡、指纹等）通过后才开门； 设备支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性。 | 套 | 3,875.00 |  |
| 单价合计 |  |  |  | 1,980,369.49 |  |

说明:①本项目为单价招标，单价最高限价合计为:1980369.49元。②以上各项目单价为综合单价，除项目本身外还包含材料费用、运输费用、安装费用、人工费用、机械费用、安全费用及税费等。

第六章  合同条款（格式）

注：本合同条款内容仅供参考，最终以甲方提供的合同样本并经双方协商一致后签

订的合同为准。

政府采购合同参考范本

（采购类）

合同编号：

第一部分 合  同  书

发包人：                                        （以下简称甲方）

承包人：                                        （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《成交（中标）通知书》，本着平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，确保林州市道路交通技术监控设备的正常运行，经双方友好协商，达成如下协议：

一、项目需求

乙方要确保甲方所有设备的正常运行使用，负责所有权属归属于甲方的道路交通技术监控设备的维修维护、保养、更新、升级、信息系统集成、优化、服务等，确保甲方资产不受损失。

二、服务范围

乙方为甲方提供道路交通技术监控（电子警察）维护、保养、更新、升级、信息系统集成、优化、服务等，包括：

1、道路交通技术监控系统。

a、2018年林州道路交通大提升项目C包所有建设项目；

b、2018年林州道路交通大提升项目C包之前，甲方所有建设的电子警察项目（包括后台系统）；

c、林州市“天眼”工程移交给甲方的所有设备；

d、通过交警大队验收许可，接入的其他单位新建的道路交通技术监控设备。

2、电子诱导屏系统。

3、更新、升级、信息系统集成、保养、优化、服务等。

4、所有网络接入及维修（详见附件2）。

5、权属归属于甲方的其它道路交通技术监控设备。

三、维保内容

维保内容主要包括故障维护、应急抢修和日常保养维护三部分（详见附件1），具体内容如下：

1、前端设备（前端抓拍单元、球机、补光灯、闪光灯、雷达等）的日常维保巡检、应急抢修，每月清理一次；

2、后端设施（交换机、服务器、数据库、存储阵列等）的日常维保、巡检、应急抢修和机房保洁；

3、应用软件（图片二次分析、智能交通综合管理平台等）的日常维保；

4、监控中心运行保障；

5、重大活动及事件应急保障；

6、按照国家、行业相关规定进行前端设备和中心平台设备、软件的升级，并对甲方要求的功能进行优化完善。

7、加强平台数据库维护管理，随时做好移交工作；

8、甲方承建和整合的所有系统及软硬件均在维保范围内。

四、维保方式

1、依据GA/T1043-2013《中华人民共和国公共安全行业规范》对道路交通技术监控设备运行维护规范，结合林州实际情况进行调研，为节省开支，降低维修成本和开支，以人员车辆定编维保为宜，通过考察和研究，确定机房巡检维保3人，每班1人，采取24小时应急值班，负责机房安全和日常管理，及时处理突发性问题，不得擅自离开工作岗位。

2、机房外维护人员4人，以长春大道为南北分界线(长春大道包含在市区以南)，长春大道以南确定维修人员2人工作车辆一部，长春大道以北确定维修人员2人工作车辆一部。

3、派驻人员要积极主动与甲方取得联系，按照附件5的人员、车辆落实到位。

4、派驻人员要精通业务，具有相关的专业知识，履行管理制度（见附件3）。

5、维保人员依照本合同实施开展各项工作，对工作不负责任，给甲方造成损失的视情况对乙方进行经济处罚。

6、遇有重特大事件时，乙方要启动抢修预案积极应对（重特大事件及意外突发状况应急预案，详见附件4）。

7、在免费质保期内，所有设备维修由原承建方负责。超过质保期后，确需更换的设备由科技中队相关人员或乙方维修人员提出书面申请，经科技中队负责人及大队领导批准之后实施并报设施中队备案。

五、结算费用

依据GA/T1043-2013《中华人民共和国公共安全行业规范》对道路交通技术监控设备运行维护规范，维护成本高，结算费用较多，结合林州实际情况进行调研，为节省开支，降低维修成本和开支，以人员车辆定编维保为宜，单价招标审批更换设备或升级新建的方式进行费用结算。

- 人员车辆费用：维修人员每月工资7人*XXXX元=XXXX元（含社保、奖金、福利等费用);维修工作车辆每月燃油费2辆*XXXX元=XXXX元（含交强险）；维修工作车辆每年维修保养费2辆*XXXX元=XXXX元（此项每年12月份结算）。按照本次招标中标价格，据实结算。

- 维修人员工资:维修人员在不影响采购方正常工作下，中标方可以妥善安排，组织人员调休，每人每月调休时间不得超过4天（包括节假日），照此约定上班的维护人员，发全月工资，超出本约定时间多休，按照工资比例扣除。

- 设备更换：在免费维保期限内，更换的设备有承建方负责；已过质保期，经甲方确认后更换的设备依照本次中标单价，据实结算。

- 甲方增加改建的新设备，验收通过后，依照本次中标单价，据实结算。

- 后台软件由中标单位与生产厂家加强合作，在交警大队科技中队的监督之下，及时升级至最新版本，升级费用须由科技中队确认，依照本次中标价，据实结算。

- 网络费用：费用须由交警大队科技设施中队确认，按照（附表2）方案实施，依照本次招标的中标价，据实结算。

- 电子警察供电费：由乙方提供电源，为交警大队本标道路交通技术监控系统保障用电的，乙方提供相关证明，依照本次招标的中标价，据实结算。

六、支付方式

1、本合同生效后，费用每季度支付一次，支付期限为甲方在该季度结束后30天内付清，季度结算费用 = 人员车辆费用+设备更换费用+新建费用+后台软件升级费用+网络费用+电子警察供电费（结算只含当季度涉及到的费用）。

2、对于需要纳入维保范围的新系统，不再另行增加维护人员工资及车辆燃油维修费用。

3、在维保过程中，需要更换的设备由乙方提出，甲方审批验收后按中标价结算，损坏的设备由甲方登记保存。

4、因不可抗力所发生的维护、更换设备费用由甲方承担。

5、设备由第三方损坏的，损失费用由责任方承担，乙方先行维修安装或更换同类产品到位，之后甲乙双方共同追偿。

6、甲方对乙方实行维修维护满意度评分（排除电力、修路、不可抗力等因素后），在线率达不到95%，整改满意后付款，在线率达不到90%，扣除当月维保费的30%，在线率达不到75%，扣除当月全部维保费用，在线率达不到60%，甲方有权解除合同，并向乙方追偿因此造成的直接和间接经济损失。

七、双方义务

1、甲方的义务：

a、本合同中涉及的所有软硬件所有权均归属甲方所有，乙方使用成果须征得甲方同意。

b、甲方应对乙方工作的顺利开展提供便利条件，并指派专人负责。乙方的定期维护、保养计划要报甲方批准、备案。对于乙方的日常维保工作，甲方发现问题，立即通知乙方整改。

2、乙方的义务：

a、乙方要做好系统设备的维保工作，负责对各系统的日常监测，保障各系统长期有效地运行。

b、乙方必须配备检修、保养工作所用的交通工具，升降设备、监测设备、仪器仪表，对系统所需的常用配件需常年备货。

c、乙方必须建立一支有相关专业知识组成的专业技术队伍，提供24小时服务。

d、乙方必须向甲方提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修，保养工作认真做好记录，接受甲方的检查和指导。

八、违约责任

1、维修人员每人月工资××××元（含社保、奖金、福利等费用),如未达本标合同规定人数7人，由科技中队、设施中队核准之后，按照本标中标价格，以实有人数据实结算。每缺少一人，甲方将追究乙方违约责任，并按照1000元/人的标准扣除乙方当月总费用。维修工作车每辆车每月燃油费3000元（含交强险），如未达本标合同规定的车辆2部，由科技中队、设施中队核准之后，按照本标中标价格，以实有车辆数据实结算。每缺少一辆车，甲方将追究乙方违约责任，并按照1500元/辆的标准扣除乙方当月总费用。

2、乙方在接到甲方故障维修通知后，2个小时内到达故障现场进行维修，24小时内修复，不能修复的，提供同类型设备替换（前端设备），保证系统正常运行，单个摄像机故障时间超过5日的，按每个摄像机每5日扣除300元（从故障通知后第6-10日内扣300元，第11-15日内扣除300元，不足5日按5日计算，计算公式为300元+300元+300元+……以此类推），但城市改建、地震、自然灾害等不可抗力造成设备不能使用的除外。

3、乙方在接到甲方关于网络传输线路故障维修通知后，2个小时内提供故障修复解决方案，8个小时内修复故障，如不能及时修复的，提供备用线路保证系统正常使用，24小时内未能保证线路恢复正常的，每个故障点在第25-48小时扣除300元，第49-72小时扣除300元（计算公式为300元+300元+300元+……以此类推），但城市改建、地震、自然灾害等不可抗力造成设备不能使用的除外。

4、违反施工安全规定，甲方将追究乙方违约责任，按照500元/次，从当月总费用扣除。

九、保密责任

乙方在履行本合同过程中，应严格按照甲方要求，对涉及的所有项目、环节及内容做好保密工作。如因乙方责任造成泄密，甲方将追究乙方因此所造成的全部法律（含民事）责任。

十、乙方维修工作人员要加强安全教育，路面作业要遵守相关安全管理规定，设置警示标志，高空作业要有保险措施。

十一、本合同一经签订具有法律约束力，甲乙双方必须严格遵守；如发生纠纷，双方应本着互谅互让的原则进行友好协商，如协商不成向安阳仲裁委员会申请仲裁。

十二、因不可抗力因素（如城市建设、战争、地震、台风、海啸、雷击等自然力为因素）造成维护进程之拖延，甲方不予追究乙方责任。

十三、在本合同存续期间，乙方人员造成的意外伤害、残疾、死亡的，均由乙方负责，甲方不承担责任。

十四、本合同包含的其它组成内容

1、招、投标文件；

2、中标通知书；

3、乙方在投标和履行合同过程中作出的承诺；

4、补充合同。

十五、合同有效期1年，自双方签订之日起生效。维保期至本合同期满。

十六、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲    方：                          乙    方：

法定代表人：              　　　　　法定代表人：

委托代理人：               　　　　 委托代理人：

单位地址：                　　　　  单位地址：

电    话：                          电    话：

开户银行：                     　　 开户银行：

账    号：                 　　  　 账    号：

年  月  日              　　　      年   月   日

附件1:

维保细则

一、运维范围

1、前端设备的日常维护、维修巡检、应急抢修。主要包括交通信息采集设备(如前端抓拍单元、控制箱、附属基础设施)、通信设备(包括光交换设备等)、供电设备(包括至前端设备控制箱的接线端等)和发布设备(包括诱导屏及控制箱、附属基础设施等)。此外，还应根据前端设备老化、损坏、精度误差等情况，对前端设备精度进行优化，以不断提高数据采集的完整性和准确性。

2、后端设施的日常维护、维修巡检、应急抢修和机房保洁。主要包括监控中心终端设备、统一校时系统、UPS电源、动力配电设施、机房环境设施等。

3、应用软件的日常维护。此外，还必须根据甲方的业务发展需求、外部系统接入和信息对外共享等情况，在规定的时期内完成对相关软件或算法的优化、开发和升级，(费用另计)。

4、监控中心运行保障。该系统为24小时运行的重要信息系统，要求每日派驻符合甲方业务要求的各类值班人员，按规范要求上岗，以保障对外服务的连续性、稳定性和实时性。

二、运维内容

维修内容主要分为故障维护、应急抢修和保养维护三部分

- 故障维护

- 故障响应:乙方在接到甲方故障维修通知后，2个小时内到达故障现场进行维修，24小时内修复，不能修复的，提供同类型设备替换（前端设备），保证系统正常运行。重点事故及时抢修，修复后通知甲方相关人员并填写设备维修单。

- 2)设备更换:设备正常损坏需维修或更换的由乙方用甲方提供的备品备件及时更换，不可抗拒及交通事故损坏的设备应先请示甲方，征得甲方同意后方可更换，相关费用与甲方另行结算，更换后的损坏件应交由甲方检验。

- 2、应急抢修

- 1)前端设备应急抢修要求

- 一旦发现设备工作异常，维护单位应在接到报修通知后的2小时内到达现场，现场能解决问题的立即修复;现场不能解决的，将故障原因上报甲方。

- 对不需要采取工程性措施的，一般应在24小时内解决。对需要采取工程性措施的，确定施工时间和施工方案后及时解决。

- 2)后端设施和软件应急抢修要求

- 一旦发现内场设施或软件不能正常工作，导致系统瘫痪或重要功能失效时，应立即启动系统应急预案。维护单位应在1小时内恢复系统正常运行，现场不能解决的，将故障原因上报甲方。

3)系统主机和存储设备应急抢修要求

监控中心计算机系统正常运行期间，一旦发现有设备或软件不能正常工作，导致交通监控系统瘫疾或重要功能失效时，故障发生后的2小时之内恢复系统正常运行(传输链路的原因除外)。

2时内无法修复的故障，应立即启动快道路交通技术监控系统应急预案，并同时向甲方上报故障初步原因、造成的影响程度及临时采取的应急措施，并及时组织人员、备件或其它可用资源，尽快抢修故障恢复系统正常工作。

若引起故障的设备或软件在质保期内，并因非人为因素造成设备零配件损坏或软件故障，由负责设备质保期内的责任人免费维修。若设备或软件已过质保期，由负责维护该设备的维护单位维修(费用另计)。

3、维护保养

一)前端抓拍单元及前端设备

1.1日常维护保养和维修巡检的内容和要求

1)维修包括高速球型摄像机、抓拍机、一体机、全景摄像机、摄像机电源、光交换设备、光交换设备电源、接插件、视频接头、门锁等。

2)对经过维修仍无法达到系统使用要求、需更换的摄像机或光交换设备，须经甲方确认，同意后方可进行更换。

3)更换的设备原则上是同品牌、同型号原装部件，如以其他产品替代，须经甲方确认，同意后方可进行更换。

4)周运行状况检查

要求在综合管理平台上对外场设备的运行状况进行检查,检查频次为每周一次。

检查时，首先询问监控中心值班人员系统设备运行情况，然后对每台摄像机的图象质量、视距、云台和镜头的工作状态进行逐一检查， 并填写周的摄像机运行状况记录表，详细记录每台摄像机的运行状况;针对周的运行状况检查情况，对存在故障的摄像机，对其故障原因进行分析，能当场处理的当场处理，不能当场处理的按照监控中心的处理时间规定和要求作出维修安排后及时进行解决。

维护维修单位应制定专门的每周摄像机运行状况及维修安排记录本，说明运行检查过程中碰到的问题、症状及对故障的判断、处理的方法、保养维修后的工作状态等内容，并由维修保养人员签字，一式两份，由监控中心具体负责人员签字认可后存档。

1.2月度保养维护和维修巡检

要求对本标段的所有设备每月进行一次保养维护和维修巡检，维护和维修的内容为:

1)对摄像机防护罩和机箱进行清洁和防尘、防雨、防振及防干扰功能检测，确保设备良好的透视性能、整洁性和正常的防干扰功能。

2)对机箱的箱体进行清洁维护，确保箱体外壳完整、门锁完好，无缺损;箱体接地良好;对紧固件进行检查,确保紧固件紧固;对箱内进行清洁和箱内部件进行检查,确保箱内整洁;箱内部件固定牢固，走线规范，接地电阻小于4欧母;各种接插件接触良好、变压器及光交换设备电源输出电压正常，光交换设备正常工作。

3)对摄像机的镜头进行清洁、确保图像的清晰度，

4)对摄像机的云台(电动云台水平和垂直转动的转速、转角功能)、镜头(电动镜头手动变信、手动或自动调焦、手动或自动光圈功能)、雨刷等进行功能检查，确保其控制自如。

5)对摄像机的图像质量和通信状态进行检查，确保输出对比度好、无重影、无杂波的视频團像，并能正常上传。

6)夏季雷雨季节，检查避雷针是否完好，避雷接地是否完好。

7)要求维护维修单位需制定每台摄像机的月度保养维护和维修巡检记录表，便于掌握月度养护和巡检的时间，并供甲方抽检。

1.3特殊维护和巡检

1)在气象预报即将发生台风、暴风雨或其他恶劣天气之前，对视频系统外场设备进行维护保养和维修巡检一次，重点检查外场设备安装牢固性，尽量避免和降低暴风雨对外场设备的破坏。

2)在运行期间一旦发现有设备不能正常工作，维护维修单位接到报修通知后2小时内到达现场，现场能解决问题马上修复:现场不能解决的，将故障原因上报甲方。

3)对故障修复不需要采取工程性措施的，一般应在24小时内解决。需要采取工程性措施的，确定施工时间和施工方案后及时解决。

4)抢修工作完成后须填写设备维修记录单，注明维修内容，由维修人员签字，一式两份，由甲方方签字认可后存档。

二)系统主机和存储设备

1.1日常维护维修要求

根据设备和软件的维护要求，定期对所有设备和软件进行维护巡检，确认系统运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保系统能正常稳定地运行。

1.2后端设备和机房

1.2.1日维护

1)机房温、湿度的检查和调整:机房温度应保持在21+2C*.湿度保持45%~ 65% ;

2)机房内清洁工作;

3)终端指示灯状态的检查;

4)服务器进程运行情况检查:检查每台服务器进程运行情况，有无假运行的进程或程序;

5)系统日志记录检查

1.2.2周维护

1)系统日志中是否有严重报警记录:检查并适时清理;

2)用户连接数检查:要求用户连接数不能达到饱和;

3)硬盘自由空间情况:检查磁盘空间，要求存放日志的硬盘要保留至少500MB的自由空间，否则会写不进日志而停止运行;

4)网络线缆的检查:用网络线缆测试仪检查网络线.线缆无折痕，无破损，确保每对网络线缆接触良好；

5)单模、多模光纤的检查;

6)控制串口通信线缆的检查:用万用表检查串口线通断情况线缆无折痕，无破损。对疑有表面氧化的插头用除氧化剂进行处理或重新更换加工，确保每对每根线缆接触良好;

7)电源线缆的检查;

8)电源插头、插座的检查:应感觉无明显温升、塑料熔化、松动等现象;

9)即时升级软件和病毒库:遇有新病毒出现，即时对软件和病毒库进行升级。

1.2.3季维护

1)定期对机房地板、过道、门窗和箱体表面进行清扫、除尘，保持外观整洁;

2)清除空调滤网积尘，并保养、调试;

3)设备保洁:清除机箱表面积尘，清除风扇和滤网积尘，确保机体外观清洁，风扇运转正常、无异常噪音;

4)显示器的检查:以视觉舒适为宜，适当调整显示器的亮度、对比度、色饱和度，用清洁剂清除屏体表面积尘;

5)设备风扇运转情况:定期对风扇及滤网除尘，达到风扇运转平稳，无杂音;

6)定期升级软件和病毒库:检查计算机防病毒系统版本和病毒库情况，并定期升级;

7)UPS面板指示灯状态观察、检查指示灯和故障报警装置;

8)UPS检查和校验蓄电池、逆变器输出电压和频率:测量和记录蓄电池、逆变器输出电压和频率;

9)查看UPS的技术参数如温度、输入、输出电压情况检查机房专用供电线路，并观察、测试相关参数;

10)检查供电切换情况:对市电和UPS电池供电进行切换试验;

11)UPS蓄电池定期维护:每季度对UPS蓄电池维护，维护时间般安排在凌晨00:15之后;

12)UPS负载百分比情况:检查和记录UPS负载百分比情况。

1.2.4半年维护

1)防雷设施和接地电阻检测:定期检查避雷装置，并检测接地电阻。雷雨季节时，应加强防雷器的巡查，发现异常及时处置。

2)定期检查机房防火、防潮、防尘、防盗、防磁、防小动物等设施;定期检查机房消防设施、应急照明装置和机房门禁装置;

3)用刷子、清洁剂清除键盘积尘与污垢，检查每个按键，使得手感舒适有效;

4)清除鼠标表面和滚球的积尘，检查鼠标左右手键，使手感舒适有效，光标移动光滑;

5)清除机柜表面积尘，清除风扇和滤网积尘，确保机柜外观清洁，风扇运转正常。

三）供电系统

1.1维护界面划分及维护范围

1)从取电点空气开关输出端至外场设备电源接入端属本项目维护内容;主要进行链路上低压配电设施维护及保养。

2)外场监控配电箱及箱内部件维护及保养。

3)电站低压配电开关输出至外场设备之间电缆维护及保养。

4)外场配电箱至系统设备之间电缆维护及保养。

1.2日常维护、维修巡检的内容和要求

1)外场监控系统配电箱及箱内部件的维护和保养。

2)电力电缆维护和保养。

3)检查各设备、部件工作在电气设备维护保养相关条例和规定指标范围内。

4)检查外场配电箱是否完好、门锁是否完整、箱内部件有无缺损、开关是否正常工作，线缆与线缆之间连接是否可靠，紧固件是否紧固。确保输出电压在规定范围内。

5)检查电缆接线盒有否缺损，定期清理电缆穿线箱内的淤泥、积水和杂物，检查电缆是否处于正常运行状态。

6)一旦发现设备故障或隐患，应立即上报并采取应急措施。

四）基础设施

1.1维护范围

基础设施包括设备基础、立杆和检查井。

1.2日常维护、维修巡检的内容和要求

1)立杆防腐层检查;

2)设备基础表层不得脱清、缺省;

3)基础螺栓、螺帽和连接螺栓、螺帽的除锈、防腐，并且不能松动；

4)立杆的垂直度调整，垂直度和水平度小于2mm米;

5)检查立杆的焊缝，有脱落和腐蚀现象进行修补和防腐;

6)在大风季节，加强检查立杆的安装牢固性和稳定性;

7)检查设备基础的沉降，发现不均匀沉降时，进行加固。

三、维护细目和要求

1.1维护细目和要求

| 序号 | 维护细目 | 维护要求 |  | 维护周期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件常规检查 |  |  |  |  |
| 1.1 | 机柜的检查 | 清除机柜表面积尘，确保机柜外观清洁。清除风扇和滤网积尘，风扇运转平稳，无异常杂音。 |  | 半年 |  |
| 1.2 | 主机的检查 | 清除主机表面积尘，确保机柜外观清洁。清除风扇和滤网积尘，风扇运转平稳，无异常杂音。 |  | 季 |  |
| 1.3 | 显示器的检查 | 以视觉舒适为宜，适当调整显示器的亮度、对比度、色饱和度，用清洁剂清除屏体表面积尘。 |  | 季 |  |
| 1.4 | 键盘的检查 | 用刷子、清洁剂清除键盘积尘与污垢，检查每个按键，是的手感舒适有效。 |  | 半年 |  |
| 1.5 | 鼠标的检查 | 清除鼠标表面和滚球的积尘，检查鼠标左右手键，使手感舒适有效，光标移动光滑 |  | 半年 |  |
| 1.6 | 电源的检查 | 检查电源线及接线插座安全可靠情况。电源插头、插座应感觉无明显湿升、塑料融化、松动等现象。 |  | 季 |  |
| 1.7 | 控制（串口通信）线缆的检查 | 用万用表检查串口线通断情况，线缆无折痕，无破损。对疑有表面氧化的插头用除氧化剂进行处理或重新更换加工，确保每对没根线缆接触良好。 |  | 月 |  |
| 1.8 | 网络线缆检查 | 检查网线有无破损、折痕，接头接触是否良好。检查并测试网络线缆连接状况 |  | 季 |  |
| 1.9 | 联网设备布局情况变化 | 有变化及时通知甲方并更新文档 |  | 有变动时 |  |
| 1.10 | 网络tpo协议 与激活状况 | 检查、测试网络top协议与激活状况 |  | 季 |  |
| 2 | 服务器 |  |  |  |  |
| 2.1 | 指示灯状态检查 | A查看电源指示灯状态，如绿灯则正常，红灯表示有警告信息； B查看内部状态报警灯，如绿灯则正常，红灯表示有警告信息。 |  | 半月 |  |
| 2.2 | 处理器负荷率 | 计算处理器负荷率：正常状态30分钟内＜30％；突发任务10s内＜60％ |  | 半月 |  |
| 2.3 | 内存使用情况 | 计算机内存最大使用率（平均）≤50%，每个月末对通信机进行重启，释放空间。 |  | 半月 |  |
| 2.4 | 硬盘自由空间情况 | 检查磁盘空间，要求存放日志的硬盘要保留至少500MB的自由空间，否则预处理程序会由于写不进日志而停止运行。 |  | 半月 |  |
| 2.5 | 服务器运行更替 | 每季度对服务器主机和备机轮换上线运行 |  | 季 |  |
| 2.6 | 服务进程运行情况 | 检查每台服务器进程运行情况，有无暇运行的进程或程序，并及时清理无关进程。 |  | 半月 |  |
| 2.7 | 用户连接数检查 | 要求用户连接数不能达到饱和 |  | 半月 |  |
| 2.8 | 日志检查 | 检查并适时清理系统日志中报警记录。查看网管软件中是否有严重报警出现。 |  | 半月 |  |
| 3 | 磁盘阵列 |  |  |  |  |
| 3.1 | 面板指示灯状态 | 观察、检查指示灯状态，状态颜色是否正常 |  | 半月 |  |
| 3.2 | 每块盘阵清洁情况 | 仔细小心地对每块盘表面做保洁工作 |  | 年 |  |
| 3.3 | 磁盘空间情况 | 检查磁盘总空间，要求盘空间要保留至少500MB自由空间 |  | 半月 |  |
| 3.4 | 日志检查 | 查看网管软件中是否有严重报警信息 |  | 半月 |  |
| 4 | 相关软件维护 |  |  |  |  |
| 4.1 | 系统安全性检查 | 系统软件的安全级别符合《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859）的有关规定。定期更换系统密码，定期核准用户权限，防止系统出现越权访问。定期进行IP地址测试，检测非法用户，防止非法用户入侵。 | 半年 |  |
| 4.2 | 主机状况检查 | 定期检查主机系统运行状况，对主机系统安全进行监控和安全状况评估 | 季 |  |
| 4.3 | 网络状况检查 | 检查网络运行状况，对网络安全进行监控和安全状况评估，杜绝网络中断事件的发生。 | 季 |  |
| 4.4 | 软件运行状态检查 | 要求服务器端和相关客户端的软件运行稳定，软件无卡机和假运行现象。 | 月 |  |
| 4.5 | 软件变更管理 | 软件的变更（增加、修改、删除、调整）应符合软件规范，并上报甲方提出“软件变更申请单”经甲方审核通过后执行 | 软件变更时 |  |
| 4.6 | 软件故障恢复管理 | 对软件（如操作系统、数据库系统、备份软件、重要设备配置信息等）能够自动或在人工干预下从故障状态下恢复到正常状态而不致造成系统混乱和数据丢失。 | 发生故障时 |  |
| 4.7 | 系统日志管理 | 备份并清理过期日志记录，避免发生磁盘空间溢出。定期查看与分析设备日志，定期汇报设备运行状况。 | 季 |  |
| 5 | 培训和总结 |  |  |  |
| 5.1 | 用户培训 | 对用户进行操作和常规维护技术培训 | 年 |  |
| 5.2 | 系统维护总结 | 对系统维护情况进行总结并汇编成年报 | 年 |  |

1.2升级和迁移要求

在日常维护巡检的基础上，对系统性能和运行情况进行分析，包括CPU、内存、硬盘、I/O 等资源的利用情况和系统性能信息，并提出系统各项性能参数配置优化方案建议。包括硬件配置的升级、网络的优化方案和数据库优化调整方案。

根据系统优化的需要，制定合理的升级方案，提供设备详细的配置文件和技术报告，并完成相应系统的安装和配置。

根据用户需求制定系统迁移方案，以确保系统和数据正常无误迁移， 保障整个系统经迁移后的正常稳定运行。

1.3软件维护周报

应用软件应按照维护内容、维护要求和频次进行巡检,并填写巡检表。对于巡检中发现的故障，进行分析，记录故障原因。如果是应用软件的问题，则对软件或配置进行升级;如果是非应用软件问题，则向甲方汇报故障原因，并配合相关单位进行解决。

要求每周提交软件维护周报。

1.4系统接入

1)设备接入

若因甲方业务发展需求，需要增加新的同类外场设备时，应及时按要求配置软件接入新增设备到当前运行系统平台中，并对相关软件进行完善优化。

2)子系统接入

若因甲方业务发展需求，如新建子系统的接入或其他系统接入时，应及时按甲方的要求，完成新增子系统接入到当前运行平台，并对相关软件进行完善优化。

附件2

关于系统网络

- 本次招标信号灯网络服务费100兆数据传输线路，具有独立IP地址，专线建设符合国际电信级运营标准，***元/年/路口；电子警察网络服务费1000兆数据传输线路，具有独立IP地址，专线建设符合国际电信级运营标准，***元/年/点或路口。

2、“林州市道路交通大提升交通设施采购项目C包”建设的217个网点，按照合同已通过该项目付给“原施工单位”3年网络费用，点位3年期满之后，按照本次招标的中标价格（电子警察网络费用每个路口或者一个点位每年***元），经科技中队、设施中队共同核实之后，有中标单位续费据实结算，至本标合同期满。

3、本标包含信号灯绿波网络，费用为每个路口***元，2017年4月20日林州交警大队与中国联合网络通信有限公司林州市分公司签订的“电路租用协议书”2020年2月28日期满后，费用由乙方支付，经设施中队核准后，按照本次招标中标价格由乙方续费据实结算，至本标合同期满。

4、交警大队在“林州市道路交通大提升交通设施采购项目C包”工程项目之前，有91个老网点使用中国联合网络通信有限公司林州市分公司网络租用服务(有协议)，其中34个点位在交通安全大提升当中已经改造，费用已包括到大提升做的217个点位当中，剩余的57个老点位在2020年2月28日合同期满后执行本标，经设科技、施中队核准后，按照信号灯绿波、电子警察的中标价格，由乙方续费据实结算，至本标合同期满。

5、经交警大队许可，公路局、住建局、陵阳镇等其他单位新建电子警察系统接入交警大队的网络费用（包括信号灯绿波和电子警察），由本标中支出，经科技中队、设施中队核实之后，依照本次招标中标价格据实结算，至本标合同期满。

附件3:

派驻维护人员管理制度

为了加强设备管理，提高维护人员技术水平，保证设备正常运行，更好的为交警大队智能交通系统服务。设备维护工作应贯彻预防为主的原则，应把设备故障消灭在萌芽状态，防止设备事故的发生延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的平稳运行，为全市智能交通系统提供最佳状态的运行。并根据设备维护保养规程定期进行维护保养。维修过程实行科学检修，文明施工，杜绝野蛮拆装。

1、维护人员必须遵守工作纪律，认真学习业务知识，努力提高自身素质和修养。

2、掌握所有设备的工作原理、使用方法、故障排除方法、使用性能和注意事项。

3、做好每天的巡检工作，发现问题及时处理，认真填写好工作记录。

4、对设备必须每月彻底清查一次，并做好记录。

5、如设备发生故障，要及时迅速的进行检测排除，绝对不能拖延。如排除故障有困难要及时上报，不得置之不理。

6、设备维修完毕后，必须清理现场，收拾好工具，并认真做好记录。

7、维护人员不得在岗位做与工作无关的事，严格遵守各项规定。

附件4:

重特大事件及意外突发状况应急预案

1.目的。为加强对全市道路交通技术监控智能系统管控力度，力保大队智能交通设备正常运行，内部严管严控切实做到防患于未然以外，特制订本应急预案。规范应急响应程序，及时有效的实施应急抢修工作，最大限度的减少由于设备故障造成的各种损失。

2、工作原则。坚持预防为主、保障畅通的方针突出设备故障预防和控制措施，有效防止重大设备故障的发生。加强对本单位员工设施保护、业务技术培训以及安全技术宣传。提高从业者对设备维护的意识，确保交通设施的安全。

3、统一指挥。成立设备故障应急抢修领导小组，由技术部技术负责人担任组长，组员由派驻大队维护人员组成。在技术负责人的统一指挥协调下组织开展设备故障抢险、抢修，故障排查和系统恢复。

4、分层分区。按照分层次、分区域，统一协调，各负其责的原则建立故障应急抢修体系。

5、保障重点。在重大故障的处理排查和控制中，将确保道路畅通，确保安全放在第-位。对人口稠密、车辆密集的部位、地点进行重点归类。

6、快速反应。快速反应力量由应急领导小组负责，确保通讯畅通，确保抢修车辆、设备及备品备件的落实。

附件5：

派驻交警队维护人员名单

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 值班电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

拟派驻交警队车辆信息

| 序号 | 车辆类别 | 车牌号码 | 驾驶人姓名 | 驾驶人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

第七章  投标文件格式

电子投标文件或正本或副本

（项目名称）

投标文件

项目编号：

供应商名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月      日

目  录

一、投标函

二、投标函附录及投标货物报价明细表、技术参数偏离表

三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的企业法定代表人授权书

四、资格证明文件

五、反商业贿赂承诺书

六、投标承诺函

七、履约承诺书

八、拟投入本项目主要人员及主要设备配置表

九、维修服务方案

十、综合实力评审资料

十一、其他资料

一、投标函

致：                          （招标人）

1.根据已收到的                            （项目名称）招标文件，遵照《中 华人民共和国政府采购法》和有关文件的规定，并结合自身及项目实际，在仔细研究上 述项目招标文件后， 我公司完全接受该项目招标文件的全部内容， 并愿以投标函附录承 诺的投标报价并结合招标文件规定的合同价的计算方法承担本项目招标文件要求的所

有工作内容，参加该项目的投标活动。

2.我公司完全响应招标文件中提出的所有实质性要求。

3.我公司同意在招标文件规定的投标有效期限内， 本投标文件始终对我公司具有约

束力，且随时可以按此投标文件中标。

4.一旦我公司中标，我公司保证在合同签订后按采购人要求开展工作；

5.中标后， 我公司自愿向招标代理机构支付本项目的招标代理服务费（招标代理服

务费按照招标文件规定计取）。

6.除非与贵方另外达成协议并生效， 贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我

们双方的合同。

供应商名称：                         （盖单位章）

地  址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

联系电话：

年    月    日

二、投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价单价合计(元) | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |  |
| 维保期 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 专业 |  | 职称 |  |

注：投标报价应包括供应商中标后完成全部合同规定内容需支付的货物、运输、安装、调试、工资、保险、相关税费等一切费用，并考虑应承担的所有风险。

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年    月    日

投标货物报价明细表

单位： 人民币元

| 投标报价合计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |

注：本表将作为评比和签订采购合同的重要依据，请供应商如实填写。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

## 技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 投标参数 (供应商应按投标货物实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离 简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：允许正偏离，但不允许抬高价格。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月        日

三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的企业法定代表人授权书

1.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓名：           性别：         身份证号：                 系

（供应商名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证原件扫描件。

特此证明。

供应商名称：                    （盖单位章）

年     月     日

2.企业法定代表人授权书

本人          （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现委托 	 	（姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递 交、撤回、修改                         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关

事宜，其法律后果由我方承担。  委托期限：          。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明和委托代理人身份证原件扫描件。

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

供应商名称：                         （盖单位章）

年     月     日

注：无授权的无须提供企业法定代表人授权书，仅提供法定代表人身份证明即可。

四、资格证明文件

注：后附营业执照等证明供应商符合“申请人资格要求 ”的相关证明材料原件或原

件扫描件并加盖供应商单位章，证明供应商为合格的。

五、反商业贿赂承诺书

我（公司、单位、本人）承诺：

在                             （项目名称） （项目编号：           ）采购

活动中，我（公司、单位、本人）保证做到：

一、公平竞争参加本次招标采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、 评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、

赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我（公司、单位、本人）及参与投标的工作人员愿意接受

按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：                     （盖单位章） 法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年    月    日

六、投标承诺函

致：                   （采购人）

我们收到了                   （项目名称）（项目编号：          ）的招标文

件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动，我方无条件地、不可撤销地承诺：

1.在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件， 或者在收到中标通知书后无正当  理由拒签合同或拒按规定交纳履约保证金的， 我方自愿承担项目金额 2%的投标保证责任。

投标承诺函在投标有效期内保持有效。

2.在本次投标活动中， 严格遵守法律法规规定， 不存在围标串标行为， 如若存在围

标串标行为，我公司自愿放弃投标和中标资格，并承担一切后果。

供应商名称：                     （盖单位章） 法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年    月    日

七、履约承诺书

我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修 改补充文件以及全部参考资料和有关附件； 除我单位在《招标文件》规定期间内 书面提出的疑问外， 我单位放弃对这方面不明及误解的权力， 并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

（二） 我单位开标前已详细了解采购项目内容及要求， 并按采购人现有条件 及要求编制投标报价； 我单位的投标报价包括《招标文件》所述投标报价组成的 所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的物料及合同保期内 所需一切风险、责任和义务。我单位确认本次投标报价为合理报价， 保证按《招标文件》要求及投标文件承诺的事宜诚信履约。

（三）我单位保证在《招标文件》要求的服务期内高质量完成所有服务任务。 如我单位中标，将在中标结果公告发布后，积极、主动的与采购人联系合同签订 事宜， 合同签订中如有任何的问题， 我单位保证及时书面反映情况， 否则视为我单位责任、按违约处理。

（四） 除法律规定的不可抗力因素或双方约定事项外， 我单位中标后以任何 理由（包括违背上述承诺的事项） 提出不能满足《招标文件》要求要求或不能实 现投标承诺的或提出变更的， 我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标 资格。我单位知悉违约责任及其处理， 并无条件接受： 给采购人及他人造成损失 的， 承担相应的赔偿责任；情节严重的， 由相关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金。

供应商名称：                     （盖单位章） 法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年    月    日

八、拟投入本项目主要人员及主要设备配置表

（一）拟投入本项目主要人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位名称 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据实际情况填写，后附相关人员身份证、相关岗位证明材料、依法缴纳社保的证

明材料等相关证明材料原件扫描件或复印件，表格不够可自行添加。

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         (签字或盖章)

年     月    日

（二）拟投入本项目主要设备配置表

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据实际情况填写，后附相关设备证明材料原件扫描件或复印件，表格不够可自行

添加。

供应商名称：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         (签字或盖章)

年     月    日

九、维保服务方案

十、综合实力评审资料

十一、其他材料

（招标文件要求或供应商认为必要的其他材料）

第八章  附 件

附件 1

中小企业声明函

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝

2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加              （单位名称）的

（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相

关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.              （标的名称），属于       （招标文件中明确的所属行业）；承接 企业为                （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元 1，资产总

额为    万元，属于      （中型企业、  小型企业、微型企业）；

2.              （标的名称），属于       （招标文件中明确的所属行业）；承接 企业为                （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总

额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在

与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新 成立企业可不填报。

2. “专门面向中小企业采购”项目必须提供《中小企业声明函》。

附件 2

残疾人福利性单位声明函（如符合条件时填写*）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利

性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.按政策规定：符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福

利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.*本格式由符合促进残疾人就业政府采购政策条件的残疾人福利性单位填写，非  残疾人福利性单位无需填写。本项目（专门面向中小企业采购） 中，残疾人福利性单位 属于中型企业、小型、微型企业的，可只填写“中小企业声明函 ”，不再填写“残疾人

福利性单位声明函”。

3.残疾人福利性单位填写“残疾人福利性单位声明函 ”后，仍需同时填写“中小企 业声明函 ”、可在“中小企业声明函 ”注明“属于符合条件的残疾人福利性单位、视同

小型、微型企业”。

附件 3    河南省政府采购合同融资政策告知函

根据河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财  办﹝2020﹞33 号）文件， 参与政府采购活动的供应商， 在中标成交后可以持政府采购合  同向融资机构申请贷款，供应商在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台 ”

获取融资渠道和方式。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展， 针对参与政府采购活动的 供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中 标成交供应商， 可持政府采购合同向金融机构申请贷款， 无需抵押、担保， 融资机构将 根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号） ，按照双方自

愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构， 可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融

资平台”查询联系。