第三部分  招标项目内容及要求

一、采购需求

- 二标段：消防设备一批。

- 二、技术参数要求

| 序号 |  | 名称 |  | 数量 |  | 单位 |  | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 消防头盔 |  | 113 |  | 顶 |  | ▲1、产品符合 XF44-2015或GA44-2015 标准。 2、全盔型消防头盔。头盔两侧带有快接挂扣，可连接一体化快接空呼面罩使用，挂扣位置可根据佩戴者脸型，做前中后的位置调节。 3、帽壳为高温热塑性材料，采用高强度涂层，抗刮擦、火焰和化学腐蚀，内衬抗冲击隔热的聚氨酯泡沫，带超模压芳纶增强材料。特殊的全盔式帽型可有效防护消防队员的头部、眼部、颈部。 4、带插扣的3点可调固定头带和下颚带帽箍在一定范围内可自由调节，调节范围52-62CM,适合不同尺寸头型使用； ▲5、头盔抗冲击吸收性能：高温预处理后≤3700N，辐射热预处理后≤3700N，低温预处理后≤3500N，浸水预处理后≤3800N。头盔抗冲击加速度性能：帽顶部≤140gn，帽前部≤330gn,帽侧部≤330gn,帽后部≤330gn。帽壳电绝缘性能电流泄露≤0.3mA。头盔侧向刚性最大变形量≤23mm； 6、头盔重量≤1.6KG。 ☆所投产品提供消防产品认证证书和满足标“▲”号技术参数要求的型式试验检验报告。 |  |  |
| 2 |  | 消防员灭火防护服（核心产品） |  | 135 |  | 套 |  | - ▲1.符合XF 10-2014或GA10-2014《消防员灭火防护服》标准. - 2.用途：消防员灭火防护服用于消防员执行灭火任务时身体防护。具有阻燃、防静电、防水透气、隔热、舒适、耐磨、不褪色和标识性强等性能。上衣肩部、肘部、长裤膝盖部位采用主体同色面料加以补强，增加耐磨性能及延长服装使用寿命，上衣下摆设计左右大口袋，左前胸设计立体袋可放置对讲机。样式符合《24式消防员灭火防护服款式标识统型要求》，颜色按照国家消防救援局最新统型要求执行，标识齐全符合标准、供货实物标识按照用户需求订制。 ▲3.结构：消防员灭火防护服由外层面料、隔热防水透气层、舒适层三层结构组成。整体热防护性能TPP≥35（cal/cm²）。 ▲4.外层面料：采用芳纶双层面料。阻燃性能：续燃时间0s,损毁长度经向≤24mm、纬向≤21mm，且不出现熔融、滴落现象。热稳定性能：变化率≤1％。缩水率经向≤1％，纬向≤1％。表面抗湿性能：≥3级。断裂强力：经向≥3600N，纬向≥2400N。撕破强力：经向≥750N，纬向≥750N。色牢度：耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级，光色牢度≥4级。接缝断裂强力：经向≥1400N，纬向≥750N。 ▲5.隔热防水透气层：采用阻燃PTFE防水透湿面料。阻燃性能：续燃时间0s,损毁长度经向≤41mm、纬向≤41mm，且不出现熔融、滴落现象。热稳定性能：变化率≤2％。缩水率经向≤2％，纬向≤1％。耐静水压＞50kpa，透湿率≥7000g/㎡•24h，拒油性能≥4级。 ▲6.舒适层：采用芳纶粘胶阻燃面料。阻燃性能：续燃时间0s,损毁长度经向≤33mm、纬向≤36mm，且不出现熔融、滴落现象。热稳定性能：变化率≤1％。缩水率经向≤2.0％，纬向≤1.5％。断裂强力：经向≥490N，纬向≥450N。 ▲7.反光标志带阻燃性能：续燃时间0s,损毁长度经向≤36mm、纬向≤38mm，且不出现熔融、滴落现象。 ▲8.外层加强材料：采用芳纶双层面料。阻燃性能：续燃时间0s,损毁长度经向≤26mm、纬向≤26mm，且不出现熔融、滴落现象。热稳定性能：变化率≤1％。 ▲9.救生拖拉带：采用芳纶阻燃拖拉带。阻燃性能：续燃时间0s,损毁长度经向≤0mm、纬向≤0mm，且不出现熔融、滴落现象。热稳定性能：变化率≤1％。断裂强力：≥28000N。 10.防护护腕：阻燃性能：续燃时间0s，且不出现熔融、滴落现象。 11.缝纫线：阻燃性能：续燃时间0s，且不出现熔融、滴落现象。热稳定性能：无熔化、烧焦现象。针距密度：明暗线≥13针/3cm。 12.五金件：经热稳定性能试验后，保持原有的功能。 13.全套服装质量≤2.8kg。 ☆所投产品提供消防产品认证证书和满足标“▲”号技术参数要求的型式试验检验报告 |  |  |
| 3 |  | 消防手套 |  | 90 |  | 副 |  | ▲1.符合 XF7-2004或GA7-2004《消防手套》标准。符合17式统型要求,材质:外层:芳纶多组份阻燃面料、牛二层皮,防水层:TPU阻燃防水袋,隔热层:芳纶水刺毡。 ▲2.阻燃性能:手套掌心面经向续燃时间0 s,损毁长度≤10mm;纬向续燃时间0S ,损毁长度≤10mm,无熔融、滴落现象;手套手背面经向续燃时间0s,损毁长度≤37mm;纬向续燃时间OS,损毁长度≤37mm,无熔融、滴落现象;隔热层经向续燃时间0s,损毁长度≤27mm;纬向续燃时间0S,损毁长度≤27mm,无熔融、滴落现象;衬里无熔融、滴落现象。 ▲3.整体热防护性能≥35cal/cm2。 4.耐热性能:手套收缩率≤1%,衬里收缩率≤1%,表面无明显变化,无熔融、脱离和燃烧现象。 ▲5.力学性能:耐磨性能:掌心循环次数>2000次.掌心割破力>15N.掌心撕破强力≥280N,背面撕破强力≥170N.掌心穿刺力:≥130N,背面穿刺力:≥65N。 6.阻隔性能:防水性能:手套防水层和其线缝在静水压 7kPa 下试验 5min 后不出现水滴。 7.灵巧性:30s 内3次拾取钢棒直径≤6.5mm。 8.抓握性能:拉重力比≥95%。 9.穿戴性能:穿戴时间≤2s。 ☆所投产品提供消防产品认证证书和满足标“▲”号技术参数要求的型式试验检验报告。 |  |  |
| 4 |  | 消防安全腰带 |  | 57 |  | 条 |  | ▲1.符合17式统型要求,符合《XF494-2023 消防用防坠落装备》标准。 2.材质:织带:尼龙66原丝,拉环:铝合金。 3.静负荷性能:正立方向、水平方向安全腰带不应从人体模型脱落,安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不超过10mm,且安全腰带不出现影响安全性能的明显损伤。 4.抗冲击性能:安全腰带不应从人体模型脱落,且安全腰带不出现影响安全性能的明显损伤。 5.耐高温性能:安全腰带的织带和缝线无熔融、焦化现象。 6.织带宽度:70±lmm,织带厚度:2.5±0.2mm,金属拉环厚度:10±1mm,正立方向静拉力:≥13KN。 ☆所投产品提供消防产品认证证书和满足标“▲”号技术参数要求的型式试验检验报告。 |  |  |
| 5 |  | 消防员灭火防护靴 |  | 135 |  | 双 |  | ▲1.符合XF6-2004或GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准。符合17式统型要求,特性:防滑、防电击、耐穿刺、阻燃、隔热、防砸。 2.材质:橡胶,带铝合金包头。性能:金属衬垫经腐蚀试验后,试样无腐蚀现象.鞋面经抗切割试验后,不应被割穿.战斗靴不应出现渗水现象。 ▲3.防砸性能:静压力≥16mm,冲击≥16mm。 ▲4.抗穿刺性能:≥1700N。 ▲5.击穿低电压>5000V,泄露电流<0.5mA。 6.隔热性能≤9℃.抗辐射渗透性能≤7℃。 7.防滑性能>15°。 8.质量≤2.5kg。 ☆ 所投产品提供消防产品认证证书和满足标“▲”号技术参数要求的型式试验检验报告。 |  |  |
| 6 |  | 正压式消防空气呼吸器（核心产品） |  | 57 |  | 具 |  | ▲1.正压式消防空气呼吸器符合国家GA124-2013标准. 2.结构：主要由高压空气瓶与气瓶开关、减压器、快速接头、正压型空气供给阀、正压型全面罩、气源压力表、余气报警器、近耳报警哨、中压安全阀、正压呼气阀、背托、肩带、腰带等部件组成，压力平视显示功能。 3、材料阻燃性能：不会出现熔融现象，且续燃时间为0s。 4、抗热老化性能：在气密性能试验后，压力指示值在 1 min 内的下降0MPa；非金属高压部件经气瓶公称工作压力的 2 倍水压试验后，无渗漏和异常变形； 中压导气管经 3MPa 的气压试验后，无漏气和异常变形。 5、佩戴质量：≤11kg。 6、整机气密性能：压力指示值在 1 min 内的下降0.5MPa。 7、动态呼吸阻力：在 30～2MPa 范围内，以呼吸频率 40 次/min，呼吸流量 100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力不大于 300 Pa，呼气阻力不大于 700 Pa；在 2～1MPa 范围内，以呼吸频率 25 次/min，呼吸流量 50 L/min 呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压，且吸气阻力不大于 280 Pa，呼气阻力不大于600 Pa。 8、耐高温性能：在高温试验后，各零部件无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率 40 次/min，呼吸流量 100 L/min 呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压，且呼气阻力不大于 700 Pa。 9、耐低温性能：在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率 25 次/min，呼吸流量 50 L/min 呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压，且呼气阻力不大于 600 Pa。 10、耐辐射热性能：压力指示值在 1 min 内的下降为0 MPa；以呼吸频率 40 次/min，呼吸流量 100 L/min 呼吸，呼吸器的全面罩内始终保持正压，且吸气阻力不大于 300Pa，呼气阻力不大于700 Pa。 11、警报器性能：当气瓶压力下降至 5.5（±0.5）MPa 时，警报器发出连续声响警报或间歇声响警报。之后，警报器继续报警，直至气瓶压力降至 1 MPa 为止。 16、压力平视显示装置：采用 LED 显示方式。 17、连接强度：≥ 250N。 ☆所投产品提供消防产品认证证书和具有权威机检测构出具的检验报告 |  |  |
| 7 |  | 佩戴式防爆照明灯 |  | 54 |  | 个 |  | ▲1.符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》标准要求， ▲2.符合GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分》和GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分》标准要求，并提供由国家级资质防爆电气产品质量检验中心出具的防爆合格证，防爆标志符合Ex ib IIC T4 Gb;Ex ib IIIC T130℃ Db。 3.主体颜色为亚光黑色，主要材质采用AL6061-T6铝合金材质，轻巧便携。 4.采用直筒圆柱形结构设计，具备强光、弱光、爆闪光可切换功能。爆闪光闪烁频率应为8-10HZ，尾部开关红色方位灯一体式设计。 5.配备光源：采用大功率LED光源。 ▲6.裸灯重量≤90g。（检验报告中体现） 7.灯具外壳防护等级应满足GB/T 4208规定的IP66/IP68的要求。 ▲8.强光连续稳定工作时间≥4h，弱光连续稳定工作时间≥8h。（检验报告中体现） ▲9.照度：2m处测试距离，测试光束直径150mm，强光照度平均值≥2000lx，最小值≥1600lx；弱光照度平均值≥1000lx，最小值≥800lx。（检验报告中体现） 10.充电孔：灯筒上或其它部位应设计有通用Type-C充电口孔位。灯具完全放电后充满电时间应小于或等于4h。 11.电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V，额定容量不小于1.9Ah。 12.电量显示窗：灯筒上应设计有通用电量显示单元窗孔，采用多段式蓝色电量显示设计。 ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告。 |  |  |
| 8 |  | 消防员呼救器 |  | 57 |  | 个 |  | 1.符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准. 2.用途:用于消防员遇险报警,具备强制报警、自动报警、方位警示等性能,可充电. 3.预报警功能:处于自动工作状态时,当静止时间超过允许报警时间,应发出快速的断续预报警声响信号. 4.自动报警功能:处于工作状态时,当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和,应发出连续报警声响信号和闪光信号. 5.手动报警功能:处于手动工作状态时,应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。 6.低电压告警功能:当供电电池的电压低于额定电压的80%,应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或闪光。 7.转换开关:设有"关-手动-自动"转换开关,灵活可靠、坚固耐用,并有防止误操作结构. 8.防爆性能:符合GB3836.1-2010的规定. 9.绝缘性能:正常情况≥550MΩ,湿热试验后≥550MΩ. 10.允许静止时间:30±2秒,预报警时间:15士2秒,预报警声强:≥85dB,报警声强:≥100dB,低电压告警声强≥68dB,连续开机时间:>24小时,连续报警时间:>240min,质量(含电池):≤185克. ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告。 |  |  |
| 9 |  | 应急逃生自救安全绳 |  | 57 |  | 根 |  | - 整体要求 ▲1.1 符合《应急自救安全绳（套装）试验大纲》标准要求。 - 1.2组成：多功能绳包、8毫米安全绳、轻型安全钩、下降器、中空连接扁绳、排绳器等。 1.4整套套装质量≤1.6Kg。 2.技术要求 2.1 自救安全绳 直径8mm，长度16m；破断强度≥30KN；延伸率≤6.5%（承重达到最小破断强度的10%时）； 线密度≤45g/m。 2.2 轻型安全钩 开口距离21±1mm；长轴破断强度≥27KN；短轴破断强度≥7KN；采用自动保护锁装置。 2.3 下降器 为防慌乱设计，破断强度＞13KN；适用绳索直径范围为7.5-9.5 mm。 2.4 中空连接扁绳 规格：横截面周长≥28mm×长1000mm；破断强度≥35KN。 2.5 绳包 2.5.1绳包为阻燃面料，经260℃高温试验后无明显变化； 2.5.2方便快捷佩戴和拆卸功能； 2.5.3绳包两端设计放置安全钩，取出便捷； 2.5.4绳包盖内设计绳夹，方便在绳索上快速定位和拆收。 2.6 排绳器 2.6.1单人操作，可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包； 2.6.2排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层。 - ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告。 |  |  |
| 10 |  | 消防腰斧 |  | 54 |  | 把 |  | ▲1.符合XF630-2023《消防腰斧》标准。 2.材质:不锈钢,消防腰斧刃部经热处理硬度≥53HRC,其刃口部位经≥5kg的重锤冲击没有裂纹、变形等损伤。 3.用途:主要用于火灾和抢险救援过程中破拆使用.破拆和自救,具有锯、砍、砸、撬等多种功能,能砍断≥6.5mm圆钢,刃口无弯曲、无裂痕。 4.质量≤1.0kg。 ☆ 所投产品提供消防产品认证证书和满足标“▲”号技术参数要求的型式试验检验报告 |  |  |
| 11 |  | 消防员灭火头套 |  | 113 |  | 个 |  | - 整体要求 ▲1.1符合国家 GA869-2010《消防员灭火防护头套》标准要求。 2.材料及结构 2.1面料为针织面料，采用芳纶纤维与抗静电纤维混纺制造，克重（225±18）g/m2。 2.2本产品为双层结构，柔软舒适，耐水洗，长时间使用并多次清洗后，阻燃隔热效果不受影响。 2.3头套前部、后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm，保证在剧烈运动时，头套仍然能够固定并塞在衣服内。 2.4颜色为白色。 3.技术要求 3.1阻燃性能：经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤18mm，续燃时间0s，无熔融、滴落现象； 3.2热稳定性能：尺寸变化率≤2.0%，无变色、熔融和滴落现象； 3.3水洗尺寸变化率：直向≤1.5%、横向≤1.4%； 3.4抗起球性能：4级； 3.5甲醛含量：无； 3.6PH值：4.0-7.5 3.7缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化现象； ▲3.8整体性能：接缝强力:≥610N；面部开口尺寸稳定性≤1.0%；针距密度：缝制明暗线14针/3cm；质量：≤130g. - ☆所投产品提供消防产品认证证书和满足标“▲”号技术参数要求的检验报告。 |  |  |
| 12 |  | 防静电内衣 |  | 90 |  | 套 |  | - 整体要求 ▲1.1符合国家GB/T 12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求 - 外观要求 2.1缝纫永久性标签位置正确，生产厂家、生产时间、制作材料、号型标志准确清晰。 2.2各部位整烫平服、整洁。 2.3由纯棉织物并经过防静电处理而成，外观为分体式，分上衣和裤子具备柔软、防静电等性能。 3.技术要求 3.1洗涤25次不退色。 3.2带点电荷量：≤0.5μC/件 3.3涨破强度：≥450kPa 3.4耐洗色牢度：变色4-5级，沾色4-5级 ▲3.5甲醛含量：≤30mg/kg 3.6PH值：6.0-8.0 - ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 13 |  | 消防护目镜 |  | 57 |  | 副 |  | - 整体要求 ▲1.1符合国家GB 14866-2006《个人用眼护具技术要求》标准， - 1.2护目镜要能够与脸部紧密接触，可以防止固体颗粒、液滴等的渗透。 1.3护目镜与佩戴者皮肤接触的部分不应使用影响健康或安全的材料，不应存在致敏感、致癌、变异和毒性作用的因素。 1.4护目镜具有良好的透气性。 2.结构及外观要求 2.1护目镜不应让佩戴者感到不适或者对使用者造成伤害的突出部位、尖锐边缘或其他缺陷。 2.2可调零件或结构部件应易于调节和更换。 3.技术要求 3.1护目镜头带用于固定作用的头带应可调节，宽度≥20mm。 3.2镜片规格长*宽尺寸≥200*50mm 3.3抗冲击性能：在经受22 mm、重约45g钢球从1.3米高度自由落体下的冲击，不应出现镜片破损、变形、护具框架破损现象。 3.4镜面做防雾处理。 - ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 14 |  | 抢险救援头盔 |  | 90 |  | 顶 |  | 1. 产品性能符合《消防员抢险救援头盔试验大纲》技术要求。 2.结构:抢险救援头盔为半盔式头盔,由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颊带等组成,有可安装附件的接口.帽箍可在510mm-640mm范围内自由调节,配套同品牌护目镜,下频带宽度≥15 mm,调节范围350~500mm,选用无毒和对人体无伤害的阻燃材料.抢险救援头盔帽壳外表面上应有反光标志,其宽度≥30 mm.反光标志带的设置,应在其360°方位均能看见,其颜色应与帽壳颜色相匹配,且应便于识别。(款式、号型符合国家消防救援局最新统型要求) ▲3.冲击吸收性能:高温预处理:最大冲击力≤1800N.低温预处理:最大冲击力≤2200N.浸水预处理:最大冲击力≤1850N。 ▲4.抗冲击加速度性能:帽顶部:最大冲击加速度≤120gn.帽前部:最大冲击加速度≤360gn,加速度>150gn,持续时间≤5.5ms,加速度>200gn,持续时间≤2.5ms.帽侧部:最大冲击加速度≤350gn,加速度>150gn,持续时间≤5.5ms,加速度>200gn,持续时间≤2.5ms.帽后部:最大冲击加速度≤360gn,加速度>150gn,持续时间≤5.0ms,加速度>200gn,持续时间≤2.0ms。 ▲5.耐穿透性能:钢锥未穿透头盔与头模产生接触。 ▲6.阻燃性能:下颜带:损毁长度≤20mm,续燃时间0s,无熔融、滴落现象.反光标志带:损毁长度≤32mm,续燃时间0s,无熔融、滴落现象.帽壳:续燃时间0s,无熔融、滴落现象。 ▲7.电绝缘性能:帽壳的泄露电流≤0.15mA。 ▲8.侧向钢性:帽壳最大变形≤22mm,卸载后变形≤3mm,帽壳无碎片脱落。 ▲9.下颊带抗拉强度:延伸长度≤20mm,下颊带未出现断裂、滑脱。 10.质量:≤1.0kg。 ☆ 产品提供具有检测资质的第三方检测机构出具的满足标“▲”号技术参数要求的检验报告扫描件或复印件，投标时提供检测报告扫描件或复印件 |  |  |
| 15 |  | 抢险救援手套 |  | 135 |  | 双 |  | ▲1. 产品性能符合《消防员抢险救援手套试验大纲》技术要求。 2.款式:五指分离式,本体环形延伸,短袖筒长度超出腕骨≥30mm，(款式、号型符合国家消防救援局最新统型要求)。 ▲3.阻燃性能(外层):掌心面材料经纬向续燃时间0s,经向损毁长度≤19mm,纬向损毁长度≤21mm.背面材料经纬向续燃时间0s,经向损毁长度≤24mm,纬向损毁长度≤24mm。 ▲4.热稳定性能(整只手套):长度方向上收缩率≤1%,宽度方向上收缩率≤1%。 5.耐磨性能:掌心面材料≥6000次,背面材料≥6000次。 ▲6.抗切割性能:掌心面材料≥14N,背面材料≥14N。 ▲7.顶破强力:掌心面材料≥1800N,背面材料≥2000N。 ▲8.抗机械刺穿性能:掌心面刺穿力≥190N,背面刺穿力≥165N。 ▲9.接缝断裂强力:掌心面材料≥690N,背面材料≥530N。 10.灵巧性能:30s 内3次拾取铁棒的直径≤5mm。 11.抓握性能:拉重比≥92%。 12.穿戴性能:穿戴时间≤6.5s。 ☆产品提供具有检测资质的第三方检测机构出具的满足标“▲”号技术参数要求的检验报告扫描件或复印件，投标时提供检测报告扫描件或复印件。 |  |  |
| 16 |  | 抢险救援服 |  | 113 |  | 套 |  | ▲1.产品性能符合《消防员抢险救援防护服试验大纲》技术要求。 2.服装款式、颜色、标识符合国家消防救援局2024年最新要求，配备相对应数量胸标、臂章等相关灭火防护服标识贴。配置:本夏款抢险救援服包括上衣、裤子、行军帽和腰带。 ▲3.芳纶外层面料:色牢度,耐洗沾色≥4级,耐水摩擦≥4级;热稳定性能,经180±5℃热稳定性能试验后,延经、纬向尺寸变化率≤1%,且试样表面无明显变化;表面抗湿性能≥4级;单位面积质量200±5g/m²; ▲4.断裂强力,经向≥1150N,纬向≥1150N;撕破强力,径向≥280,纬向≥230;阻燃性能,续燃时间0s,损毁长度经向≤46mm,纬向≤43mm。 ▲5.接缝断裂强力:经向≥880N,纬向≥880N。 6.救援服针距密度:明暗线≥12 针/3cm,包缝线≥12 针/3cm。 7.救援服色差:4-5级。 8.质量:≤1.1kg。 ▲9.防静电性能:上衣带电量≤0.4μC，裤子带电量≤0.4μC。 10.救援服反光标志带:逆反射系数≥570cd/(lxm²);热稳定性能,在温度为180℃条件下,经5min后,反光材料表面无碳化、脱落现象,逆反射系数≥550cd/(lx=m²);耐洗涤性能,经25次洗涤后不出现破损、脱落、变色的现象;高低温性能,经高低温试验后无断裂、起皱、扭曲的现象;阻燃性能,续燃时间Os,且无熔融、滴落现象。 11.硬质附件热稳定性能:经180℃高温 5min后,能保持原有功能。 12.缝纫线热稳定性能:经180℃高温5min 后,无熔融、烧焦的现象。 13.魔术贴:外观平整,钩面排列整齐,钩形完好,毛面均匀,厚薄一致,无明显凹凸不平,无明显污渍,色泽统一均匀,无明显色差、色花。 14.右侧级别标识魔术贴搭扣按照用户需求加工制作。 15.救援腰带:颜色、材料与救援服系统,双排针扣设计,气孔采用金属轧边;表面光滑,无毛刺和锋利的边缘,五金件还须经过防腐蚀处理;腰带应还具有一定硬度,佩戴舒适,插钎动作灵活,固定可靠。 ☆产品提供具有检测资质的第三方检测机构出具的满足标“▲”号技术参数要求的检验报告扫描件或复印件，投标时提供检测报告扫描件或复印件。 |  |  |
| 17 |  | 护肘、护膝 |  | 113 |  | 副 |  | ▲1.符合GB24541-2009《手部防护 机械危害防护手套》标准， 2.用于对膝部、肘部的防护，多层结构，有效防止硬物刺伤、划破。 3.外壳采用软胶的龟板和高弹的EVA材料作为主要防护件，其韧性和耐磨度均达到军用要求。 4.宽阔的双重弹力松紧带能让佩戴者更加舒适，为使用者提供持久和轻便的肘部保护。硬度适中自然弯曲。 5. 整体设计充分利用人体功效学原理，保护作战人员肘膝关节。一对护膝一对护肘（四件套）。 6. 内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，固定装置可调。 7.耐磨次数≥2000次。 ▲8.抗冲击性能：护肘≥590N，护膝≥1900N。 ▲9.耐穿刺性能：护肘≥580N，护膝≥850N ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告。 |  |  |
| 18 |  | 抢险救援靴 |  | 135 |  | 双 |  | 1.产品性能符合《消防员抢险救援靴试验大纲》技术要求。 2.结构：消防员抢险救援靴由外底、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的靴内底和防砸靴头等组成；款式：消防员抢险救援靴为中帮款式，从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度为≥200mm。靴内底防穿刺穿层覆盖整个靴内底，未位于保护包头卷边上且未与之接触，在不损坏整靴的情况下未被移动。靴鼻处能限制杂物进入靴内；颜色：主体颜色采用黑色，且有醒目反光标识；(款式、号型符合国家消防救援局最新统型要求)。 ▲3.靴帮抗穿刺性能：最大抗穿刺力≥140N； 4.靴帮抗辐射热渗透性能：内表面温升≤20℃； ▲5.靴头防砸耐压性能：静压力试验下最小间隙高度≥21mm，冲击试验下最小间隙高度≥18mm； ▲6.靴底抗穿刺性能：抗刺穿力≥1240N； ▲7.外底耐弯折性能：断裂长度≤11mm； 8.防滑性能：始滑角＞15°； ▲9.电绝缘性能：击穿电压＞5000V，泄露电流≤0.15mA； ▲10.阻燃性能：离火自熄时间0s，损毁长度0mm，无熔融、滴落或剥离等现象； 11.隔热性能：靴底内表面的温升≤10℃； 12.质量：≤2kg ☆产品提供具有检测资质的第三方检测机构出具的满足标“▲”号技术参数要求的检验报告扫描件或复印件，投标时提供检测报告扫描件或复印件。 |  |  |
| 19 |  | 骨传导通话装置 |  | 23 |  | 个 |  | 对讲机接头：可根据用户需要配置； 听筒：听筒装在头盔一侧，保证在高噪音环境中也可清晰听到说话声； 麦克风：头骨振动话筒安装在头盔内部 。通讯装置接头：连接在头盔上，具有设计良好的接头锁，防止脱落。 PTT按钮：按下按钮即可进行通话 |  |  |
| 20 |  | 手持电台（核心产品） |  | 45 |  | 部 |  | ▲防爆等级： Ex ib ⅡB T4 Gb；Ex ib ⅢC T130℃ Db（提供防爆合格证） 1、基本参数部分 频率范围 UHF：350-400MHz 工作电压 DC 7.4V (±20%) 电池容量≥ 1600 mAh 重量 ≤300g(含电池) 2、发射部分 输出功率 ≥3.5W 3、接收部分 额定音频输出功率≥ 0.5 W 最大音频输出功率≥ 1.2W 4、环境指标 工作温度范围 -20℃—+60℃ 存储温度范围 -30℃—+85℃ 5、防尘防水≥ IP68（提供证明材料） |  |  |
| 21 |  | 消防员隔热防护服 |  | 24 |  | 套 |  | - 整体要求 ▲1.1符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准，并提供相应检测报告复印件。 2.结构 2.1该服装由混纺芳纶铝箔层（对位芳纶80%和间位芳纶20%），隔热层、舒适层组成，外层克重≥400 g/㎡。 2.2由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩(内含消防头盔)、隔热手套以及隔热脚套组成。上衣有空气呼吸器包囊。 2.3隔热头罩内配消防头盔，头套视窗为镀金阻燃面屏视窗,面屏厚度为5±0.2 mm。 3.技术要求 3.1外层面料性能： ▲3.1.1阻燃性能：续燃时间0S，经纬向损毁长度≤5mm。 ▲3.1.2断裂强力：经向≥3700N，纬向≥1800N。 ▲3.1.3撕破强力：经向≥400N，纬向≥200N。 3.1.4热稳定性能：尺寸变化率经、纬向≤1%。 3.1.5耐弯折性能：干态断裂强力经向≥2500N，纬向≥1200N；湿态断裂强力经向≥3000N，纬向≥1000N。 3.2隔热层面料性能： 3.2.1阻燃性能：续燃时间≤2S，经纬向损毁长度≤55mm。 3.2.2热稳定性能：尺寸变化率经、纬向≤1%。 3.3舒适层性能: 3.3.1续燃时间0S, 经向损毁长度≤60mm，纬向损毁长度≤55mm。 3.3.2断裂强力：经向≥400N，纬向≥400N。 3.4隔热头罩性能：视野：左右视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。 3.5隔热手套灵巧性能：完成最小测试棒直径≤6.5 mm。性能等级为4级。 3.6整体性能： ▲3.6.1热防护性能：TPP≥38cal/c㎡。 3.6.2接缝强力≥1200N。 3.6.3质量：≤4.5kg。 - ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 22 |  | 消防员避火防护服 |  | 4 |  | 套 |  | - 整体要求 ▲1.1符合XF634-2015《消防员隔热防护服》、《消防员避火防护服试验大纲》标准。 2.结构 2.1消防员避火服由头罩、上衣、裤子、手套和靴子五个部分组成。 2.2面料为碳纤维防火布材料。整套服装由防火外层、防辐射层、隔热层、高温保护层、舒适层等多层材料组成，具有良好的耐火、隔热性能。可以在避火服内佩戴空气呼吸器。 2.3隔热头罩内配消防头盔，头套视窗为镀金阻燃面屏视窗,面屏厚度为5±0.2 mm。 3.技术要求 ▲3.1外层面料性能：阻燃性能：续燃时间为0s，经纬向损毁≤8mm。断裂强力经向≥900N、纬向≥800N，撕破强力经向≥120N、纬向≥100N。 3.2抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60s。 ▲3.3隔热层面料性能：阻燃性能：续燃时间为0s，经向损毁≤40mm、纬向损毁≤30mm。 3.4隔热层热稳定性能尺寸变化率经纬向≤1%。 3.5舒适层面料性能：阻燃性能：续燃时间为0s，经纬向损毁≤50mm。 3.6舒适层断裂强力经纬向≥400N。 3.7隔热头罩的耐高温性能：经180℃高温5min后隔热头罩无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象。 3.8隔热手套灵巧性能：试验条件下拾起最小测试棒的直径≤8.0mm,性能等级为3级。 ▲3.9热防护性能：TPP≥48cal/c㎡。 ▲3.10接缝强力≥900N。 3.11重量≤7.0kg。 - ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告。 |  |  |
| 23 |  | 二级化学防护服 |  | 57 |  | 套 |  | - 技术性能符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》的要求。 2.结构：连体式半封闭结构，除面部裸露，其余部位采用密封形式，缝纫接缝全部采用内外密封条密封。由带帽连体衣、防化手套、防化胶靴组成。（连体防化手套、连体半腰耐酸碱靴） 3.材质：采用双面涂覆阻燃PVC。厚度＞0.35mm.双线缝合，内粘同质胶条。 4防护性能：能够有效防护挥发性化学固体和液体， 1.服装在接触150余种化学品接触1h无渗透。 2.整体抗水渗漏性：20min无渗漏现象； 3.粘附强度：087KN/m； 4.拉伸强度：经向11， 5.纬向10； 6.撕裂强力：经向60N，纬向31； 7.而热老化性能经125℃、24h后不粘、不脆； 8.阻燃性能（有焰燃烧时间）：5.2s;阻燃性能（无焰燃烧时间）1s；阻燃（损毁长度）9.1cm； 9.接缝强力455N； 10.耐寒性能-25℃、5min后无裂纹；耐刺穿力(手套):22N; 11.灵巧性能（手套）试验条件下拾起最小测试棒的直径为5.0mm，性能等级为：5级； 12.鞋底抗刺穿性能：左1543N，右1556N；抗切割性能：鞋面经抗切割试验后，未被割穿； 13.绝缘性能：二级化学防护靴的击穿电压不小于5000V，且泄漏电流不小于3mA,左0.14未击穿，右：0.15未击穿。 14.防滑性能：始滑角左22.0°，右22.5°；防砸性能：耐压力试验：左21.5mm，冲击试验：21.5mm；质量：4.675kg； 外观质量：面料表面平整，无破没事、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。 - ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 24 |  | 一级化学防护服 |  | 16 |  | 套 |  | 本产品应用在化学品生产或泄漏引发的恶性事件时穿着的特种防护服装，主要适用于消防、石油、化工、军工、冶金等行业，在处置化学危险品、腐蚀性物质、有毒有害气体液体的事故抢险救援时穿着的防护服装。 材质：阻燃布双面涂覆氯丁胶 厚度：0.65mm 颜色：黄 主要性能参数： 整体气密性：147Pa 排气阀气密性：21s 排气阀通气阻力：88Pa 拉伸强度：经向：28KN/m 纬向26KN/m 撕裂强力：经向：184N 纬向156N 耐热老化性能：经125℃、24h后不粘、不脆 接缝强力：1563N 耐寒性能：经-25℃、5min后无裂纹 手套耐刺穿力：28N 贴条粘附强度0.9KN/m 靴底抗刺穿性能：左：2077N 右：2093N 抗切割性能：靴面经抗切割试验后未被割穿 电绝缘性能：左：016未击穿 右：0.15未击穿 防滑性能：左：22.5° 右：22.5° 防砸性能：耐压力试验：左：21.0mm 冲击试验：右：21.5mm 质量：5.544kg 抗化学渗透性： 标准要求的化学试剂（二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氢氧化物、氢氰化物、羰基氯化物）73min ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 25 |  | 特级化学防护服 |  | 4 |  | 套 |  | 采用耐酸碱、改性PVC双面涂覆织物面料制成，具备阻燃、耐热、绝缘、防水、密封性强等性能。可防酸、碱、磷、硫类等有毒、有害气体、液体，内置呼吸器，防化服通风阀（排气）为正压式，接缝牢固，且双面热溶胶式连接合缝，面屏为硬质透明材质。 1.辐射反射率：能反射90%以上的辐射热。 2.耐辐射热性能：300℃热辐射为1小时以上，500℃热辐射为30分钟以上， 瞬间接近最高热辐射700 ℃， 也能够在辐射热通量为（ 约900-1000 ℃距离火焰不小于5米）的场所进行作业。 3.阻燃性能：损毁长度≤1cｍ，续燃时间≤１ｓ，阴燃时间≤２ｓ。 4.撕破强力：≥32N 5.断裂强力：≥450N 防酸渗透性能： 1.80%H2SO4 ，60% HNO3, 30%HCl 三种酸10mm液柱下1h不渗透； 2.防碱渗透性能：6.1mol/L, NaOH 10mm液柱下1h不渗透； 3.阻燃性能：损毁长度≤10cm，续燃时间≤2s，阴燃时间≤10s且无熔滴； 4.耐老化性能：在125度环境中放置24h不粘、不脆； 5.耐寒性能：在-25度环境中放置5min折叠180度无裂痕； 耐汽油性能:在120度汽油中浸泡30s无裂纹、不发粘。 ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 26 |  | 化学防护手套 |  | 8 |  | 副 |  | - 整体要求 ▲1.1符合国家《GA770-2008消防员化学防护服装》相关标准要求。 1.2适用于消防员处置化学灾害事故现场作业时的手部和腕部防护。 2.性能要求 2.1耐热、绝缘。 2.2 防水防酸、碱、盐及各种溶剂。 2.3 能有效抵御芳烃、卤代物、植物油、动物油、有机酸等各种有机物的危害。 ▲2.4 耐穿刺力≥22N。 2.5灵巧性能：实验条件下，抓取的测试棒最小直径为5mm，性能等级为5级。 2.6耐寒性能：在-25℃温度下冷冻下5分钟，手套表面无裂纹。 2.7耐老化性能：温度为125℃的老化实验箱经24小时后手套表面无发粘、发脆现象。 - ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 27 |  | 内置劳保手套 |  | 90 |  | 副 |  | 1.采用纯棉材料，各部位熨烫平整、整齐美观、无水渍、松紧适宜，无跳针、开线、断线，洗涤不退色。 2.防静电、质地柔软，五指式。 3.可与防化服配套使用。 |  |  |
| 28 |  | 防高温手套 |  | 8 |  | 副 |  | 1.1符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准规定的要求。 1.2材料：防火纤维密织，隔热、阻燃、耐高温、防割。 2.技术要求： 2.1耐热温度为≥450℃。 2.2阻燃性能：手套组合材料的损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2.0s，且无熔融、滴落现象； 2.3耐热性能：整个手套和衬里在180±5℃温度下保持5min，其表面无明显变化，无熔融、脱离和燃烧现象，收缩率长度方向≤0.5%，宽度方向≤0.5%； 2.4耐磨性能：手套掌心面组合材料用粒度为100目的砂纸，在9kpa压力下，经2000次循环摩擦后，不被磨穿； ▲2.5抗切割性能：≥18N。 ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 29 |  | 消防员防蜂服 |  | 4 |  | 套 |  | 1.用于防蜂类等昆虫侵蚀的专用防护,面罩为聚碳酸脂具有良好的防护性能。 2.采用阻燃处理的聚氯乙烯材料研制而成.由不锈钢网状头罩、连体服、胶靴、防穿刺手套等组成。 3.具有防割、防酸碱、防毒液等多种防护功能。 4. 面料的强力性能:拉伸强度:经纬向≥450N/5cm. ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 30 |  | 电绝缘装具 |  | 3 |  | 套 |  | - 整体要求 ▲1.1符合DL/T 1125-2009《10KV 带电作业用绝缘服装》标准要求，绝缘靴符合GB12011-2009《足部 电绝缘鞋》标准要求，绝缘手套符合GB17622-2008《带电作业用绝缘手套》标准要求。 1.2本产品是消防员在额定电压为10KV及以下带电类火灾事故现场进行抢险救援时使用的防护服装。 2.结构 2.1电绝缘装具包含电绝缘服、绝缘靴、绝缘手套组成。 2.2电绝缘服由三层结构复合制成，外层和里层为阻燃橡胶布、中间层为高分子绝缘膜。 2.3电绝缘手套为经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计。 2.4电绝缘靴采用高压橡胶制成。 3.技术性能 3.1电绝缘服表面应平整、均匀、光滑，无小孔、局部隆起、夹杂异物、空隙等，接合部位应采取无缝制作方式。 ▲3.2表层拉伸强度：平均值≥20Mpa，最低值≥平均值的95%。 ▲3.3表层抗机械刺穿：平均值≥50N，最低值≥平均值的98%。 ▲3.4表层抗撕裂：平均值≥150N，最低值≥平均值的98%。 3.5电气性能：交流电压以1000V/S的速度上升至20KV，保持1min后，应无闪络、击穿、发热现象。 3.6绝缘手套耐电压≥12KV。 3.7绝缘靴耐电压≥25KV。 - ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 31 |  | 防静电服 |  | 12 |  | 套 |  | - 整体要求 ▲1.1符合GB12014-2009《防静电服》标准要求，用于易燃易爆场所消防作业。 1.2由防静电防尘面料，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。 1.3上下分体式结构，上衣前胸粘贴有反光带。 2.技术性能 2.1面料点对点电阻：1.2×108Ω ▲2.2面料断裂强力：经向≥1600N，纬向≥700N 2.3带点电荷量：≤0.5μC/件，符合B级标准。 2.4撕破强力：经向≥70N，纬向≥25N。 - ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 32 |  | 消防阻燃毛衣 |  | 57 |  | 件 |  | ▲1.1符合国家GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》和GB/T5455-1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》等相关标准的要求。 2.材料 2.1采用芳纶阻燃材料和羊毛混纺，双缝制，防止毛衣断裂和分段。原料属环保难燃纤维，遇火碳化不溶滴，不传播火焰，离开火源自熄；隔热、阻燃、保暖、轻便、穿着舒适。反复水洗或氧化，阻燃功能无显著减退。 3.技术性能 3.1续燃时间：经、纬向0s；阴燃时间： 经、纬向0s； 3.2损毁长度：经向≤40mm，纬向≤36mm； 3.3氧指数：≥33.0％。 ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 33 |  | 消防员降温背心 |  | 8 |  | 件 |  | 马甲式，长短、肥瘦可随意调节。蓄能袋可反复使用。 穿着轻便，活动自如。蓄能袋无毒环保，不流淌，无污染，保冷特性优异。 在35℃环境温度下，蓄能袋冷冻后经3.5小时，温度为10℃。 |  |  |
| 34 |  | 移动供气源 |  | 2 |  | 套 |  | 1、符合GA1261-2015《移动式长管呼吸器》标准要求； 2、主要由运输架、卷盘、软管、面罩、气瓶、气阀总成等部分组成； 3、具有重量轻、体积小、移动方便、分离快速等性能，长管可单独使用或分流使用、气瓶可根据需求进行替换、气瓶数量≥4个，气瓶容积≥9L。 4、面罩/中压导气管/供气阀续燃时间均为0s； 5、整机气密性：阻燃性能试验后，整机经气密性能试验，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤0.2MPa； 6、长中压导气管末端出口流量≥600L/min； 7、动态呼吸阻力：气瓶压力30MPa~2MPa、呼吸量≥40×2.5L/min、吸气阻力≤100Pa、呼气阻力≤722Pa； 8、静态压力≥300Pa； 9、报警压力≥5MPa，连续声响时间大于15s，发声≥93dB，平均耗气量≤3L/min； 10、面罩性能：总视野≥83%，下方视野大于35°； 11、安全膜片爆破压力≥40MPa； ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 35 |  | 正压式消防氧气呼吸器 |  | 6 |  | 具 |  | - 整体 1、总体性能符合XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准。 - 2、额定防护时间≥4小时 二、结构要求 1、呼吸器的结构简单、紧凑、结实，在狭小的通道通行时呼吸器不会被攀挂。 2、呼吸器从佩戴者身上取下，面罩未取下时，佩戴者仍可继续呼吸。 4、呼吸器外壳有足够强度，背壳（下壳）符合人体背部外形，保证背负时舒适；用于固定上、下壳的扣合松紧适度，开扣灵活，能防止意外挂开。 三、材料 1、呼吸器选用的材料，有足够的机械强度，耐老化，耐腐蚀。 2、呼吸器外壳采用非金属材料，其表面电阻4×108Ω。 3、着装带、带扣、外壳、面罩、呼吸软管在阻燃性能试验后，不出现熔融现象，且续燃时间0s。 四、佩戴质量14.1kg。 五、高压系统经气密性试验，在30min内不漏气。 六、低压系统经正压气密性试验，在1min内其压力下降值17Pa。 七、额定防护时间内的防护性能 1、吸气中O2浓度＞21%。 2、吸气中CO2浓度1.70%。 3、吸气温度34.8℃。 4、呼气阻力343Pa。 5、吸气阻力109Pa。 八、正压性能 在呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min时，呼吸器的面罩内始终保持正压。 九、面罩性能 1、总视野≥83%。 3、双目视野≥70%。 4、下方视野＞35°。 十、气囊有效容积≥5.1L，气囊整体密封性能良好。 十一、备件及工具；每套氧气呼吸器包含半面罩及蓝冰各1个，并可反复使用；CO2吸收剂2.2kg；工具配件袋1个。 - ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 36 |  | 强制送风呼吸器 |  | 4 |  | 套 |  | 1.由面罩或头罩，导气软管，鼓风机，电池组，充电器，以及2-3个小型过滤罐组成。是一种通过蓄电池驱动风机强制进入空气过滤，并通过导气管送入面罩的个人呼吸道防护器材，有效保护佩带人员的面部以及呼吸道免受毒剂，生物战剂和放射性尘埃的伤害。可供工业，农业，医疗和科研等不同领域人使用； 2.满负荷工作时间：4小时以上； 3.送风口送风量：40L/min； 4.风压大于1300Pa。； ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 37 |  | 过滤式防毒缩合面具 |  | 30 |  | 套 |  | 1.符合GB2890-2009标准要求； 2.用于开放空间有毒环境中作业时的呼吸保护，带滤毒盒。 3.全眼窗防毒面罩采用全眼窗设计，主要由硅胶罩体、大眼窗镜片和五根可随意调节松紧的头带组成。 4.产品佩戴舒适，气密性能可靠。大眼窗镜片由聚碳酸酯制成，具有开阔的视野，良好的光学、耐冲击性能。保明采用阻水罩结构，保明性能良好。滤毒盒装填优质活性炭或活性炭催化剂，能够防护不同种类毒剂，防护时间长，阻力小，重量轻，更换方便。 5.呼气阻力:≤100Pa（30L/min）； 6.吸气阻力≤21Pa； 7.呼气阻力≤60Pa； 8.具有漏气系数低、视野范围大、低温防雾性能好、通话清晰、佩戴舒适、安全、通用性强等性能； ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 38 |  | 潜水装置 |  | 4 |  | 套 |  | 潜水装备包括一二级解压阀；呼吸器、潜水瓶、湿式潜水服、蛙鞋、BCD、面镜、潜水手套、潜水刀等等；专用拉杆箱包装，便于存储及携带。 1） BCD浮力背心：采用840D耐磨面料压模成型，侧袋采用 1680D面料；设有两配侧袋，魔术贴粘合；可调整肩带，腰带，适用性广；三位一体排气泄压阀；背架备有防滑胶垫，增强气瓶稳定性。 2）三联表：带有压力表，深度表，指北针；压力表最大压力指示：0-300bar/0-5000psi；深度表最大潜水深度70M ；指北针为一凸出球体表面设计更精准读取数据；带80cm高压管；表面均有长效夜光材质，能见度低情况下有夜光作用，让你判读表数更加清晰。 3）一级阀：活塞式设计，高压铸铜材质，外层硬铬电镀处理；一个高压输出口 三个低压口经久耐用，具有极强的耐腐蚀能力；供气最大压力3000psi；输出中压135~145psi；高压孔7/16寸*1；低压孔3/18”*3. 4）二级调节器：管长70CM；颜色黑色；咬嘴体积大小合适，重量轻巧，咬嘴设计合理。 5）气瓶：铝瓶，容积12L；工作压力20Mpa；外径180mm高度637mm重量16Kg水试压力30MPa 6）铅块腰带：黑色，加厚尼龙带，1.5米长，加厚无锈钢扣，经久耐用，用于潜水的负重装备，帮助潜水员快速潜入水中 7）铅块：每块净重1.5kg；每套配置5块。 8）潜水镜：视窗由一块玻璃构成，视野十分开阔。镜片采用防爆钢化玻璃。 9）湿式潜水服：5MM氯丁胶；一体联体服；拉链前面开口。 10）潜水手电：亮度：3600流明；铝合金筒身材料，防水等级 ;IP67； 潜水深度100M。 11）蛙鞋：EVA+TPR材质；脚扣可调式设计对脚码大小限制造较少；底部采用防滑设计，使得在行走过程中减少滑倒；长45CM 宽21CM。 12）潜水手套：采用3MM氯丁胶材质；五指型；手套紧贴且舒服，手腕带可以固定手套；手心处带有合成皮革涂层，增强了耐磨性且使其更容易抓握。 13）潜水刀：总长度18cm，刀刃长度8cm，塑料成型外嵌橡胶，把握就手，刀刃材料为合金；在水中长时间耐腐蚀。 14）装备包：能将气瓶外的所有潜水器材装入同一箱内；箱采用拉杆箱式，底部带滑轮，便于移动。 |  |  |
| 39 |  | 消防救生衣 |  | 45 |  | 件 |  | ▲1、产品符合GB/T4303-2008、GB/T3917-2009标准。 整体颜色为红色，采用插扣和拉链形式，所有属具和配件均无尖角、毛刺等。 ▲2、救生衣浮力为固有浮力模式，可以提供150N以上浮力。 3、面料采用≥600D尼龙面料。救生衣配方位灯1个，牛尾绳1条，口哨1个，反光板1块。 救生衣强度： ▲4、整件救生衣可以承受≥3200N以上拉力不损坏，肩部能承受≥900N以上的作用力30min而不损坏；档带与救生衣衣体之间能承受≥900N的作用力30min而不发生脱离或损坏。 ▲5、救生衣在淡水中浸泡24H后，其浮力损失≤2.2% 6、救生衣上带有多处反光条。 7、快速解脱带：带宽≥4.5cm ;快速释放装置采用高强度多耐福压板，快速释放带穿装有不锈钢316材质O型环；快速解脱救援带能承受≥2500N的拉力30min不会自动脱开或破损，手动开启拉力≤110N。 8、挂点：前置≥2个大容量口袋，后背≥1个大容量口袋，外贴反光标识贴，口袋下具有网状漏水孔。 9、背脖领处带有手提把手，方便携带。 10、配有Y型跨带，防止救生衣冲脱；Y型跨带长度可以调整。 11、水中姿态：在穿着救生衣任意方式入水能在5秒内使人体处于直力状态，并且人嘴高于水面≥120MM。 ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 40 |  | 消防坐式半身安全吊带（含I、II类 |  | 24 |  | 根 |  | 1. 半身坐式安合吊带,产品符合GB6095-2009《安全吊》技术标准要求。 2. 材质采用涤纶加强丝+合金材料制成,整体静拉断≥15KN. 3. 腰环70-130CM可调,腿环45-75Cm可调 4.在吊带的两侧,前部带有承重环,可以将挽锁上的安全扣连接在侧面承重环。 5.安全吊前左右设计有≥3个装备环,用于取放装备. ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 41 |  | 消防全身安全吊带 |  | 24 |  | 根 |  | 1、产品符合XF494-2004技术标准。适用于攀岩、速降、户外拓展、探洞、消防救援等场合。 2、材质为涤纶加强丝+铝铝镁合金。 3、全身5个承重挂点，后背1个，胸前2个，左右腰侧各1个。腰两侧带有装备环，可用于挂安全勾，快挂点随身装备。 4、可拆卸式设计，带有胸式上升器连接点 5、腰环周长;70~130CM ,腿环周长45-75cm。 6、整体承重≥22KN。 7、经204、5min耐高温性能试验后，安全带的织带和缝线未出现融化、焦化现象 ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告。 |  |  |
| 42 |  | 消防通用安全绳 |  | 24 |  | 根 |  | - 整体要求 ▲1.1符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求， - 2.结构 2.1安全绳整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤，并且绳两端妥善收尾。 2.2整绳由绳芯、绳皮连续组合而成，绳皮材料和绳芯材料为锦纶66高强纤维，具备强度高、延伸率小、抗冲击性能好等特点，绳芯结构为28股承重绳芯并排排列，外罩48股绳皮。 2.3使用同种材料的细绳扎缝 50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的金属内环或塑料套管。 3.技术性能： 3.1直径：16±0.5mm，长度50米。 ▲3.2破断强度：≥49.5KN 3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤5.5% 3.4耐高温性能：经（204±5）℃ 耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。 - ☆所投产品提供消防产品认证证书和满足标“▲”号技术参数要求的检验报告 |  |  |
| 43 |  | 消防防坠落辅助部件 |  | 12 |  | 套 |  | 1、符合《消防用防坠落装备》XF 494-2004的要求。 2、规格数量：手式上升器1对，胸式上升器1个，脚式上升器1个，单滑轮1个，双滑轮1个，八字环1个，下降器1个，保护护板1块，安全吊带1根，50m安全绳1根，4.8m辅助绳2根，1.8m辅助绳2根，绳索护套2个，绳包1个，救援手套1副，D型钩2把，O型钩2把，钢制钩2把，1.2m安全带2根 产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 44 |  | 手提式强光照明灯 |  | 12 |  | 具 |  | ▲1.符合GB 30734－2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求； 2.符合隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作； 3.采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿 命长达10万小时； 4.具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换，远射距离大于1000米; 5.开关能经50000次可靠性试验后保持完好，灯具能正常点亮并实现强、弱光切换； 6.人性化的电量指示和低电压警示功能设计，开关处可显示电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电； 7.高能无记忆锂电池，容量大，无污染，充放电性能优异，自放电率低； 8.外壳采用进口高硬度合金材料，具有极高的抗强力碰撞和冲击能力，密封性好； ▲9. 强光照度，平均值≥1500lx，最小值≥1350lx; 弱光照度，平均值≥650lx，最小值≥500lx;（消防检验报告中体现） 10.可在潜水深度1.5米水下持续时间1小时；（消防检验报告中体现） 11.外形美观，体积小，重量轻，可采用手提、肩挎等携带方式，携带方便； ▲12.防爆标志应符合：Ex db ia IIC T6 Gb,Ex ia tb IIIC T80℃ Db（防爆合格证中体现）； 13.相关技术参数 ① 额定电压：DC11.1V ② 额定容量≥4400 mAh ，平均使用寿命≥100000h ③ 光源（LED）：额定功率：3×3 W ④ 连续放电时间：强光 ≥5 h， 工作光 ≥10 h ，频闪 ≥20 h ⑤ 充电时间≤6 h ⑥ 电池平均寿命≥1000 (循环) ⑦ 外形尺寸：直径≤69mm，长度≤165mm ⑧ 重量≦1Kg ⑨ 外壳防护等级：IP66/IP68 ☆所投产品提供满足标“▲”号技术参数的具有检测资质的检测机构出具的检验报告；产品提供防爆合格证。 |  |  |
| 45 |  | 消防用荧光棒 |  | 270 |  | 根 |  | 1.用于黑暗或浓雾环境中一次性照明和标识使用。 2.工作时间：12小时；颜色：红光/黄光/绿光/橙光可选。 3.材质：塑料；尺寸：约15cm×1.5cm；重量：约20g。 |  |  |
| 46 |  | 水域救援漂浮救生绳 |  | 400 |  | 米 |  | 高强丙纶长丝线+高强度反光发光丝（使用高强轻质纤维制成，强度高、延伸率小、抗击性能好、可漂浮于水面，标识明显，带夜视反光处理）配有浮环、安全钩。 产品符合XF494-2004《消防用防坠装备》标准 1、在水面漂浮48小时不下沉， 2、标识反光处理，不吸水，拉力强，抗老化，防腐蚀，采用复合高强轻质纤维双层编织； ▲3、救生绳破断强度≥38kN， 4、绳子直径12mm. ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 47 |  | 消防员水域救援防护服 |  | 12 |  | 套 |  | 1.3mm的氯丁橡胶材质；前置拉链可以使救援者穿、脱装备都迅速、便捷；在腿部都有加固材料垫；手臂，腿部有反光条，大腿处有口袋，可放置随身物品，整体采用连体式设计。 2.胀破强度（耐水压强度）：面料≥396Kpa，接缝处≥633Kpa 3.牢度性能：耐光色牢度≥4级，耐洗色牢度：≥4级；耐水摩擦色牢度：≥4级； 4.耐磨性能：面料经过≥2000次循环摩擦后未破损；补强材料经过≥6000次循环摩擦后未破损。 5.拉伸强度：经向不可逆伸长量经向≤4%，纬向≤4%。 ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 48 |  | 消防员水域救援头盔 |  | 12 |  | 顶 |  | 产品符合XF44-2015《消防头盔》;XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》技术标准。 1. 全盔式水域救援头盔，可以更有效的对头部、颈部防护。 - 外壳材质; 高强度耐用的ABS工程塑料外。 3. 内衬高压EVA泡沫内衬；头盔能紧贴头部。 4. 头盔顶部设计排水槽；头盔顶部透气孔。头盔耳部带有通气孔。 5．头围棘轮调节系统，能在55-61号之间调整。 - 下颚带有保护带，插扣式联接，长度可以调节；带长≥30c，延伸长度≤10mm；。有绒毛保护层，。 7．冲击吸收性能：≥3400N； 8．抗冲击加速度性能： 最大冲击加速度：≥185gn；加速度超过150gn持续时间：≤0.35ms - 9．漂浮性能：≥24小时漂浮于水面。 10．颜色为红色。 11．重量：≤560G 12．头盔两侧面附加战术导轨座，可加挂任何战术配件头灯等部件。 产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 49 |  | 有毒气体探测仪 |  | 2 |  | 套 |  | 1.用于事故现场检测有毒有害气体和可燃气体的浓度 ▲2.可同时检测不少于可燃气体EX、氧气O2、硫化氢H2S、一氧化碳CO、等4种气体，中文显示界面 3.检测范围：可燃气体EX：0-100%LEL、O2:0-25%VOL、H2S:0-100ppm、CO：0-500ppm 4.不小于2.3寸的高清彩屏显示，可大字体循环显示单通道气体浓度 5.采样方式：扩散式采样 6.具备开机自检功能：传感器、和声音/闪光/震动警报 7.报警时，提示方式有声，光，震动三种方式 8.数据存储：不低于10万条数据存储容量，支持通过USB接口将数据上传到电脑 9.工作电池不低于2100mAh可充电锂电池，工作时间≥8h 10.防护等级：≥IP65 ▲11.防爆等级：不低于Ex ia IIC T4 Ga（提供防爆合格证） |  |  |
| 50 |  | 可燃气体探测仪 |  | 2 |  | 套 |  | ▲1、用于检测救援现场多种易燃易爆气体的浓度，可以检测甲烷、氢气、乙炔等多种可燃气体 2、检测范围：0-100%LEL（爆炸下限）、分辨率0.1LEL% 3、检测方式：内置泵吸式测量（泵流量十级可调） 4、显示方式：≥2寸LCD显示屏,实时显示浓度、报警状态、时间、电量、等仪器状态 5、报警方式：声，光，震动报警 6、通讯接口：标准TYPE-C，2小时快充，可选配LED照明 7、工作电池：≥2400mAh可充电锂电池 8、数据存储：存储容量不少于10万条，存储时间间隔任意设置 9、外壳材质：高强度耐腐蚀聚碳酸酯与橡胶保护套，抗摔，防震，提供具有CNAS认证的检测机构出具的跌落测试报告 10、防护等级：≥IP66 ▲11、防爆等级：不低于Ex da ia IIC T4 Ga（提供防爆合格证 ） 12、配软金属采样探针，方便特殊环境使用 |  |  |
| 51 |  | 电子气象仪 |  | 1 |  | 台 |  | 1.测量种类 气压、海拔高度、温度、湿度、风速、湿球温度计、热量指数 2.温度测量范围(a) -20℃≤a≤50℃ 3.准确度： ±2℃ 4.风速测量范围 20.0m/s 5.气压测量范围 300-1100hPa 6.海拔高度范围 -500m—7000m，-274-2743米 7.风速准确度 ±3% 8.温度准确度 ±1℃ 9.湿度准确度 ±1%RH 10.时间 寿命400小时 11.尺寸 ：≥127x45x28mm 12.重量≤ 150g |  |  |
| 52 |  | 无线复合气体探测仪 |  | 1 |  | 个 |  | ▲1、检测气体：可检测救援现场空气中的可燃气、氧气、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氨气等有毒有害气体浓度； 2、检测方式：泵吸式采样； 3、防护等级≥IP66 ▲4、防爆等级≥EX da ia IIC T4Ga（提供防爆合格证书）； 5、报警方式：声、光和震动报警； 6、响应时间：≤30s； 7、显示方式：不低于2.5英寸彩色屏； 8、配可充电锂电池，容量不低于6000mah 9、连续工作时间：≥10h； 10、具备4G传输功能，可后台查看现场气体浓度数据 11、具备主动呼救报警与跌倒报警功能，通过专用的呼救按钮和跌倒报警系统，能对除气体危害以外的危险做出反应 12、配件：备用电池≥1 块，安全手提箱1个； |  |  |
| 53 |  | 生命探测仪 |  | 2 |  | 套 |  | 1.多功能生命探测仪采用多项高科技技术实现对人员的搜救和探测，能够在各种复杂环境下快速定位被困人员，提高救援效率，保障人员的生命安全。 2.整机由主主机、旋转语音对讲探头、水下专用探头、蛇眼探头、耳麦及其他配件组成。 3.▲主机液晶屏的对角线长度≥24.5CM，具有语言选择、时间设置、录像分辨率设置、录像方式设置、录像信道选择、视频查看、屏幕截屏、截图查看、亮度调节功能，内置存储256G； 4.▲主机可支持四路探头同时工作，四种探头可随时切换，即可同时显示也可切换至三路，二路或独立显示、提供12种分屏模式可供选择。 5.▲旋转语音对讲探头：探头内置≥12颗LED灯，≥9档LED灯亮度档位，可在黑暗环境下补光使用，探头外径≤40mm，通过主机按键可控制探头360度水平连续旋转及180度垂直翻转；内置麦克风及喇叭，可双向对讲。 6.▲水下专用探头：探头内置≥12颗LED灯，清晰度1080p。可通过按键开启和关闭。通过按键可控制探头360度左右手动或自动旋转，旋转速度1-7级可调，可对指定区域探测，主机屏幕能够显示旋转角度，探头防护等级IP68，最大防水深度20m。 7.蛇眼探头：外径≤8mm,长度≥5m，内置≥4颗LED灯，可控制LED灯开关及亮度调节；清晰度1080p。 8.伸缩探杆：伸展长度≥2m；伸缩探杆弯曲角度≥90度,标配10线缆。 9.采用可充电电池供电，工作时间≥10小时,配备备用电源仓可供紧急条件下供电使用。 10.头戴式耳机与被困者进行交流，高增益麦克风可放大低振幅的声音。 ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 54 |  | 消防用红外热像仪 |  | 2 |  | 台 |  | - ▲产品符合 XF/T635－2023《消防用红外热像仪》技术标准。 ▲2、用于黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找，有 6 种及以上模式应用，基本消防模式、黑白模式、火场模式、搜救模式、热检测模式、标准红外模式等；另外提供8条以上图像增强模式：黑热、白热、铁红、北极、热铁、彩虹、熔岩、描红色带 3、 防护等级：≥IP67。 4、 坠落测试高度:≥2m,经测试后符合标准要求 - ▲5、 具备测温区域选择，测温范围：满足或优于-20℃~2000℃测温精度±2°C或±2%, 取大值，高温环境工作时长：80℃时≥30min，120℃时≥10min，260℃时≥5min； 6、液晶显示器(LCD)：≥4.3 英寸， 800×480像素；屏幕具有隔热防护功能，避免高温环境对屏幕造成影响； ▲7、探测器帧频：≥50Hz，红外探测器分辨率≥384x288 探测器类型；非制冷氧化钒 8、工作波段：满足或优于 8-14 微米； 9、温度灵敏性：NETD≤50mK(0.05℃)， - 内存≥128G；图片不少于15000张图片； 11、支持低电量声光报警； ▲12、数字变焦满足 2 倍、4 倍、8 倍变焦； 13、具有图像冻结、高温报警和冷热点自动追踪功能；具备温度显示功能，实时追踪高温目标 ，显示温度数值； 具备等温线功能，可同时标识同温度区域； 14、具有超温报警功能，至少两种以上报警方式； 15、 提供≥2块可充电锂电池 ，单块电池续航≥4h； 16、 重量：≤1.5kg（含电池）； ▲17、本机具有：全功能TYPE-C接口，同时具备充电和数据传输功能；留有TYPE-C, Micro HDMI, 1/4英寸三脚架接口 18、支持蓝牙功能，数据可无线传输至手机或PC端；本机支持WIFI连接，并支持共享热点，图片可上传云端，远程可下载云端图片； ▲19.设备支持AP推流，手机、PC端连接设备可与设备实时同步画面，并可添加点、线、区域分析对象； ▲20.OTA升级：设备可通过移动网络或Wi-Fi连接下载并安装新的固件、软件更新或配置文件； ▲21.所拍摄照片可用于在电脑端软件进行全景画幅拼接 - ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 55 |  | 漏电探测仪 |  | 1 |  | 台 |  | 1、可探知高达150M的传统非屏蔽输电线，探知5M外240V线路的漏电情况。 2、表面材质：聚氯乙烯外皮，加橡胶据柄。 3、使用温度范围：-40~70度 4、尺寸：直径：≥45MM；长度：≥520MM； 5、重量：≤600g（带电池）； 6、三种工作模式:高灵敏、低灵敏、前聚焦三种模式，以适应不同的使用环境。探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz 7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz |  |  |
| 56 |  | 电子酸碱测试仪 |  | 1 |  | 台 |  | 1.PH测量范围 0.00~14.00PH 2.精度 0.01PH,mV±0.1% 3. 自动终点锁定，三点校正，3组内置缓冲液 4.MV测量范围 -1999+1999 5.温度测量范围 -5.0~65.0℃ 6.温度 士0.5℃ 7.具有自动温度补偿功能 8.记录数据 手动记录≥99组 9.防护等级≥ IP54 10.LCD尺寸 ≥38*54mm，有背光功能 11.工作温度 0~50℃ 12.相对湿度 90% 13.电池 AAA*4pcs |  |  |
| 57 |  | 测温仪 |  | 2 |  | 个 |  | ▲1、测量范围:≥-30℃且≤1100;精确度:±1.5%or±1.5℃ 2、物距比:20:1 3、响应时间:≤500毫秒响应；波长:8-14μm 4、高低温报警设置 5、具有数据存储/查询功能 6、支持数据保持显示 7、支持定位激光开/关选择；支持LCD背光开/关选择 8、工作环境温度：0～40℃; 9、工作环境湿度：10-90%RH 不冷凝; 10、电源：9V 11、产品重量：≤200克（不含电池）； |  |  |
| 58 |  | 激光测距仪 |  | 1 |  | 台 |  | - 量程 3-1500米 2.测距误差 ±0.3m 3.测量角度范围 -90°~90° 4.弹道补偿角度范围 -20°~20° 5.测角误差 ±1° 6.激光波长 905 nm 7.视场 7° 8.倍率 7X 9.物镜孔径 28mm 10.目镜孔径 16mm 11.出瞳直径 3.7mm 12.测量功能 具有旗杆锁定、二点测高、测角、水平距离 13.测速范围 18~300km/h 14.液晶显示器 透过式LCD 15.操作温度 -0° C ~+40° C 16.电源 CR2-3v锂电池 17.重量 ≤200g |  |  |
| 59 |  | 警戒标志杆 |  | 10 |  | 根 |  | 用于事故现场警戒，有反光功能； 可多个连接使用； 整体防腐处理； 高度：110cm，可以与警示牌配套使用 |  |  |
| 60 |  | 锥型事故标志柱 |  | 10 |  | 根 |  | 橡胶路锥采用橡胶经蒸汽高温硫化整体模压而成，集橡胶的韧性于一身，具有耐老化、耐压、耐摔、轻便耐用。再配以高反光材料，反光效果好，适用城市路口车道，人行道，建筑物之间的隔离警示。 1、良好的柔韧性、抗汽车滚压、硬物撞击不会损坏，耐老化、耐压、耐摔、轻便又耐用。 2、防日晒、不怕风吹雨打、耐热、耐寒、不龟裂、不变色等优点。 3、白红相间颜色醒目，高强级反光膜晚上能反射出耀眼的光芒使驾驶者一目了然。 |  |  |
| 61 |  | 隔离警示带 |  | 20 |  | 盘 |  | 1.用于施工、危险、交通事故、突发事件地段的隔离警戒 2.盘式盒装，外壳采用ABS材质，坚固耐用。警示带采用优质高亮化纤材质，颜色鲜艳，字迹清晰。可以重复使用。 3.红白相间，带有“警戒，禁止通行”等字样，带有反光功能，。 4.宽度：≥5CM，长度≥50M/盘。 |  |  |
| 62 |  | 出入口标志牌 |  | 2 |  | 组 |  | 1.图案边框均为反光材质，标有中英文标志。 2.材质：铝板。 3.长度：≥25cmX35cm。 4.与标志杆配套使用；配有不锈钢链条。 |  |  |
| 63 |  | 危险警示牌 |  | 1 |  | 组 |  | 1.用于灾害事故现场警戒标示。 2. 一组分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料。 3 .材质：铝板。 4. 规格为等边三角形，边长≥400mm。 |  |  |
| 64 |  | 闪光警示灯 |  | 5 |  | 个 |  | 1.用于灾害事故现场警戒警示。电池供电，光源为红色频闪型，频闪型透烟雾性强。光线暗时自动闪亮。 2.材质：外壳AS，底部PE手柄；光源：超高亮度LED； 5.电压：3V； 6.闪烁方式：≥60次/分钟； 7.可视距离：≥300M； 8.防护等级;IP 54; 9.工作温度：-40℃~70℃ 连续工作时间：≥120小时。 |  |  |
| 65 |  | 手持扩音器 |  | 2 |  | 个 |  | 1.用于灾害事故现场指挥。 2.警报传送范围：≥500米 3.采用充电电池。 4.最大输出功率：≥15W；可连续使用≥4小时（喊话） 5.录音时间：≥120s。 6.产品功能：具有扩音、哨音、录音、警音。 |  |  |
| 66 |  | 躯体固定气囊 |  | 2 |  | 套 |  | PVC材料制成，表面不容易损坏，可洗涤，用于包裹伤员整个身体。在真空状态可像石膏一样把伤员的骨折或脱臼部位固定住，保持70个小时以上。可按伤员各种形态而变化。可用X光、CT、MRI检查。整套包含躯体固定气囊1件，气泵1个，气管1根，便携包1个。 |  |  |
| 67 |  | 肢体固定气囊 |  | 2 |  | 套 |  | PVC材料制成，表面不容易损坏，可洗涤，用于包裹伤员的上肢、下肢和躯干部位。在真空状态可像石膏一样把伤员的骨折或脱臼部位固定住，保持70个小时以上。可按伤员各种形态而变化。可用X光、CT、MRI检查。整套包含上肢气囊1件，下肢气囊1件，躯干气囊1件，气泵1个，气管1根，便携包1个。 |  |  |
| 68 |  | 消防过滤式自救呼吸器 |  | 30 |  | 套 |  | 1.符合《过滤式消防自救呼吸器》 GB21976.7-2012标准。 2.消防过滤式自救呼吸器由防护头罩、过滤装置和面罩组成或由防护头罩和过滤装置组成。 3.通过过滤装置吸附、吸收、催化及直接过滤等作用去除一氧化碳、烟雾等有害气体，供人员在发 生火灾时逃生用的呼吸器。 4.头罩用阻燃材料制造，保护整个头部免受火焰、热辐射和燃烧滚落尘粒的伤害。 5.防护时间：≥30min； 6.质量：≤1kg。 |  |  |
| 69 |  | 救生照明线 |  | 2 |  | 盘 |  | 1、符合G26783-2011国家标准。 2、线体为EL冷光源发光材料，不会发热，实芯结构绝对防水。 3、多种输出型式《如长亮、闪烁等5 种输出》。 4、锂电池采用防爆接线盒安装，防护等级可达IP66. 5、技术参数： 1）线径：5.0mm 2）发光工作电流：0.3A/m 3）充电方式：市电AC220，汽车DC12V。 4）一次充电可使用8小时以上 5）锂电池容量：≥6000ma 6）防水：≥IP66 7）拉力：≥300N 8）发光线长度：≥50米 |  |  |
| 70 |  | 折叠担架 |  | 3 |  | 副 |  | 1、展开尺寸（长×宽×高）：≤200*53*20cm 2、折叠尺寸（长×宽×高）：≤110×40×10cm 3、承重：≥150kg. |  |  |
| 71 |  | 伤员固定抬板 |  | 3 |  | 块 |  | 1、展开尺寸（长*宽*高）：≥180*45*4cm 2、净重：≤8KG 3、承重：≥170KG |  |  |
| 72 |  | 多功能担架 |  | 2 |  | 副 |  | 特殊复合塑料制成， 规格：≥2440*920mm 承重：≥150KG 耐温:-20℃～45℃； 重量：≤11kg |  |  |
| 73 |  | 消防救生气垫 |  | 1 |  | 套 |  | 1、技术性能符合GA631-2006《消防救生气垫》标准要求。 2、最大救生高度：≥16米，气垫质量≤100kg。 3、展开后外形尺寸（8±0.2）m×（6±0.2）m×（2.6±0.2）m。 4、消防救生气垫承接面的中央点应用反差色明确标出，安全工作范围应用反光标志带明显圈定；消防救生气垫阻燃性能良好，承接面面料的氧指数应≥26。 5、消防救生气垫底部接触地面面料的耐磨损性能，耐油性能均满足标准要求。 6、附带修补套件。 7、充气时间≤58s；补气时间≤23s。 8、减速度值：头部≤35g，胸部≤28g，盆骨≤28g。 9、消防救生气垫的强度性能、稳定性、可靠性、耐高低温性能均符合标准要求。 ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 74 |  | 救生缓降器 |  | 4 |  | 个 |  | 1、由挂钩（或吊环）、吊带、绳索及速度控制等组成，用于高空逃生、救援缓降至地面使用，符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材：逃生缓降器》标准。 2、载荷重量：90kg； 3、缓降启动重量10kg以上； 4、工作高度:30m； 5、金属绳直径:4mm，绳长：30m，外包有编织护层，抗拉力强度高，耐燃性好。 7、下降速度：0.28~0.5M/S（负载重量343N-981N间） ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 75 |  | 医药急救箱 |  | 2 |  | 个 |  | 急救箱中包括：防水创可贴18个、医用酒精棉片10片、弹性绷带1条、医用胶带1卷、烧伤敷料3块、安全别针4个、三角巾1条、无菌纱布片11片、乳胶止血带2个、高分子急救夹板1个、医用剪刀1把、消毒喷雾1瓶、医用镊子1把、烧伤膏1瓶、一次性乳胶手套2双、带单向阀的人工呼吸面罩1个、应急手电筒1把、急救毯1条等。 |  |  |
| 76 |  | 气动起重气垫 |  | 2 |  | 套 |  | 1.符合Q/321203CHA007-2009《救援起重气垫》标准。 2.用途：用于交通事故，房屋倒塌救援事故现场救援。 3.气动起重气垫有高强度橡胶及增强性材料制成，依靠气垫充气后产生的体积膨胀起到支撑和托举作用。可以将两个气动起重气垫重叠使用，以满足起重高度的要求 4.产品具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油和抗老化等性能 5.起重气垫由高压气瓶、气瓶阀、减压器、控制阀、高压软管、快速接头和气垫组成。工作压力：≤0.8MPA 6.气垫规格 5T：最大起升力5吨，厚度2.5CM，插入高度26mm，最大升取高度11CM， 10T：最大起升力10吨，厚度2.5CM，插入高度26mm，最大升取高度20CM， 20T：最大起升力20吨，厚度2.5CM，插入高度25mm，最大升取高度25CM， 7.产品采用专用装备箱包装。 ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 77 |  | 救援支架 |  | 1 |  | 组 |  | ▲1、产品符合XF 3009-2020救援三脚架相关标准。 2、救援三脚架外观表面应光滑平整，无明显划伤、变形等缺陷。 3、救援三脚架顶端应设置不少于2个固定锚点，且均应能安装通用型滑轮装置。 4、救援三脚架的各条支撑脚完全展开后，各支撑脚之间的最大长度差不应大于5mm 5、救援三脚架应设置连接每条支撑脚、可调节长度的保护链（带），并有相应的救援三脚架应设置连接每条支撑脚、可调节长度的保护链（带），并有相应的捆绑固定措施 ▲6、最大工作状态高度：≥2000mm ▲7、最小工作状态高度：≥1100mm 8、额定负载质量：≥200KG 9、额定提升高度：≥30M 10、手柄的手摇力：≤80N ▲11、最大负载质量：≥600KG 产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 78 |  | 救生抛投器 |  | 1 |  | 套 |  | 产品符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求。 1.采用高压空气为发射动力，底座上有调校发射角度的角度仪，有35，45，55，65，75度5个调整角度可选。扳机带有保险开关，防止误动。枪体上装有压力表，可以直观知道枪体里是否有高压气体。 2、采用高压空气为发射动力。抛投器配有泄气阀门。可用泄气阀将抛投器内部剩余气体彻底排放干净。同时也可以通过泄气阀来调节抛投器内部气压值（可从0MP~8.5MP调节）。 3、动力源采用压缩空气，最高工作压力：≥8.5MP； 4、 水用时抛射自动充气救生圈距离：≥210米，陆用时抛射距离≥240米。 5、抛绳规格：￠3mm×270M，抛绳拉力不小于2000N； 6、水用救援弹里的水用浮具入水5秒内自动充气为救生圈，产生8公斤以上浮力。 7、产品配置： 发射枪主机1个；缓冲底座1个；陆用救援弹2个（内置170米救援绳）；水用救援弹2个（内置150米救援绳，带自动充气救生圈）；训练弹1个；绳包1个（内置230米救援绳可与救援弹配合使用）；长、短发射枪管各1根；CO2压缩气瓶5个；触发药片5个；角度仪1个。高尔夫球包式包装2个. ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 79 |  | 支撑保护套具 |  | 2 |  | 套 |  | 支撑保护套具可通过手动或气动快速支撑，采用螺套手动锁紧，并可借助勾头扳手进行微调，可垂直、水平和斜支撑操作 技术参数： ▲支撑柱、延长柱、各种底座和工作头额定承载能力（轴向）：≥120KN. 气动手锁支撑柱2根，收拢长度:≥600MM,最大展开长度：≥800mm，重量：≤7KG 气动手锁支撑柱2根，收拢长度:≥900MM,最大展开长度：≥1300mm，重量：≤8KG 气动手锁支撑柱2根，收拢长度:≥1200MM,最大展开长度：≥1800mm，重量：≤12KG 延长柱2根，长度≥500mm，重量：≤3KG 延长2根，长度≥700mm，重量：≤6KG L型工作头≥3个，重量：≤1.5KG U型支撑底座≥3个，重量：≤1.5KG 平面工作底座≥4个，重量：≤2.6KG 八角90度底座≥4个，重量：≤2.0KG 配件：牵引带≥2根，长度≥5米，脚踏泵1个，气管1根，长度≥5米，钩形扳手1个。 产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 80 |  | 稳固保护附件 |  | 2 |  | 套 |  | 稳固保护附件，采用高分子抗压耐磨材料（非橡胶材质），重量轻，承重强度高。可单块使用也可相互固定联接或叠加使用：形成稳定的承重柱，保证救援现场安全。 ▲1.长方型垫块2个；单块重量≦7.5公斤,600x200x80mm，单件最大承重 120 吨；安全系数为 2:1 时，单件可承重 60 吨； 2、滑梯型垫块2个；重量≦6公斤，600x200x253mm, 坡面上分布有倒齿，防止滑脱。 3、三角形垫块2个，重量≦1.4公斤，200x200x82mm, 坡面上分布有倒齿，防止滑脱. 4、正方形垫块2个，重量≦2.5公斤，200x200x80mm,内嵌有联接锁凹槽，可以相互锁定。 5、正方形垫块2个，重量≦1.3公斤，200x200x40mm,内嵌有联接锁凹槽，可以相互锁定. 6、形楔垫块2个，重量≦1.8公斤，200x200x82mm，与快速滑梯配合使用，对上升物体进行稳定承托，内侧坡面上分布有倒齿，防止滑脱。 7、联接锁4个,用于各个方形垫块之间的固定联接. 提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 81 |  | 敛尸袋 |  | 20 |  | 个 |  | 产品规格：平铺185*70厘米 产品材质：pvc 防水 承重：120KG |  |  |
| 82 |  | 救生软梯 |  | 2 |  | 架 |  | 用于遇险人员的救援，绳梯：尼龙编织，梯登：环氧树脂管，可收藏包内，携带方便， 规格：15000mm×350mm×Φ22mm。 产品重量:24kg， 荷载＞1000kg,长度：≥15米。 |  |  |
| 83 |  | 自喷荧光漆 |  | 20 |  | 个 |  | 自喷荧光器；标记救人位置、搜索范围、集结区域、环保无毒，颜色有橙色，红色，黄色，蓝色，黑色可选；容量：350ML；重量：260G； |  |  |
| 84 |  | 电源逆变器 |  | 1 |  | 台 |  | 将直流电能转换成220V交流电能的电子变换器。输电入电12V或24，输出电压，Ac220V，功率：≥3000W |  |  |
| 85 |  | 手动破拆工具组 |  | 2 |  | 套 |  | 1.可完成撬、拧、凿、切割、劈砍等操作,能穿透砖石水泥建筑、金属片及众多复合材料.无须动力,单人即可操作. 2.整套工具包括:冲击杆、宽凿，扁凿，V型凿、鹰嘴撬等。 3.冲击杆行程:长度≥330mm。 4.整套工具装在铝合金专用包装箱,防潮、便携带; 5.重量≤20KG |  |  |
| 86 |  | 液压破拆工具组（核心产品） |  | 3 |  | 套 |  | 1、产品符合 GB/T17906-2021《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》技术标准。 2、整套工具由液压机动泵、液压油管、液压剪扩器、液压扩张器、液压剪切器、液压撑顶器组成。 （一）液压机动泵： 1、双输出，可同时接驳使用二件工具，带倍速功能；液压管接口可带压操作，动力装置为四冲程汽油发动机。 ▲2、工作压力≥70Mpa； ▲3、输出流量≥0.7L/min；低压输出流量≥3.0L/min；倍速模式输出流量≥1.3L/min；低压流量≥5.5L/min；，发动机功率≥2.0KW；液压油箱≥3L；重量≤25kg。 4、液压油管：配液压油管2条，长度≥5米。 （二）液压剪扩器： 1、工具无尾管、可带压操作。 ▲2、工作压力≥70Mpa；扩张距离≥360mm；扩张力≥40kN；可剪断直径≥φ33mm圆钢，厚≥15mm钢板（Q235材质)；质量≤15kg。 （三）液压剪切器： 1、工具无尾管、可带压操作。 ▲2、工作压力≥70Mpa；开口距离≥180mm；能剪断直径≥φ35mm圆钢（Q235材质)；剪断厚度≥15mm钢板（Q235材质）；重量≤13kg。 （四）液压扩张器： 1、工具无尾管、可带压操作。 ▲2、工作压力≥70Mpa；扩张距离≥680mm；扩张力≥40kN；牵引距离≥500mm；重量≤17kg. （五）液压撑顶器： 1、工具无尾管，可带压操作。 ▲2、工作压力≥70Mpa；一级撑顶力≥220kN；二级撑顶力≥100kN；第一级撑顶长度≥770mm；闭合长度≤500mm；撑顶总长度≥1065mm；重量≤14kg。 ☆产品提供符合招标文件第三方检（验）测机构出具能够证明产品质量合格的检（验）测报告（报告需带CMA/CNAS标志）复印件加盖投标人公章，并满足▲号条款检测内容。 |  |  |
| 87 |  | 机动链锯 |  | 2 |  | 具 |  | 1、用于切割各类木质障碍物； 2、二冲程汽油发动机为动力； 3、气缸排量 ：≥50cm³， 4、功率：≥2.4kW；导板长度 ：≥45cm；最大功率时的链条速度：≥15m/s；重量（不含燃油、机油、导板和链条）：≤6kg； |  |  |
| 88 |  | 无齿锯 |  | 2 |  | 具 |  | 1、用于金属和混凝土材料。 2、二冲程汽油发动机为动力。 ▲3、功率：≥3.7kw；汽缸排量：≥73CC； 4、锯片最大直径：≥350mm；最大切割深度：≥125mm； 5、重量（不包括切割设备）：≤11kg； |  |  |
| 89 |  | 玻璃破碎器 |  | 1 |  | 套 |  | 主要功能：用于快速破拆建筑外立面、汽车等玻璃制品 1、玻璃切割机：1台 2、玻璃切割片：3片 3、充电式电钻：1台 4、大理石玻璃钻头：Ф100mm1个、Ф50mm3个、Ф25mm3个) 5、玻璃强力钳：1把 6、单爪玻璃吸盘：1个 7、自控注油玻璃刀：1个 8、金刚石玻璃圆锉：1把(8×200mm) 9、金刚石玻璃平锉：1把(8×200mm) 10、玻璃破碎锤：1把 11、充电电池：2块 12、充电器：1个 |  |  |
| 90 |  | 多功能刀具 |  | 5 |  | 把 |  | 救援作业。由刀、钳、剪、锯等组成的组合式刀具，刀鞘具有抗压力好，在高低温环境中性能稳定，刀具具有刺、挑、砍、削、锯、割、剪、锉、磨刀、碎玻璃以及螺丝刀等多种实用功能。 |  |  |
| 91 |  | 混凝土液压破拆工具组 |  | 1 |  | 套 |  | 1、全套产品包含液压动力站、液压破碎镐、液压圆盘锯、液压金钢石链锯组成。设备即插即用，可轻松完成破拆、切削、开缝等作业要求；产品符合 GB/T 3766-2015技术要求。 2、动力站： 汽油发动机：风冷四冲程；液压系统最大压力≥18Mpa；液压流量：≥30L/min；裸机重量：＜80kg；液压油箱容积：≥10L燃油箱容积：≥6L；发动机功率：≥13PH；启动发式：手/电启动。 3、液压圆盘锯 锯片直径：≥350mm；裸机重量：＜13kg；最大切割深度：≥130mm∴圆盘转速：≥4500rpm工作压力：≥14Mpa；配有锯片防卡死功能。 4、液压破碎镐 形式：V型减震型（带锁止机构）把手，重量：≤24kg，流量：26-34L/min；最大冲击频率：≥2600次/min；最大耐压：≥200bar；最大冲击能:＞100J。 5、液压链锯 重量：＜12kg；切割深度：≥380mm；链板尺寸：≥470mm ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 92 |  | 液压开门器 |  | 1 |  | 套 |  | 主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具. 一、液压泵主要参数 1、额定输出压力：≥70MPA 2、额定输出量：≥0.8ml/次 3、低压输出压力：≤1.3MPA 4、低压流量：≥3.2ml/次 5、手柄力：≤350N 6、质量：≤4kg 二、微型扩张器 1、扩张距离 ：≥150mm； 2、扩张（分离）力：≥70KN 3、快速接口型式：单管接口； 4、质量：≤4KG 三、开门器 1、最大开启距离：≥300mm 2、开启（分离）力：≥60KN； 3、收拢长度：≤250mm；; 4、快速接口型式：单管接口； 5、防滑措施：底脚的活动脚：有楔形防滑齿；抬升器的分离槽； 有棱形防滑槽；顶部撑顶面：有带辅助支撑的防滑齿。 6、质量：≤4KG。 四、四合一多用撬棍 1、可橇、劈、弯及其它他类似工作。 2、长度：≤460mm 3、重量：≤2KG |  |  |
| 93 |  | 毁锁器 |  | 1 |  | 套 |  | 采用先进的锁芯破坏技术及优质不锈钢材料制造，专用于抽取锁芯而不破坏门的结构。操作简单迅速，可在2-3min之间破坏门锁芯打开防盗门，配合辅助工具能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。 1、充电式电钻：速度：一级齿轮：0-400转/分；二级齿轮：0-1500转/分；最大钻距：50牛顿/米；钻夹头：≥13毫米；钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为：13/45/14毫米；重量（不含电池组）：≤1.5千克。 2、锂电池电压：20V；容量：≥2.0Ah；重量：≤0.5千克。内置LED工作灯，电池带有电量显示。 3、充电器：输入：220V~50Hz,0.3A； 输出：18V-(20V MAX) 1.25A。 4、配 置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱等。 |  |  |
| 94 |  | 多功能挠钩 |  | 2 |  | 套 |  | 在火灾扑救和抢险救援中最为常用的一种破拆类工具，有多种工具组合，使用方便、结构牢固，由绝缘手柄（采用高强度的绝缘材料制成）和工具头（特殊合金钢精密制造，表面光滑）组合而成。工具头包括消防爪耙（160*188mm）、木榔头、挠钩（100*40mm）、双头挠钩（100*35mm*2）、消防锯(286*62mm)、撑顶器（105*30mm）、消防剪、攀高钩（180*50mm*2）、消防斧（80*80mm）、工兵铲、接杆。 |  |  |
| 95 |  | 绝缘剪断器 |  | 2 |  | 把 |  | 1.产品符合GB 8407-1987技术标准要求。 2.可以用于剪断电缆，钢筋等；可应用于消防救援、地震救援等各种应急救援场合。 3.剪断钳的刀头采用铬釩合金钢体锻造，硬度高，韧性好 4.操作手柄套有绝缘管臂，具有优良的绝缘性能，末端采用包胶手柄，牢固可靠。 5.在5000V电压内可以带电剪切。耐电压等级（绝缘等级）：5000V 6.剪切能力：可以剪断24mm电缆，12mm钢筋。 长度：900MM |  |  |
| 96 |  | 外封式堵漏袋 |  | 1 |  | 套 |  | 由高强度橡胶和增强材料复合制成，厚度仅约10毫米，可在狭窄空间方便使用。独特的拉紧固定装置，一次充气可48小时不泄漏。适用于管道堵漏，封堵管道裂缝。 规格：≥600X300X10mm和≥860X230X10mm两种规格的堵漏袋、堵漏包扎带、 紧绳器、高压软管、快速接头、脚踏气泵组件 技术参数 1、系统工作压力： 0.15MPa 2、环境温度： -30℃～+60℃ 3、充气时间： ≤15s 4、背 压： ≤0.1 MPa 5、堵漏包扎带最大工作压力： 0.17MP 6、脚踏气泵最大工作压力： ≤ 0.5 MPa 7、装置总重量：≤8.5kg 8、袋体厚度：≤10mm |  |  |
| 97 |  | 捆绑式堵漏袋 |  | 1 |  | 套 |  | 用于紧急处置管道、罐体、槽车等发生的低压、低腐蚀介质泄漏。 捆绑式堵漏袋由堵漏气垫（规格为69*31.5、110*31.5cm）、脚踏泵、压力表、输气软管、快速接头、捆绑带组成， 堵漏包厚度 ＜15mm,背压 ≤0.15MPa。符合Q/LP002-2012《堵漏袋》标准， |  |  |
| 98 |  | 下水道阻流袋 |  | 2 |  | 个 |  | 灌满水或沙子的梯形袋，可放置在排水沟或者下水道上，以防止污水溢出。用于阻止有害液体流入城市排水系统。由聚乙烯薄膜制成，耐矿物油，化学物质。还可用于收集受污染的液体 |  |  |
| 99 |  | 金属堵漏套管 |  | 1 |  | 套 |  | 金属堵漏套管结构简单、堵漏方便，它是消防部队和其它应急救援部门处置管道泄漏事故的重要工具。 本产品由十种规格的金属堵漏套、胶垫和专业扳手等工具组成。 本产品的堵漏温度-50--120℃，可堵压力≤2Mpa，耐内压力（修复后能承受的介质压力）：≤20Mpa。 |  |  |
| 100 |  | 注入式堵漏工具 |  | 1 |  | 套 |  | 1、可有效处置管道、法兰、阀门、弯头、三通等部位的泄露。 2、可堵介质温度范围-200℃-600℃；适用介质类型：覆盖各种酸、碱、盐、水、油、气和多种化学溶剂； 3、适用泄露缝隙宽度和孔径：≥5mm；手动高压泵压力：≥62MPa；可堵介质压力：≥20MPa。 4、产品组成：手动高压泵、高压注胶枪、高压油管、旋塞阀、各种不同类型的注胶接头以及密封剂，其中密封剂分白色、蓝色等颜色。 提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 101 |  | 木制堵漏楔 |  | 3 |  | 套 |  | - 材质：精选红松木制作，经防腐、防霉、防潮、绝缘处理。 - 产品由圆形椎形、方楔形和棱台形三类木楔和木棰组成，规格共≥28种。3、可堵漏泄漏介质温度范围≤120℃，承受泄露介质压力≤0.4Mpa。 - 提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 102 |  | 无火花工具 |  | 2 |  | 套 |  | - 材质：采用优质铍青铜或更优材料。 - 主要应用于因产生火花而有可能引起爆炸危险的矿山、钢铁、煤气、天然气、库房等作业场所。 - 抗拉强度：≥105kgf/mm²，硬度HRC≥35。 - 工具数量≥18件套；配工具箱。 |  |  |
| 103 |  | 手动隔膜抽吸泵 |  | 1 |  | 台 |  | - 1、用于罐体、水井或水池的快速排水，输转有毒、有害液体。 - 2、材质：采用耐腐蚀材料制成,可以对危险及非危险液体进行排污；全手动操作。 - 3、吸入颗粒≥10mm,流量：≥80L/min。吸升高度：≥4米。 - 4、组成：两端带有阴螺纹快速接头；配备泵身固定板；进水管≥3米，直径≥3.2cm，带有过滤网和阳螺纹快速接头；排水管≥3.米，直径≥3.2cm。 - ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告。 |  |  |
| 104 |  | 防爆输转泵 |  | 1 |  | 台 |  | 1、用于容器到容器的液体输送，如易燃易爆碳氢化合物等所有强腐蚀性液体和危险化学品 2、组成：不锈钢泵管、防爆马达、不锈钢软管接头、3米通用化工软管。 3、㟿功率：≥800W，转速：≥10000r/min，马达带有过载，欠压保护功能；电源线长度：≥5米。 4、流量：≥90L / min 5、扬程：≥10米 ；吸深：≥1米。 |  |  |
| 105 |  | 粘稠液体抽吸泵 |  | 1 |  | 台 |  | - 用于迅速抽取有毒有害及粘稠液体，双电动机驱动，配有接地线。 - 流 量：≥5700 L/M； 3、电 源 ：230V/50HZ/2×1200W； 4、容 量：≥70 L； 5、声级：≤80 dBA； 6、重量：≤30kg |  |  |
| 106 |  | 有毒物质密封桶 |  | 3 |  | 个 |  | - 用于安全的存放固体、淤渣等。 - 结构：盖子旋转半周就可以锁紧。 3、材质：100%聚乙烯 4、尺寸：外部:≥57*46*48（CM），内部尺寸:≥55*44*44cm 5、容积：≥75升 6、自重：≤5kg |  |  |
| 107 |  | 围油栏 |  | 1 |  | 组 |  | - 聚乙烯制成，可以抗化学腐蚀，用于隔离有害物质或液体。 - 2、配有注水接口和充气接口各两个，2人即可铺设。 3、围油拦长度≥50米，总高度：≥80cm，填充高度:≥30cm 4、重 量:≤40 kg 5、防风等级：内河≥8级，海面≥6级。 |  |  |
| 108 |  | 吸附垫 |  | 3 |  | 箱 |  | 用途：用于吸附所有有毒有害液体。 1.主要用于吸附泄漏液体； 2.吸附垫具有超强耐用性的8层强吸收型聚丙烯材料经高热压合； 3.具有抗磨损性能，不易被撕破、拉裂； 4.酸、碱和其他腐蚀性液体的少量吸附，也可吸收水、油品、溶剂和部分有害液体； 5.阻燃，不易腐烂，轻巧。 6.规格：≥40CM X 50CM X3MM。 |  |  |
| 109 |  | 集污袋 |  | 2 |  | 只 |  | 1、用于收集消防用水，洗消废水，化学物质，油料等危险液体， 2、配备进出水口，进水口能与排污泵快速连接使用。安全阀门方便废水的回收与放。 3、容量≥500L。 |  |  |
| 110 |  | 公众洗消站 |  | 1 |  | 套 |  | 消防员在处置化学灾害事故时用于对受到有毒物质污染的人体进行喷淋洗消时使用的装备。 展开面积 30 ㎡以上，配有电动充、排气泵，洗消加热供水泵，排污泵，洗消液均混罐，洗消喷枪，密闭式公众洗消帐篷，洗消废水回收袋等设备，供水接口可以与消防车连接使用 1、马达功率：≥600 w, 最大流量:≥ 8000L/h，最大可通过颗粒物≥5mm。 2、电动充、排气泵：用于帐篷的快速充气，方便帐篷的打开和收起；额定输出功率≥1000W，帐篷充气成形时间≤5min； 3、洗消供水泵，保证水压不因花洒开启数量而变化，额定电压220V，流量≥65L/min； 4、排污泵排水能力应为整车全部花洒同时开到最大时出水量以上； 5、洗消加热器：带有温控仪，可自由设定温度； 6、洗消废水回收袋：配备进出水口，进水口能与排污泵快速连接使用。 |  |  |
| 111 |  | 单人洗消帐蓬 |  | 1 |  | 套 |  | 1、用途：单人洗消帐篷可供消防人员进行完全洗消及快速洗消。 2、洗消淋浴间及洗消池：整体为充气框架结构（PVC涂层气密布），产品尺寸：≥2.0m *2.0m *2.5m，内挂PVC复合布防水篷帘，设计2扇门。 3、结构及充气方式：帐篷可折叠，配备电动充气泵、喷淋、照明等系统，充气孔在帐篷门的充气框架柱上，充气框架气囊装有过压保护阀门，以确保过量充气不遭损害。 4、喷淋系统可连接消防车使用。 5、额定容积：≥500L，需气量≤700L，平均流量：≥30L/min。 6、充气时间：≤5min。 7、配有电动充吸气机和脚踏泵，配置快速充气装置，用碳纤维气瓶快速充气，提高救援效率。 8、配置含：充气框架、淋浴池、喷淋管含喷淋头、工具袋（固定钉和修补材料）、1个携带包。 |  |  |
| 112 |  | 简易洗消喷淋器 |  | 1 |  | 套 |  | 技术参数：为污染人员或物体进行全方位洗消，四面喷射，配有救援专用软管支脚，遇压呈刚性，可根据被洗消对象高度调整洗消高度。供水接口可以与消防车连接使用；脚踏箱与支撑杆全不锈钢结构，支撑强度≥100公斤，在脚踏处安有防滑垫。 1、喷嘴≥16 个； 2、驱动压力：≥2~7 bar ； 3、水流量：≥20L/min 2、高度：1.8-2.5 米； |  |  |
| 113 |  | 强酸、强碱洗消器 |  | 1 |  | 套 |  | - 时效≥2 年，容量≥5 升， - 自然保护：溶剂与喷射气体（二氧化碳）之间无接触，维修：用完后可再次充装，可固定或装在车里，易于运到伤员身旁。 3、用于清洗强酸、强碱 |  |  |
| 114 |  | 强酸、强碱洗消剂 |  | 1000 |  | mL |  | 1、用于眼睛和皮肤清洗液，独立包装，在遭遇酸性、腐蚀性以及其它水溶性刺激物伤害的紧急情况下，可用于快速清洗眼睛和皮肤； 2、时效：≥2年。容量：≥100毫升 3、溶剂与喷射气体(氮气)之间无接触 |  |  |
| 115 |  | 三合一强氧化洗消粉 |  | 500 |  | g |  | 1、本产品为白粉、颗粒或片剂。主要成分为蒙脱土，不溶于水和有机溶剂，无腐蚀性。适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，洪涝灾害大面积 消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒 2、可对酸、碱物质进行表面洗消。 3、主要成分：含过氧化中和因子。 4、每袋净重：500g/盒 |  |  |
| 116 |  | 三合二洗消剂 |  | 1 |  | kg |  | 1、强氧化型洗消制剂。将其按比例与水混合后制成洗消液，用于各类灾区、疫区、战区有毒害环境的降毒、清洗， 2、白粉状物，主要成分为三次氯酸钙、二氢氧化钙，在水中快速溶解，使用时无需加温。 3、能氧化分解多种有毒害物质，杀灭各种细菌、芽孢和病毒并能抑制霉菌，杀菌力达≥99.5% 4、规格：1000g/盒 |  |  |
| 117 |  | 有机磷降解酶 |  | 2 |  | kg |  | 可直接用于对被有机磷、有机氯和硫化物污染的人员、服装、装备以及土壤、水源进行洗消降毒，尤其适用于农药泄漏事故现场的洗消。洗消剂本身无毒、无腐蚀性、无刺激，降解后产物无毒害，无二次污染。 性 状：本品黄色或淡黄色粉末、颗粒 总酶活：8.0×108IU/kg |  |  |
| 118 |  | 消毒粉 |  | 1 |  | kg |  | 适用于水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。消毒时间：30-60min；一般病源消毒混合比：1：500；重度污染物混合比：1：200；每袋净重：500g。 |  |  |
| 119 |  | 移动式排烟机 |  | 2 |  | 台 |  | 1、技术性能GB 27901-2011《移动式消防排烟机》要求。 2、排气管及消声器外露部分应有隔热保护措施。 3、排烟机的进、出风口应安装安全网，安全网的最小间隙应不大于8mm。 4、功率≥3.7KW。 5、排烟量≥58000m³/h。 6、重量≤40kg. 7、体积≤580x580x580mm。 8、配有防护罩、手柄、滚轮等。 9、具有永久标识标牌。 10、转速2500-3600r/min可调。 ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 120 |  | 坑道小型空气输送机 |  | 1 |  | 台 |  | 适用于罐内、隧道内将有毒气体、烟或粉尘排出或输送新鲜空气手提式送排风机，消防用风机、排烟风机，排尘风机，排热风机，适用于容器内、隧道内的排风或送风，机械制造、焊接作业产生的有害气体、烟尘、粉尘、热气等排放。风量：≥60m³/h，电源≥220v，功率≥500w，转速≥2500r/min；风管≥5m，噪声≤70db，净重≤18kg。 提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 121 |  | 移动照明灯组 |  | 1 |  | 套 |  | ▲1.照明灯组检验依据应符合GB 26755-2011《消防移动式照明装置》、GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》、GB/T 5700-2008《照明测量方法》及GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》标准要求。 ▲2.额定电压：220 V，光源（LED）数量≥4个，单个光源功率≥100W,平均使用寿命≥20000h; ▲3.照明面积≥60㎡； 4.升降灯杆最大升起高度≥4500mm（含灯头和轮子）； 5.发电机组额定输出功率/燃油箱额定容量≥2000W/15L; ▲6.通过无线遥控可在50米范围内分别控制灯头的开启和关闭； ▲7.升降灯杆下降时间≤15s； 8.发电机组一次注满燃油供电时间≥13 h ； 9.灯头防护等级满足IP66要求。 ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告。 |  |  |
| 122 |  | 移动发电机 |  | 2 |  | 台 |  | 动力部分： 型式：单缸、四冲程、风冷 排气量：≥420cc 启动方式：手拉启动+电启动 发动机最大输出功率：8.2kW/3600rpm 机油容量：1L 燃油：90#以上无铅汽油 燃油箱容量：25L 满载连续工作时间：12小时 发电部分 相数：单相 稳压方式：AVR自动调压 额定功率：≥5.0kW 额定电压：220V/380V 额定电流：21.7 直流输出：12V/9.8A 功率因数：cosΦ=1.0 额定频率：50Hz 毛重/净重：≤79kg ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 123 |  | 大型水力排烟机 |  | 2 |  | 台 |  | 1、 ▲技术性能GB27901-2011《移动式消防排烟机》要求。 2、接口方式：65mm快速消防接口。 3、水轮机功率≥6.5KW,额定风力流量≥75000m³/h。 4、总质量≤60kg。 5、额定工作压力0.8~1.6MPa。 6、具有方便上下楼梯的星型轮子，轮子具有锁止装置，具有仰俯机构。 7、配有防护罩、手柄、滚轮等。 ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 124 |  | 大流量移动式消防炮 |  | 4 |  | 门 |  | 符合GB19156-2019《消防炮》及CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》标准要求。炮身和炮头可进行远距离遥控操作。同时安装了手动装置，以备无电源时进行手工操作。材料采用铝合金，表面硬质氧化和喷漆处理。 1、遥控器启动至消防炮动作的响应时间：＜5s；无线遥控距离≥100米； 2、额定工作压力：≥0.8Mpa，工作压力范围0.8MPa-1.0MPa； 3、流量：≥80L/S,射程：≥85m； 4、最大喷雾角(°):120，水平回转角(°)：90，俯仰角(°)：+30～+70： 5、水炮可实现电动自摆功能，自摆角可以实现40°、60°、80°三挡切换； 6、炮体上有警示标志，设有保险带，有3个进水口，可配80卡式或内扣式接口，重量≤34kg。 ☆ 产品提供具有国家认可的检测机构出具的产品检测报告和消防消防产品认证证书。 |  |  |
| 125 |  | 小型水炮 |  | 1 |  | 门 |  | 1、产品符合GB19156-2019《消防炮》及CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》标准要求。 2、本产品具有水平回转、炮头俯仰，流量可调、有喷雾、直流功能。以便消防人员定点喷射。材料采用铝合金，表面硬质氧化和喷漆处理。 3、额定工作压力：≥0.8Mpa 4、流量：≥40L/S,射程≥65m。 5、喷雾角(°)120,俯仰角(°)：+30～+70,水炮可调角度±20°； 3、可连接2条65水带接口，重量≤10KG；水炮进水口含有单向阀，可以使用单条水带。 ☆产品提供具有国家认可的检测机构出具的产品检测报告和消防消防产品认证证书 |  |  |
| 126 |  | 空气充填泵 |  | 1 |  | 台 |  | 空气充填泵性能及安全指标符合GC009G01《压缩机产品认证实施规则》的要求；压缩空气满足GB/T31975-2015《呼吸防护用压缩空气技术要求》 1、工作压力：≧ 330bar； 流量：≧ 340L/Min； 2、可同时为2支6.8L或9L气瓶充气；充气时间：≤5分50秒（一个6.8L气瓶从0充到30MPA）。 3、耐久喷塑全钢底座带把手，安全防护罩壳，无安装基础。 4、电机功率：7.5KW/380V；； 5、三缸、三级压缩机；风冷型，全不锈钢中间级和末级冷却器； 6、油泵+飞溅式润滑系统，带有润滑油油位低保护功能，保证机组无润滑油和少量的润滑油状态下机组无法启动。 7、二、三级水气分离器，带排污阀，可根据地域环境自由控制排污时间与间隔； 8、充填泵带有电机过载保护，保护电机超电流与电压缺相时运转； 9、9、充填泵带有压力开关，实现气瓶充满自动停机功能。 10、充填泵带有磁力启动器，实现手动启停功能与热继保护功能。 11、充填泵带有充瓶阀放置保护套，保护充瓶阀牙纹。 ☆产品提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告。 |  |  |
| 127 |  | 防化服清洗烘干机 |  | 1 |  | 台 |  | 电源：22VAC±10﹪50Hz 连续工作时间：8 小时 电加热功率：2000W 温控仪额定范围：0-100℃ 水泵功率：370W 清洗定时器控时范围：0-30 分钟 热风功率：500W／只（小挡） 烘干其温控仪额定范围：0-40℃ 烘干定时器控时范围：0-30 分钟 外形尺寸：长*宽*高 900*600*2140mm |  |  |
| 128 |  | 折叠式救援梯 |  | 1 |  | 架 |  | 用于消防救援作业时攀,操作简单，快速展开，重量轻,携带方便，是消防员不可缺少的工具 折叠尺寸： ≤673×285×89mm 打开尺寸：≥3050×420×83mm 重量：≤13.0kg 承载能力：≥150kg |  |  |
| 129 |  | 快插65中压水带 |  | 150 |  | 盘 |  | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》技术标准，符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的要求。 2、水带口径为65mm，内衬材质采用聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱。 3、工作压力≥2.0MPa，爆破压力为≥6MPa，延伸率为≤4.9%，膨胀率为≤5.6%，附着力强度为≥44.8N/25mm；每卷长度为20米。 4、水带两头均配有65口径的快速接口，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 5、水带外层经线为涤纶纱材质，纬线为涤纶长丝材质，可根据客户要求定做各种颜色，色泽鲜艳，永不褪色，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 ☆产品提供具有国家认可的检测机构出具的产品检测报告和消防消防产品认证证书。 |  |  |
| 130 |  | 快插80中压水带 |  | 50 |  | 盘 |  | 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》技术标准，符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的要求。 2、水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱。 3、工作压力≥2.0MPa，爆破压力为≥6.5MPa，延伸率为≤4%，膨胀率为≤4%，附着力强度为≥59N/25mm；每卷长度为20米。 4、水带两头均配有65口径的快速接口，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 5、水带外层经线为涤纶纱材质，纬线为涤纶长丝材质，可根据客户要求定做各种颜色，色泽鲜艳，永不褪色，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 ☆ 产品提供具有国家认可的检测机构出具的产品检测报告和消防消防产品认证证书。 |  |  |
| 131 |  | 水幕水带 |  | 100 |  | 米 |  | - 产品符合GB6246-2011《消防水带》技术标准。 2、内衬材质采用聚氨酯，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱， - 3、外层材质采用高强度涤纶长丝线，水带每隔20cm有铆钉，铆钉装订牢靠，当高压水流通过水带可以形成水幕墙起到阻挡或稀释有毒和易燃、易爆气体或液体蒸汽。高压情况下不会脱离。长度为20米 4、水带两头均配有相应口径的快速接口。水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。 5、水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 |  |  |
| 132 |  | 6米拉梯 |  | 2 |  | 架 |  | - 整体要求 ▲1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 - 材料 2.1侧板、梯蹬材质为生长期四年以上的竹料并经防腐、防蛀、干燥处理。 3.技术要求 3.1工作长度6±0.2m，合并高度3.75±0.2m。 3.2最小梯宽300±3mm。 3.3梯蹬间距280±2mm。 ▲3.4整梯质量≤29kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.05%。 3.6拉梯进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 3.7抗冲击性能试验时，撑脚支撑功能始终正常，撑脚及梯蹬无明显变形和损坏。 - ☆产品提供具有国家认可的检测机构出具的产品检测报告和消防消防产品认证证书。 |  |  |
| 133 |  | 轻型15米金属拉梯 |  | 1 |  | 架 |  | - 整体要求 ▲1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 2.技术要求 2.1工作长度15±0.3m，合并高度6±0.2m。 2.2最小梯宽350±4mm。 2.3梯蹬间距340±2mm。 ▲2.4整梯质量≤57kg。 2.5水平弯曲残余变形比值≤0.2%。 2.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.15%。 2.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 2.8翘曲试验时，任一梯脚均不离地。 2.9梯节扭转角为：α顺：≤10°、α逆：≤10°。 2.10滑移试验进，各梯脚在整个试验表面无位移现象。 2.11单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件不出现松动、损伤及变形。 2.12侧板悬臂弯曲最大变形值：内弯曲≤0.5mm、外弯曲≤0.5mm。 2.13侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。 2.14三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠地将第二、第三梯节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上。在撑脚安全性试验时，不出现向梯蹬外侧面移动的现象。 2.15抗冲击性能试验时撑脚支撑功能始终正常，试验后撑脚及梯蹬无明显变形或损坏。 - ☆ 产品提供具有国家认可的检测机构出具的产品检测报告和消防消防产品认证证书。 |  |  |
| 134 |  | 竹铝挂勾梯 |  | 2 |  | 架 |  | - 整体要求 1.1符合GA137-2007《消防梯》标准要求。 - 2.材料 2.1侧板、撑脚材质使用6082铝型材,梯蹬为竹质。 3. 技术性能 3.1工作长度4±0.1m。 3.2最小梯宽250±2mm。 3.3梯蹬间距340±2mm。 3.4整梯质量约为8.5kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.2%。 3.6梯蹬弯曲残余变形比值≤0.5%。 3.7梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。 3.9梯节扭转角为：α顺：≤20°、α逆：≤20°。 3.10侧摇摆试验残余变形比值≤0.3%。 - ☆产品提供具有国家认可的检测机构出具的产品检测报告。 |  |  |
| 135 |  | 消防假人 |  | 4 |  | 个 |  | 材质：外层为防爆太空革，内层为加厚帆布；缝线采用加粗尼龙，耐撕扯，强韧不断。 高度：≥170cm,重量≥60kg。 适用于消防演习训练。 颜色：红色。 |  |  |
| 136 |  | 高倍数泡沫发生器 |  | 1 |  | 个 |  | - 使用铝合金和不锈钢制成，表面采取硬质氧化处理和氧化树脂喷涂， - 适用于控制和扑灭A类和B类火灾。 - 混合液体压力范围（MPa):0.3-0.8, 4、混合液流（L/min):≥250, 5、发泡量（m³/min):≥50, 6、发泡倍数（倍）:≥200, 7、重量（kg）:≤15 ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 137 |  | 消防移动储水装置 |  | 1 |  | 个 |  | 敞口式，无框架自升式储水装置；不用时可以折叠存放。 容积：≥3000L. |  |  |
| 138 |  | 多功能消防水枪 |  | 15 |  | 支 |  | 1、具有直流、喷雾、开花三种。同时也可以消除水带收、放时产生的捻度（扭曲、打折）。技术性能符合GB 8181-2005 《消防水枪》CNCA-C18-03: 2014 《强制性产品认证实施规则灭火设备产品》CCF-MHSB-08 《强制性产品认证实施细则灭火设备产品消防给水设备产品(一)》 2、额定直流流量：8L/S； 3、额定喷射压力：0.6MPa； 4、工作压力范围：0.2~1.6（Mpa）； 5、最大射程：≥32（m)； 6、喷雾角:0～120(°)； 7、流量:≥4种流量； 8、重量（不带接口）：≤2KG 9、接口公称通径额定值:DN65； ☆产品提供具有国家认可的检测机构出具的产品检测报告和消防消防产品认证证书。 |  |  |
| 139 |  | 直流水枪 |  | 15 |  | 支 |  | 1、直流水枪为全铝合金材质的开关式水枪， 2、喷射的水流为柱状，用于扑救一般固体物质火灾，以及灭火时的辅助冷却等。 3、直流射程≥28m。额定流量7.5L/s、允许误差±8％（即±0.6L/s）、手柄指向出水口是“开”，手柄垂直水枪轴线是“关”，并且这两个位置有限位功能； 4、接口公称直径：65mm。 ☆产品提供具有国家认可的检测机构出具的产品检测报告和消防消防产品认证证书 |  |  |
| 140 |  | 消防面罩超声波清洗机 |  | 1 |  | 台 |  | 1、不锈钢材质，超声槽和漂洗槽双槽设计 2、超声频率：（0-28KHz）可调 3、输出功率：≥800W 4、换能器数目：≥14只 5、超声槽内净尺寸：≥500mm×300mm×260mm 6、漂洗槽内净尺寸：≥290mm×290mm×260mm 7、外形尺寸:≥1200mm×520mm×1100mm 10、重量: ≤50Kg |  |  |
| 141 |  | 单兵图像传输设备 |  | 1 |  | 个 |  | 通信标准：SIP协议 视频标准：H. 264、H. 264 High Profile, H. 265 视频分辨率：1080P、720P、4CIF （D1） , CIF等 图像帧率：5~60帧/秒 视频输入：1路HDMI高清视频接口，1路CVBS标清视频接口（由航空插头转出） 音频标准：G. 711、GSM、Audec 音频特征：回声消除、噪音抑制、自动增益、语音对讲 音视频接口：1路4段3. 5mm音频接口（由航空插头转出） 配置耳机为按键式MIC （带PTT功能） 外设接口：lx 4G天线接口，lx GPS天线接口，lx航空插头接口。（可转出1路3. 5mm音频接口或1路CMBS接口、1路3. 5mm音频接口、1路5V供电接口 ） 无线网络：内置4G全网通模块，支持FDD-LTE/TD-LTE/VCDMA/EVDO/TD-SCDMA；兼容3G模式； 内置WIFI,支持802. 11 b/g/n （2. 4G）,传输距离10米 卫星定位：内置高灵敏度GPS和北斗定位模块，可准确定位设备信息并上传指挥中心 安全特性： 支持VPDN/APN专网接入；具有SSL、DES、MD5加密；帐户权限确认 OSD功能：可提供中文、数字、字母等信息用于0SD叠加 信息显示：0.9英寸0LED液晶屏，可显示电量、信号、存储、定位、工作状态等 信息以及功能设置 存储： 支持MicroSD卡存储，最大支持128G 电池：内置7.4V 6200mAh锂离子电池，满足连续工作时间6〜8小时。电源输入：DC 12〜19V, 2A；输出：5V 1A 工作环境温度-10°C~50°C；工作环境湿度10^85% ,非凝结。 重量：≤0. 6Kg |  |  |
| 142 |  | 中压分水器 |  | 2 |  | 个 |  | 符合GA868-2010标准；从水带干线分出水带支线所必须的连接器具，每个分水器有一个进水口和两个出水口，可供同时使用，也可分别使用。出水口均装有球阀，可以随时开关，控制水流，便于增加和调换支线水带，以适宜扑灭火灾及果园灌溉等场合的需要。工作压力：≥2.0MPa,进水口:卡式接口,口径65mm，出水口:卡式接口,口径2*65mm,开启压力≤150N。 ☆产品提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和消防产品认证证书。 |  |  |
| 143 |  | 异型、异径接口 |  | 2 |  | 个 |  | - 满足GB12514.1-2005消防接口通用技术条件要求， - 2.该产品由铝合金铸造而成。 - 3.工作压力：≥1.6MPa。 4.在1.5倍公称压力下，不应出现裂缝或断裂现象 |  |  |
| 144 |  | 消防水带带压堵漏装置 |  | 2 |  | 个 |  | 消防水带带压堵漏装置由防水塑料箱、抽芯铆钉堵漏装置、捆绑式堵漏装置等组成，可针对不同尺寸的泄漏口进行封堵。 抽芯铆钉式堵漏装置:主要由抽芯铆钉和铆钉枪组成，抽芯铆钉的结构主要由抽芯钉、异型铆钉和橡胶圈三个零件组成 捆绑式堵漏装置:捆绑式消防水带堵漏装置，主要由绷带、锁扣、堵头、密封片、压块、手轮等组成 标准金属锥:标准金属锥分粗细两端，粗段直径8mm,细段直径5mm,对于不同尺寸的泄漏口，开始封堵前，应使用标准金属锥扩孔 封堵压力≥2.3Mpa 抽芯铆钉式封堵直径≥5mm 抽芯铆钉式封堵时间≤5.2s 捆绑式堵漏装置封堵直径≥10mm 捆绑式堵漏装置封堵时间≤29s ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |  |
| 145 |  | 移车器 |  | 4 |  | 个 |  | 1、用于快速移除灭火救援现场障碍车辆，打开消防通道。 2、包括承重、杠杆翻转、万向轮、锁止等部件，分别用于支起 4 个车轮；每件总质量≤25kg，单个承载力≥ 1000Kg。 3、拉升时最大宽度≥300mm。 |  |  |
|  | 气防站装备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 名称 |  | 数量 |  | 单位 |  | 技术参数 |  |
|  | 1 |  | 移动式充气防爆桶 |  | 4 |  | 个 |  | - 防爆充气箱采用箱体采用双层结构：外箱采用双层5mm钢板；前侧采用4mm钢板，门采用5mm钢板制成，防爆充气箱和操作人员间的钢板厚度为9mm，以致操作人员的安全得以充分保证。 2、可同时充1个6.8L或9L的碳纤维瓶。 3、底部带万向轮可移动。 4、外箱内层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气通过内、外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对操作人员的伤害。 5、节流阀控制充填速度，确保碳纤维瓶安全。 - ☆提供国家认可的（具有CMA或CNAS资质）检测机构出具的检测报告 |  |
|  | 2 |  | 固定式充气防爆柜 |  | 1 |  | 个 |  | 1、防爆充气箱可同时为4支6.8L或9L气瓶进行充气；箱体采用双层结构，外箱采用双层≥5mm钢板制成；内箱中两个碳纤维瓶放置位置单独隔开 ； 2、外箱内层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气通过内，外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对人员的伤害。 3、开门连锁装置，开门时自动切断充气回路，关门时自动打开充气回路。 4、独立充瓶软管和充瓶阀，可根据情况选择充瓶数量。 5、关门自锁装置，防止充瓶时及气瓶爆破时门被打开。 6、气瓶托架采用旋转结构，并配有气动弹簧，方便开关，减轻操作人员负荷。 7、带有减压阀，保证充瓶不会超过设定压力。 8、减压阀配置减压前过滤器，延长减压阀使用寿命。 |  |
|  | 3 |  | 备用气瓶 |  | 1 |  | 套 |  | 6.8L碳纤维气瓶，工作压力 30mpa。一套含6个气瓶 |  |
|  | 4 |  | 便携式心肺复苏机 |  | 2 |  | 台 |  | 1、为心脏停博、呼吸骤停、心肺功能异常的患者提供胸外心脏按压的紧急心脏复苏。采用机械活塞装置进行心肺复苏，方便携带，可配在救护车上使用。 2、产品符合新版《AHA心肺复苏操作指南》要求。 3、技术指标： 3.1驱动方式：气动气控 3.2按压频率：100~120次/分钟 3.3按压深度：0-7cm，连续精确可调，深度可以直观显示 3.4工作方式：单独连续按压；以在转运过程中，不间断地进行心肺复苏急救。 3.5启动心肺复苏系统时间：≤10秒 3.6收缩与舒张比：50：50 3.6气源输入方式：按压系统的气源由顶端输入，保证输入压力恒定，确保有效按压深度。 3.7主机增高背板设计,可完全伸展病人的颈部，快速打开呼吸道，方便插管。 ☆产品需提供医疗器械注册证书。 |  |
|  | 5 |  | 综合急救箱 |  | 2 |  | 箱 |  | 至少配备呼吸气囊、绷带、无菌敷料、四肢夹板、听诊器、血压计、温度计、开口器等器械 |  |
|  | 6 |  | 躯干和肢体的真空气囊 |  | 2 |  | 套 |  | 1、躯体、肢体固定气囊：由PVC材料制成，表面不易损坏，用于固定受伤人员躯干部位或肢体各部位。 2、采用真空成型原理，将气囊内空气抽出，形成硬性固定成型体， 3.技术性能 3.1.外层采用PVC材料，内衬高强粒子，配有专用抽气筒。 3.2利用专用抽气筒去除气囊内的空气，使得气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害。在真空状态可像石膏一样把伤员的骨折或脱臼部位固定住，保持70个小时以上。 3.3可进行X光成像、CT及磁共振检查。 2.4高低温性能：在-30℃和80℃试验后不粘、不脆、无裂纹。 2.5质量：≤5kg。 |  |
|  | 7 |  | 急救药品 |  | 2 |  | 副 |  | 包括医用纱布、医用胶布、医用棉签、急救毯、剪绷带或衣物、急救呼吸器、夹敷料、医用酒精棉球、医用止血带、止血贴、云南白药、烫伤膏、创可贴、清凉油、红花油、碘伏、保心丸、藿香正气水、医用酒精、生理盐水等。 |  |
|  | 8 |  | 事故报警实时录音录时电话 |  | 1 |  | 套 |  | 内置 16G 存储空间，长时间通话录音，录音时间≥50000 分钟，来电号码储存 50 组，具备：来电显示；一键拨号；自动答录；双接口。 |  |
|  | 9 |  | 生产调度电话 |  | 1 |  | 台 |  | 1、可内部通话，来电转移：用户可将来电转移到内/外线号码，并可对各种转移立即转移、遇忙转移、无应答转移，进行开启与关闭； 2、满足国内环境对雷击和过压保护的要求。 |  |
|  | 11 |  | 计算机及其外设与相应的网络系统 |  | 1 |  | 台 |  | - 1.产品由主机，显示器，键盘，鼠标，电源线，打印机，路由器组成。 - 2.主机： - 2.1颜色：星空灰 - 2.2操作系统：windows 10 64位 - 2.3硬盘：≥512GB固定硬盘 - 2.4内存：≥8G - 2.6接口：HDMI,VGA,RJ45接口，串口，USB2.0*3；USB3.0*3，音频输出，麦克风输入。 - 3.显示器： - 3.1 分辩率：≥1920*1080 3.2 屏幕尺寸：≥23.8英寸。 - 4.彩色打印机 - 4.1具有复印，扫描，打印功能。 - 4.2打印速度，彩页≥9P/min；黑白≥15P/min; - 4.3带有扫描功能，平板式扫描。 |  |
|  | 12 |  | 心肺复苏术（CPR）模拟人 |  | 1 |  | 个 |  | - CPR训练操作的铺助功能，以及可自行设定各项数值， - 模拟人：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料。 - 心肺复苏全身模拟人功能：模拟生命体征、颈动脉反应、可进行人工呼吸和心外按压； 4、可进行人工呼吸和心外按压，三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。 - 5、控制器显示屏功能：具有电子监测、语音提示、条形码显示吹气量，条形码显示按压深度，可自行设定操作时间，显示电源状态。 6、打印机功能： 操作结束后打印操作过程，成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 |  |
|  | 13 |  | 便携式风向测速仪 |  | 2 |  | 台 |  | 1.测量风速范围：0.6-40m/s、测量空气温度范围：-29℃-70℃、测量相对湿度范围：10-90%、测量压力范围：700~1100hPa、测量风向范围：0～360°、计算侧风、逆风因素。 温度、相对湿度、压力、自动存储间隔：可调、 2数据存储：≥1000组 3、防护等级不低于 IP67 4、重量：≤130g， |  |
|  | 14 |  | 呼吸空气气质检测仪 |  | 1 |  | 套 |  | 1、可检测CO，CO2,含水量，含油量。 2、空气分析仪可检测压缩气瓶中呼吸空气的质量，以验证空气是否能满足呼吸的要求。 3、空气分析仪使用方便、测量迅速、操作简单、测量精确、安全便携、可测量最高至300bar 的压力、使用其它测定管还可测定其它气体成分。 4、工作介质：空气；工作压力范围：30MPa；流量：0.2---3 升/分 5、手提便携式，箱体型包装，方便移动检测空气质量。 |  |
|  | 15 |  | 器材维护专用工具 |  | 2 |  | 套 |  | 配备多种工具，满足用户对空气呼吸器进行简单维修保养之需。梅开扳手、开口扳手、内六角扳手、活动扳手、扭矩扳手、扭矩扳手插件头、梅花扳手、螺丝刀和工具箱 |  |